| (19) KG |  | (11) | 107 | (13) U | # (46) 30.06.2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (51) | B25J 9/02 (2010.01) |  |  |  |  |

ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЛУЖБА

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

(12) ОПИСАНИЕ ПОЛЕЗНОЙ МОДЕЛИ

к патенту Кыргызской Республики под ответственность заявителя

(21) 20090007.2

(22) 17.04.2009

(46) 30.06.2010, Бюл. №6

(71) Кыргызско-Российский Славянский университет (KG)

(72) Даровских В.Д. (KG)

(73) Кыргызско-Российский Славянский университет (KG)

(56) Патент KG №1077, C1, кл. B25J 15/02 (2006.01), 2006.

(54) Манипулятор

(57) Полезная модель относится к области робототехники и может быть использована в технологических комплексах и гибких производственных системах для точного обслуживания основного и вспомогательного оборудования.

Задачей полезной модели является повышение надежности работы манипулятора.

Поставленная задача решается тем, что манипулятор, содержащий параллельные друг другу грузонесущую балку и направляющий элемент, закрепленные на стационарной опоре, каретку с приводом ее вращения и линейным электродвигателем в виде плоского индуктора и электропроводной шины, ролики, установленные на каретке по обе стороны съемной части направляющего элемента в зоне позиционирования, и привод, снабжен дополнительными суммирующими приводами продольного возвратно-поступательного перемещения съемной части направляющего элемента, установленными на его стационарных частях, соосно и встречно друг другу и выполненными с возможностью кинематического взаимодействия в противофазе с торцами съемной части направляющего элемента, а суммирующий привод продольного возвратно-поступательного перемещения выполнен составным в виде двух силовых цилиндров, последовательно расположенных в направляющем корпусе, причем свободный конец шток-поршня предыдущего силового цилиндра жестко соединен с корпусом последующего.

Конструкция манипулятора способна компенсировать зазор между съемной и стационарной частями с той стороны, в которую предполагается его дальнейшее продольное перемещение. Это стабилизирует динамику работы линейного электродвигателя, исключает потери размерной информации, повышая точность и надежность работы манипулятора и расширяя его технологические свойства. 1 н.п. ф-ла, 1 з.п. ф-ла, 1 фиг.

Полезная модель относится к области робототехники и может быть использована в технологических комплексах и гибких производственных системах для точного обслуживания основного и вспомогательного оборудования.

Известен портальный манипулятор, содержащий поворотную вокруг продольной оси грузонесущую балку с установленной на ней кареткой, несущей схваты с приводом их перемещения, и привод продольного перемещения каретки, установленный на направляющем элементе и связанный с кареткой, снабжен роликами, установленными на каретке, грузонесущая балка жестко связана с направляющим элементом, а привод перемещения каретки выполнен в виде линейного электродвигателя с вторичным элементом в виде электропроводной шины, расположенной на направляющем элементе, и индуктора, жестко связанного с кареткой и расположенного между направляющим элементом и грузонесущей балкой, при этом ролики расположены по обе стороны от направляющего элемента и взаимодействуют с ним, кроме того, привод перемещения каждого схвата выполнен в виде линейного электродвигателя с цилиндрическим индуктором, установленным на каретке, а вторичный элемент электродвигателя связан со схватом (А.с. №1139622, A, кл. B25J 9/00, 1985).

Недостаток портального манипулятора заключается в том, что исключена возможность вращения каретки со схватами относительно продольной оси грузонесущей балки, чему препятствует наличие направляющего элемента, являющегося составной частью привода продольного перемещения каретки вдоль грузонесущей балки. В результате данного кинематического ограничения манипулятор не может быть применен в многосвязных гибких производственных системах, имеет завышенные габариты транспортных путей и низкую цикловую производительность.

Известен также манипулятор, содержащий грузонесущую балку с установленной на ней кареткой, несущей схваты с приводом их перемещения, привод продольного перемещения каретки, выполненный в виде линейного электродвигателя с вторичным элементом в виде электропроводной шины, расположенной на направляющем элементе и индуктором, жестко связанным с кареткой и расположенным между направляющим элементом и грузонесущей балкой, и ролики, установленные на каретке по обе стороны от направляющего элемента и взаимодействующие с ним, а на грузонесущей балке установлена зубчатая шестерня, кинематически взаимодействующая с балкой и шипом, жестко закрепленным вдоль всей образующей грузонесущей балки, а также с индуктором линейного электродвигателя, который зацеплен с зубчатым колесом приводного двигателя вращения каретки относительно продольной оси грузонесущей балки, который, в свою очередь, жестко закреплен на дополнительно введенном индукторе линейного электродвигателя и расположенным диаметрально противоположно первому индуктору, причем направляющий элемент в зоне позиционирования выполнен составным с длиной съемной части, превышающей ширину каретки с индуктором, а на осях роликов смонтированы дополнительные ролики, взаимодействующие с наружной поверхностью направляющего элемента, расположенной перпендикулярно его боковым поверхностям, причем дополнительный индуктор выполнен с возможностью кинематического взаимодействия с дополнительной съемной частью направляющего элемента, которая зафиксирована на каретке с помощью дополнительно введенных роликов, а съемная часть направляющего элемента выполнена с возможностью жесткой фиксации со стационарной его частью (Патент KG №1077, C1, кл. B25J 15/02, 2006).

Недостаток данного манипулятора заключается в наличии двухстороннего зазора между съемной частью направляющего элемента и его стационарной частью, что ухудшает динамические характеристики работы линейного электродвигателя в процессе продольного перемещения каретки из-за ударных эффектов на стыках, снижает точность этого перемещения, повышает вероятность появления отказов конструкции и снижает надежность его работы.

Задачей полезной модели является повышение надежности работы манипулятора.

Поставленная задача решается тем, что манипулятор, содержащий параллельные друг другу грузонесущую балку и направляющий элемент, закрепленные на стационарной опоре, каретку с приводом ее вращения и линейным электродвигателем в виде плоского индуктора и электропроводной шины, ролики, установленные на каретке по обестороны съемной части направляющего элемента в зоне позиционирования, и привод, снабжен дополнительными суммирующими приводами продольного возвратно-поступательного перемещения съемной части направляющего элемента, установленными на его стационарных частях, соосно и встречно друг другу и выполненными с возможностью кинематического взаимодействия в противофазе с торцами съемной части направляющего элемента, а суммирующий привод продольного возвратно-поступательного перемещения выполнен составным в виде двух силовых цилиндров, последовательно расположенных в направляющем корпусе, причем свободный конец шток-поршня предыдущего силового цилиндра жестко соединен с корпусом последующего.

Дополнительное размещение на стационарных частях направляющего элемента манипулятора соосно и встречно друг другу суммирующих приводов продольного возвратно-поступательного перемещения съемной части направляющего элемента, выполненных составными в виде двух силовых цилиндров, последовательно расположенных в направляющем корпусе, причем свободный конец шток-поршня предыдущего цилиндра жестко соединен с корпусом последующего цилиндра, свободные концы шток-поршней которых выполнены с возможностью кинематического взаимодействия с торцами съемной части направляющего элемента для компенсации первоначального зазора между свободным концом шток-поршня привода и торцом съемной части, равным зазору между съемной и стационарной частями направляющего элемента, приводит к возможности управления данными зазорами в периоды поворота манипулятора вокруг продольной оси и предварительной перед этим поворотом стабилизацией положения манипулятора относительно станков, а также гарантирует безударный проход линейного электродвигателя между стационарной и съемной частями направляющего элемента что и обеспечивает достижение решения поставленной задачи.

Манипулятор иллюстрируется чертежом, где на фиг. 1 показана пневмо-кинематическая схема приводов поступательного перемещения на направляющем элементе в исходном положении.

Манипулятор состоит из грузонесущей балки 1 и направляющего элемента 2, смонтированных параллельно друг другу на стационарной опоре 3, каретки 4 с приводом ее вращения относительно грузонесущей балки 1 (на фиг. 1 не показан) и линейным электродвигателем в виде плоского индуктора 5 каретки 4 и электропроводной шины 6 нижнего основания направляющего элемента 2 по всей его длине.

Направляющий элемент 2 выполнен составным, а его съемная часть 7 выполнена с возможностью кинематического взаимодействия с индуктором 5 каретки 4 посредством наружных радиальных 8 и торцевых 9 роликов, оси которых связаны с кареткой 4. При этом длина съемной части 7 направляющего элемента 2 меньше расстояния между стационарными частями последнего на величину 2Д, что гарантирует беспрепятственный проворот каретки 4 между стационарными частями направляющего элемента 2.

На стационарной части направляющего элемента 2 закреплен привод 10 фиксации съемной части 7, ведомое звено которого выполнено с возможностью взаимодействовать со съемной частью 7 направляющего элемента 2.

Кроме того, на стационарных частях направляющего элемента 2 закреплены навстречу друг другу два суммирующих привода 11 и 12. Каждый привод состоит из последовательно связанных силовых цилиндров 13 и 14 со шток-поршнями 15 и 16. Причем свободный конец шток-поршня 15 силового цилиндра 13 жестко соединен с корпусом силового цилиндра 14, а свободный конец шток-поршня 16 силового цилиндра 14 выполнен с возможностью кинематического взаимодействия с торцом съемной части 7 направляющего элемента 2. Оба силовых цилиндра 13 и 14 установлены в направляющем корпусе 17, который, в свою очередь, закреплен на стационарной части направляющего элемента 2.

Манипулятор работает следующим образом. В начале цикла ведомое звено привода 10 фиксации входит в контакт со съемной частью 7 направляющего элемента 2. В работу включаются суммирующие приводы 11 и 12 для компенсации естественного кинематического зазора Δ между съемной 7 и стационарной частями направляющего элемента 2 в сторону продольного движения каретки 4 манипулятора. Для этого их действия программируются в противофазе таким образом, что если один привод, например, 11 выдвигает шток-поршень 16, то второй, соответственно, 12, синхронно втягивает его.

В цикле работы приводов суммирующих 11 и 12 срабатывает силовой цилиндр 13, шток-поршень 15 которого перемещает последовательно связанный с ним силовой цилиндр 14 вдоль направляющего корпуса 17. При этом свободный конец шток-поршня 16 силового цилиндра 14 входит в контакт с торцом съемной части 7 направляющего элемента 2. У привода 11, наоборот, между названными элементами образуется зазор. После срабатывания силового цилиндра 14 шток-поршень 16 смещает съемную часть 7 к стационарной части направляющего элемента 2, компенсируя прежде необходимый для вращения манипулятора кинематический зазор и создавая цельность направляющему элементу 2. В этот же момент отводятся и аналогичные шток-поршни силового цилиндра 11. Индуктор 5 скользит по электропроводной шине 6 и беспрепятственно переводит каретку 4 в следующую продольную позицию, где размещается очередная группа станков.

В координате взаимодействия со станками (на фиг. 1 не показаны) каретка 4 манипулятора затормаживается. Ведомое звено привода 10 фиксации выходит из контакта со съемной частью 7 направляющего элемента 2. При этом шток-поршни 15 и 16 суммирующих приводов 11 и 12 находятся в исходном положении, в результате чего между торцами съемной части 7 направляющего элемента 2 и шток-поршнями 16 суммирующих приводов 11 и 12 имеется зазор Δ.

При повороте каретки 4 съемная часть 7 направляющего элемента 2 отделяется от стационарной части, а на ее место входит дополнительная и диаметрально установленная съемная часть (на фиг. 1 не показана). Обе съемные части 7 направляющего элемента 2 удерживаются на каретке 4 посредством роликов 8 и 9.

По окончании поворота каретки 4 манипулятора привод 10 фиксирует съемную часть 7 направляющего элемента 2 на стационарной части, восстанавливая целостность электропроводной шины 6 линейного электродвигателя.

Подготовлены условия для повторения следующего цикла.

Конструкция манипулятора способна компенсировать зазор между съемной и стационарной частями с той стороны, в которую предполагается его дальнейшее продольное перемещение. Это стабилизирует динамику работы линейного электродвигателя, исключает потери размерной информации, повышая точность и надежность работы манипулятора и расширяя его технологические свойства.

Формула полезной модели

1. Манипулятор, содержащий параллельные друг другу грузонесущую балку и направляющий элемент, закрепленные на стационарной опоре, каретку с приводом ее вращения и линейным электродвигателем в виде плоского индуктора и электропроводной шины, ролики, установленные на каретке по обе стороны съемной части направляющего элемента в зоне позиционирования, и привод, отличающийся тем, что он снабжен дополнительными суммирующими приводами продольного возвратно-поступательного перемещения съемной части направляющего элемента, установленными на его стационарных частях, соосно и встречно друг другу и выполненными с возможностью кинематического взаимодействия в противофазе с торцами съемной части направляющего элемента.

2. Манипулятор по п. 1, отличающийся тем, что суммирующий привод продольного возвратно-поступательного перемещения выполнен составным в виде двух силовых цилиндров, последовательно расположенных в направляющем корпусе, причем свободный конец шток-поршня предыдущего силового цилиндра, жестко соединен с корпусом последующего.

Фиг. 1

Выпущено отделом подготовки материалов

___________________________________________________________________________________

Государственная служба ИС КР, 720021, г. Бишкек, ул. Московская, 62, тел.: (312) 68 08 19, 68 16 41; факс: (312) 68 17 03