| (19) KG |  | (11) | 116 | (13) U | (46) 30.11.2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (51) | F16D 3/30 (2010.01) |  |  |  |  |

ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЛУЖБА

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

(19) KG (11) 116 (46) 30.11.2010

(12) ОПИСАНИЕ ПОЛЕЗНОЙ МОДЕЛИ

к патенту Кыргызской Республики под ответственность заявителя

(21) 20100002.2

(22) 02.10.2009

(46) 30.11.2010, Бюл. №11

(71) (73) Зулпиев С.М. (KG)

(72) Джураев А.Д., Зулпиев С.М., Давидбаев Б.Н., Зулпуев А.М., Мирзаханов Ю.У., Давидбаева Н.Б. (KG)

(56) А.с. SU №1462034, A1, кл. F16D 3/30, 1989

(54) Шарнирно-рычажная муфта

(57) Полезная модель относится к машиностроению, в частности к рычажным универсальным шарнирам для соединения валов, расположенных под углом друг к другу.

Задачей полезной модели является повышение функциональных возможностей устройства за счет увеличения надежности работы системы.

Задача решается созданием конструкции шарнирно-рычажной муфты, содержащей две полумуфты соединяющие ведущий и ведомый валы, каждая из которых содержит шарнирно соединенные вилку и серьгу и две пары перекрещивающихся скобообразных шатунов, каждый из которых шарнирно соединен одним из концов с серьгой, а другим концом шарнирно с соответствующим шатуном, оси шарнирных соединенных шатунов друг с другом и шатунов с серьгами расположены параллельно друг относительно друга, а шатуны выполнены равной длины, при этом ведущий и ведомой валы установлены на составных подшипниковых опорах, которые связаны с корпусом подшипника посредством овальных упругих втулок, причем большая ось овала установлена вертикально, а шарнирное соединение между серьгами и вилками выполнено составным, включающим: ось, жестко соединенный с вилкой, надетую на нее резиновую втулку и обхватывающий её снаружи цилиндр, жестко соединенный с серьгой, причем наружная поверхность резиновой втулки выполнена вогнутой. Применение предлагаемой конструкции позволяет расширить кинематические возможности шарнирно-рычажной муфты, при этом достигается увеличением скоростных режимов за счет уменьшения пиковых составляющих передаваемого момента составными упругими опорами и составными упругими шарнирами муфты. То есть скоростной режим повышается за счет увеличения надежности работы шарнирной муфты. 1 н.п. ф-лы, 1 з.п. ф-лы, 4 фиг.

- (21) 20100002.2

- (22) 02.10.2009

- (46) 30.11.2010, Bull. №11

- (71) (73) Zulpiev S.M. (KG)

- (72) Juraev A.D., Zulpiev S.M., Davidbaev B.N., Zulpuev A.M., Mirzakhanov Yu.U., Davidbaeva N.B. (KG)

- (56) Author’s certificate SU №1462034, A1, cl. F16D 3/30, 1989

- (54) Hinged lever-type junction box

- (57) The invention relates to mechanical engineering; in particular, to the universal drive assemblies for the coupling of the shafts, located angularly to each other.

- Problem of the invention is to increase the functionality of the device by increasing the reliability of the system.

- Problem is solved by the creation of hinged lever-type junction box design, containing two half-couplings, connecting driving and driven shafts, each of which contains a pivotally connected fork and eye bar, and two pairs of overlapping bracket-shaped couplers, with their ends pivotally connected to eye bar and to the appropriate coupler, axes of the hinged connected together couplers and couplers with eye bars are parallel to each other, and couplers are made of equal length, with the driving and driven shafts are mounted on the compound bearing supports, which are bound with the bearing housing through the oval-shaped elastic sleeves, and the large axis of the oval is set vertically, and the hinged joint between eye bars and forks are made compound, including: axis, rigidly connected to a fork, rubber bushing, put on the fork, and cylinder grasping the fork outside and rigidly connected to the eye bar, and the outer surface of the rubber bushing is made concaved. Application of the proposed design enhances the kinematic possibilities of the hinged lever-type junction box, while increasing of the speed limits is achieved by reducing the peak components of the transmitted torque by the constituent of elastic supports and the composite elastic hinge joints. That is the speed mode, which is enhanced by increasing the reliability of the hinged junction box functioning. 1 independ. claim, 1 depend. claim, 4 figures.

Полезная модель относится к машиностроению, в частности к рычажным универсальным шарнирам для соединения валов, расположенных под углом друг к другу.

Известна шарнирная муфта, в которой шатуны дополнительно связаны между собой телескопическими шатунами (А.с. SU №1693288, A1, кл. F16D 3/30, 1991).

Недостатком данного механизма является сложность конструкции и ограниченность скоростных режимов работы.

Известна конструкция шарнирной муфты, принятая за прототип, которая снабжена дополнительной парой перекрещивающихся скобообразных шатунов, каждый из которых шарнирно соединен одним из концов с другим концом соответствующего упомянутого шатуна, а другим концом – с серьгой другой полумуфты, причем оси шарнирных соединений шатунов друг с другом и шатунов с серьгами расположены параллельно друг относительно друга (А.с. SU №1462034, A1, кл. F16D 3/30, 1989).

Недостатком данной конструкции является ограниченность функциональных возможностей и низкая надежность из-за большой силы увода при высоких скоростных режимах, ограниченность скорости вращения валов, снижение точности передачи движения между валами за счет высоких значений сил реакций в кинематических парах шатунов и в опорах валов.

Задачей полезной модели является повышение функциональных возможностей устройства за счет увеличения надежности работы системы.

Задача решается путем создания конструкции шарнирно-рычажной муфты, содержащей две полумуфты, соединяющие ведущий и ведомый валы, каждая из которых содержит шарнирно соединенные вилку и серьгу и две пары перекрещивающихся  скобообразных  шатунов,  каждый  из  которых шарнирно соединен одним из концов с серьгой, а другим концом шарнирно с соответствующим шатуном, оси шарнирных соединенных шатунов друг с другом и шатунов с серьгами расположены параллельно друг относительно друга, а шатуны выполнены равной длины, при этом  ведущий и ведомый валы установлены на составных подшипниковых опорах, которые связаны с корпусом подшипника посредством овальных упругих втулок, причем большая ось овала установлена вертикально, а шарнирные соединения между серьгами и вилками выполнены составными включающими ось, жестко соединенную с вилкой, надетую на нее резиновую втулку и обхватывающий её снаружи цилиндр, жестко соединенный с серьгой, причем наружная поверхность резиновой втулки выполнена вогнутой.

Предлагаемая конструкция позволяет повысить надежность работы шарнирной муфты за счет уменьшения реакций в кинематических парах путем амортизации сил реакций в кинематических парах. Амортизация сил реакции осуществляется за счет применения составных шарниров между серьгами и вилками, включающими упругие (резиновые) втулки между наружным цилиндром вилки и внутренней осью серьги. Кроме того, ведущий и ведомый валы установлены на подшипниковых опорах, которые связаны с корпусом посредством овальных упругих втулок, причем большая ось овала установлена вертикально. При этом обеспечивается сглаживание момента передаваемого муфтой.

На чертеже представлена кинематическая схема предлагаемой шарнирно-рычажной муфты, где на фиг. 1 – общая схема, на фиг. 2 – сечение А-А на фиг. 1 и на фиг. 3 – сечение Б-Б на фиг. 1, фиг. 4 – сечение В-В на фиг. 3.

Шарнирно-рычажная муфта содержит ведущую полумуфту, состоящую из ведущего вала 1, установленного на подшипнике 2, который связан с корпусом 3 через овальную резиновую втулку 4, причем большая ось овала резиновой втулки 4 установлена вертикально. Вал 1 жестко соединен с вилкой 5, которая в свою очередь соединена с серьгой 6 посредством шарнира 7 и 7'. Шарниры 7 и 7' выполнены составными, включающими ось 8 жестко соединенную с вилкой 5, надетую на нее резиновую втулку 9 и обхватывающий её снаружи цилиндр 10, жестко соединенный с серьгой 6. При этом наружная поверхность резиновой втулки выполнена вогнутой. С серьгой 6 посредством  цилиндрических шарниров 11, 12 с двух сторон соединены скобообразные шатуны 13, 14. Другие концы шатунов 13 и 14 соединены шарнирами 15 и 16 с другой парой шатунов 17, 18 ведомой полумуфты вала 19. Шатуны 17 и 18 другими концами соединены шарнирами 20, 21 с серьгой 22, которая соединена с вилкой 23 посредством шарниров 24, 25. Шарниры 24 и 25 также выполнены составными и имеют одинаковые конструкции с шарнирами 7 и 7'. Вилка 23 жестко соединена с ведомым валом 19, который установлен на опоре 26 идентичной опорам вала 1. Оси шарниров 11, 12, 15, 16, 20, 21 расположены параллельно друг другу.

Валы 1 и 19 установлены под некоторым углом .

При работе шарнирной муфты крутящий момент от ведущего вала 1 передаётся ведомому валу 19 посредством вилок 5 и 23 и далее через серьги 6 и 22, шатунам 13, 14, 17, 18.

В процессе работы угловая и осевая компенсация расположения вилок 5 и 23 достигается благодаря шарнирным соединениям 7, 7', 11, 12, 15, 16, 20, 21, 24, 25. Кроме того, пиковые значения колебаний сил реакций в шарнирах и в подшипниковых опорах амортизируются, сглаживаются упругими элементами в составных шарнирах 7, 7' и 24, 25, а также в составных подшипниковых опорах валов 1 и 19.

Применение предлагаемой конструкции позволяет расширить кинематические возможности шарнирно-рычажной муфты, при этом достигается увеличение скоростных режимов за счет уменьшения пиковых составляющих передаваемого момента составными упругими опорами и составными упругими шарнирами муфты. То есть скоростной режим повышается за счет увеличения надежности работы шарнирной муфты.

Формула полезной модели

1. Шарнирно-рычажная муфта, содержащая две полумуфты, соединяющие ведущий и ведомый валы, каждая из которых содержит шарнирно соединенные вилку и серьгу и две пары перекрещивающихся скобообразных шатунов, каждый из которых шарнирно соединен одним из концов с серьгой, а другим концом шарнирно с соответствующим шатуном, оси шарнирно соединенных шатунов друг с другом и шатунов с серьгами расположены параллельно друг другу, а шатуны выполнены равной длины, отличающаяся тем, что ведущий и ведомый валы установлены на составных подшипниковых опорах, которые связаны с корпусом подшипника посредством овальных упругих втулок, причем большая ось овала установлена вертикально.

2. Шарнирно-рычажная муфта, по п. 1, отличающаяся тем, что шарнирное соединение между серьгами и вилками выполнено составными включающими: ось, жестко соединенную с вилкой, надетую на нее резиновую втулку и обхватывающий её снаружи цилиндр, жестко соединенный с серьгой, причем наружная поверхность резиновой втулки выполнена вогнутой.

Фиг. 1

Фиг. 2

Фиг. 3

Фиг. 4

Выпущено отделом подготовки материалов

______________________________________________________________________________

Государственная служба ИС КР, 720021, г. Бишкек, ул. Московская, 62, тел.: (312) 68 08 19, 68 16 41; факс: (312) 68 17 03

1