| (19) KG |  | (11) | 130 | (13) U | (46) 31.10.2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (51) | A01G 25/02 (2011.01) |  |  |  |  |

(19) KG (11)  130 (46) 31.10.2011

ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЛУЖБА

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

(12) ОПИСАНИЕ ПОЛЕЗНОЙ МОДЕЛИ

к патенту Кыргызской Республики

(21) 20110008.2

(22) 26.05.2010

(46) 31.10.2011, Бюл. №10

(76) Жоошов П.М., Биленко В.А., Жакыпова К.Т. (KG)

(56) А.с. СССР №1021427, A, кл. А01G 25/02, 1983

(54) Оросительное устройство

(57) Полезная модель относится к сельскохозяйственной мелиорации, в частности к капельному орошению и может быть использована при орошении садовых культур, виноградников и ягодных кустарников.

Задача полезной модели – повышение эксплуатационной надежности, обеспечения равномерности раздачи воды и увеличение контура увлажнения почвы.

Задача решается тем, что оросительное устройство, содержащее установленную с возможностью качания на оси емкость, имеющую впускное устройство, при этом по центру емкости жестко установлена разделительная стенка-противовес, а по концам устроены сливы, ось качания емкости расположена вне емкости и жестко соединена с опорою-стойкой, при этом емкость сообщена с поливным трубопроводом питающей трубкой, выход которой расположен над емкостью в створе оси качания. 1 н. п. ф., 2 фиг.

(21) 20110008.2

(22) 26.05.2010

(46) 10.31.2011, Bulletin №10

(76) Zhooshov P.M., Bilenko V.A., Jakypova K.T. (KG)

(56) Author’s certificate USSR №1021427, A, cl. A01G 25/02, 1983

(54) Irrigation device

(57) The utility model relates to agricultural land reclamation, in particular, to drip irrigation and can be used for irrigation of horticultural crops, vineyard and small fruits.

Problem of the utility model is improvement of the operational reliability, to ensure uniformity of water distribution and to increase soil moisture contour.

The problem is solved by the fact that irrigation device containing tank, established with the possibility of rocking on the axis, having an inlet device, and separating wall-counterbalance, which is rigidly installed in the center of the tank, and discharges are arranged on the ends of the tank; the rocking axis is located outside the tank and is rigidly connected to the support-bar, with the tank, at that, communicated with irrigation pipe with its feeding tube, the output of which is located above the tank in the alignment of the rocking axis. 1 independ. claim, 2 figures.

Полезная модель относится к сельскохозяйственной мелиорации, в частности к капельному орошению и может быть использована при орошении садовых культур, виноградников и ягодных кустарников.

Известна капельница по А.с. СССР №1395215, кл. А01G 25/02, 1988, содержащая емкость, соединенную со штуцером с помощью гибкой, упругой, например силиконовой муфты. Емкость и муфта выполнена с асимметрией. Гибкая муфта обеспечивает вертикальное положение пустой емкости и самозапирание при наклоне емкости с водой. Емкость может иметь форму пирамиды или конуса. Емкость снабжена отверстиями, одно – для слива воды, другие – для сообщения с атмосферой.

Недостатками, данного устройства является низкая эксплуатационная надежность, малый контур увлажнения, неравномерность раздачи, заключающаяся в нарушении режима работы других капельниц, так как при наклоне капельницы происходит отключение подачи в капельницу, что приводит к изменению напора в трубопроводе и изменению характеристик других капельниц, возникновении волнового характера движения воды в трубопроводе. При этом если учесть, что на одном трубопроводе десятки капельниц, то это картина еще более усугубляется. Односторонность действия обеспечивает малый контур увлажнения, что предопределяет необходимость в дополнительных капельницах. Гибкая муфта от действия солнечных лучей и переменных температур стареет, нарушается ее эластичность, что может привести к нарушению герметичности, а также к отказу в работе.

Наиболее близкой к полезной модели по технической сущности является капельница по А.с. СССР №1021427, A, кл. A01G 25/02, 1983, принятая за прототип, содержащая установленные с возможностью качания на оси противовес и емкость каплеобразной формы. Для заполнения ее водой имеется впускное устройство сообщающееся с поливным трубопроводом через сквозное отверстие в оси качания. Впускное устройство выполнено в виде вертикального входного патрубка, жестко присоединенного к втулке, сообщающегося через сквозное отверстие в полости емкости с питающим трубопроводом. Патрубок подключен к трубопроводу через гибкую муфту.

Недостатком данного устройства также является низкая эксплуатационная надежность, неравномерность раздачи, малый контур увлажнения. Низкая эксплуатационная надежность обусловлена возможностью заклинивания оси во втулке от попадания наносов, засоров и в отказе работы капельницы. Неравномерность раздачи обусловлена перекрытием отверстия питающего капельницу и за счет этого изменения характеристики (напоров, расходов) трубопровода. Малый контур увлажнения обусловлен односторонностью действия капельницы.

Задача полезной модели – повышение эксплуатационной надежности, обеспечения равномерности раздачи воды и увеличение контура увлажнения почвы.

Задача решается тем, что оросительное устройство содержащее установленную с возможностью качания на оси емкость, имеющую впускное устройство, при этом по центру емкости жестко установлена разделительная стенка-противовес, а по концам устроены сливы, ось качания емкости расположена вне емкости и жестко соединена с опорою-стойкой, при этом емкость сообщена с поливным трубопроводом питающей трубкой, выход которой расположен над емкостью в створе оси качания.

Оросительное устройство состоит из симметрично расположенных емкостей 1 и 2 выполненных в виде моноблока, закрепленного на горизонтальной оси вращения 3. Емкости 1 и 2 разделены утолщенной стенкой-противовесом 4, а их боковые щеки 5 по высоте выполнены до отметки стенки 4. Наклонные плоскости в виде трапеции 6 по высоте не доходят до отметки стенки 4 и с боковыми щеками 5 образуют сливные окна 7. Для фиксации положения оросительного устройства предусмотрены упоры 8. Вода в оросительное устройство подается по питающей трубке 9, присоединенной к трубопроводу 10.

Регулировка подаваемого расхода и отключение оросительного устройства производится вентилем 11. Установку и закрепление оросительного устройства на месте производят с помощью опоры-стойки 12 жестко прикрепленной к корпусу оросительного устройства 13.

Оросительное устройство работает следующим образом.

В нерабочем (в межполивном периоде) положении емкости под действием стенки-противовеса 4 займут ассиметричное положение, зафиксированное стопором 8. В результате выход питающей трубки 9 окажется в зоне поднятой емкости 1 или 2. С началом полива по трубопроводу 10, вода по питающей трубке 9 начнет поступать в поднятую емкость. По мере наполнения емкости до отметки прорези 7 сумма моментов от сил тяжести этой емкости G1 и воды в ней Gb станет больше суммы моментов сил другой емкости G2 и противовеса Gn. Вследствие этого возникает нарушение равновесия. Емкость, наполненная водой, опрокинется и займет крайнее положение, фиксируемое упором-фиксатором 8. Из емкости через прорезь 7 произойдет излив-опорожение.

При опрокидывании емкостей разделительная стенка-противовес 4 перейдет в другое крайнее положение, за счет чего произойдет переключение емкостей, т. е. вода из питающей трубки 9 начнет поступать в порожнюю емкость. По мере наполнения этой емкости водой процесс повторится. Таким образом, оросительное устройство работает в  автоматическом  режиме,  подавая воду то в одну, то в другую сторону от капельницы. Регулировку подаваемого расхода и отключение оросительного устройства можно производить вентилем 11 установленным на питающей трубке 9. Установку и закрепление оросительного устройства на месте производят с помощью опоры-стойки 12 жестко прикрепленной к корпусу оросительного устройства 13.

Предлагаемая конструкция оросительного устройства позволит:

– увеличить в два раза по сравнению с прототипом контур увлажнения, за счет полива на две стороны;

– производить полив мутной водой благодаря цикличному опрокидыванию емкостей и выносу наносов вместе с водой;

– обеспечить равномерную раздачу за счет непрерывной подачи в оросительное устройство, т. е. за счет исключения перекрытия питающей трубки при опорожнении, как это имеет место в прототипе;

– повысить эксплуатационную надежность за счет исключения возможности заклинивания оси во втулке, т.к. по сравнению с прототипом ось в предлагаемом оросительном устройстве вынесена за пределы оросительного устройства.

# Формула изобретения

Оросительное устройство, содержащее установленную с возможностью качания на оси емкость, имеющую впускное устройство, отличающееся тем, что по центру емкости жестко установлена разделительная стенка-противовес, а по концам устроены сливы, ось качания емкости расположена вне емкости и жестко соединена с опорою-стойкой, при этом емкость сообщена с поливным трубопроводом питающей трубкой, выход которой расположен над емкостью в створе оси качания.

Фиг. 1

Фиг. 2

Выпущено отделом подготовки материалов

_____________________________________________________________________________

Государственная  служба  ИС  КР, 720021, г. Бишкек, ул. Московская, 62, тел.: (312) 68 08 19, 68 16 41; факс: (312) 68 17 03

1