| (19) KG |  | (11) | 134 | (13) U | (46) 30.12.2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (51) | A61F 9/00 (2011.01) |  |  |  |  |

(12) ОПИСАНИЕ ПОЛЕЗНОЙ МОДЕЛИ

к патенту Кыргызской Республики

ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЛУЖБА

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

(19) KG (11) 134 (13) U (46) 30.12.2011

(21) 20110011.2

(22) 01.04.2011

(46) 30.12.2011, Бюл. №12

(76) Ешиев А., Ешиев Д., Мырзашева Н. (KG)

(56) Патент RU №210951, кл. A61F 9/00, 1998

(54) Очки физиотерапевтические с выносными световыми излучателями и электровибромассажером для применения в области лица и полости рта

(57) Полезная модель относится к медицине, а именно к челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии и предназначена для физиотерапевтического лечения различных заболеваний и повреждений в области лица и полости рта.

Задачей полезной модели является разработка физиотерапевтического устройства на основе оптического излучения и электровибромассажа применительно к различным областям лица и полости рта.

Поставленная задача достигается тем, что в светозащитные очки с широкими дужками интегрированы специальные разъемы и блок питания (батарейка). Разъемы обеспечивают возможность подключения выносных светоизлучателей и электровибромассажера. Светоизлучатели в виде специальных матриц устанавливают и фиксируют в области патологического очага при артритах, невралгиях, переломах челюстей, а так же в полости рта – при альвеолитах непосредственно к зубам.

Преимуществом полезной модели является обеспечение комфорта и удобства физиотерапевтического лечения больных с максимально точной доставкой средств воздействия на патологический очаг не только в области лица, но и в полости рта. 1 н.п. ф., 2 фиг.

(21) 20110011.2

(22) 01.04.2011

(46) 12.30.2011, Bull. №12

(76) Eshiev A. Eshiev D., Myrzasheva N. (KG)

(56) Patent RU №210951, cl. A61F 9/00, 1998

(54) Physiotherapeutic glasses with the detachable light emitters and electric vibratory massager designed for their application in face and oral cavity regions

(57) The invention relates to medicine, namely, the oral and maxillofacial surgery and dental surgery and is intended for therapeutic treatment of various diseases and injuries of the face and mouth.

Problem of the utility model is designing of the physiotherapy device, based on the optical radiation, and the electric vibratory massager, applied to various regions of the face and oral cavity.

The assigned problem is achieved by the fact that special connectors and power units (battery) are integrated into the light-protective glasses with wide bows. Connectors permit the connection of the detachable light emitters and the electric vibratory massager. Light emitters, in the form of special matrices, are mounted and fixated in the pathological nidus region at the arthritis, neuralgias, jaw fractures, as well as in the oral cavity – at the alveolitis it is applied directly to the teeth.

The advantage of the invention is to provide comfort and convenience of physiotherapy treatment of patients with the most accurate delivery of pathological focus impact on both: face and oral cavity regions. 1 independ. claim, 2 figures.

Полезная модель относится к медицине, а именно к челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии и предназначена для физиотерапевтического лечения различных заболеваний и повреждений в области лица и полости рта.

Известно устройство для физиотерапевтического лечения глаз, содержащее специальные очки, в которые встроены блок питания, светоизлучатели, механический вибромассажер (патент RU №210951, кл. А61F 9/00, 1998). Однако такое устройство предназначено только для лечения глаз и прилежащих тканей в области глазницы.

Наряду с очками известен также портативный матричный аппарат Геска-2 для физиотерапевтического воздействия в различных областях тела человека. В корпусе устройства содержится блок питания и светодиоды. Устройство работает на основе подзарядки блока питания через адаптер от внешней сети. Однако устройство не обеспечивает полного комфорта в лечении, так как пациент удерживает аппарат в руке во время лечения. Устройство не предназначено для светового воздействия в полости рта и не содержит электровибромассажера, который усиливает эффект светового воздействия.

Известно также устройство для физиотерапевтического лечения в различных областях тела человека с выносными светоизлучателями. Однако выносные светоизлучатели приспособлены к стационарному аппарату, что вынуждает больного обращаться в медицинское учреждение, и создает определенные неудобства. Отсутствует возможность самостоятельного лечения в домашних условиях.

Задачей полезной модели является разработка физиотерапевтического устройства на основе оптического излучения и электровибромассажа применительно к различным областям лица и полости рта.

Поставленная задача достигается тем, что в светозащитные очки с широкими дужками интегрированы специальные разъемы и блок питания (батарейка). Светозащитные очки позволяют обеспечивать защиту глаз от случайного их повреждения лазерным излучением, а также служат удобной основой для включения в состав очков различных элементов электроники.

Разъемы обеспечивают возможность подключения выносных светоизлучателей и электровибромассажера. Светоизлучатели в виде специальных матриц устанавливают и фиксируют в области патологического очага при артритах, невралгиях, переломах челюстей, а так же в полости рта – при альвеолитах непосредственно к зубам.

Выносные светоизлучатели и вибромассажер позволяют контактно и близкофокусно устанавливать матрицы для различных патологических процессов.

На фиг. 1 показаны электронные элементы и приспособления, где оптические очки 1, блок питания 2, разъемы 3, электровибромассажер 4, а также фиксирующие для матрицы приспособления 5.

На фиг. 2 показаны различные варианты матрицы – для лечения височно-нижнече-люстного сустава и невралгии 1, переломов нижней челюсти 2, внутриротовые матрицы со специальным назубным фиксатором 3, подзарядка батарейки осуществляется с помощью адаптера 4.

Физиотерапия с помощью очков осуществляется следующим образом. В разъем очков подключается штекер от матрицы, предназначенной для лечения того либо иного патологического процесса. Очки одеваются на переносицу обычным способом, матрица фиксируется в необходимое место с помощью лейкопластыря на лице либо специальным назубным фиксатором в полости рта. Выключение светоизлучателя осуществляется путем извлечения штекера из разъема либо специальной кнопкой, периодическая подзарядка батарейки осуществляется с помощью адаптера.

Таким образом, с помощью выносных светоизлучателей и электровибромассажера ускоряется процесс заживления различных патологических состояний в области лица и полости рта (артрит, невралгия, перелом нижней челюсти, альвеолит и т.д.), снижается интенсивность боли, и создаются максимальные удобства для лечения больного, в том числе и в домашних условиях.

Устройство содержит набор матриц для различного применения, что в своей совокупности позволяет больному применять устройство в виде светозащитных очков в домашних условиях на длительный период времени для лечения различных заболеваний.

Преимуществом полезной модели является обеспечение комфорта и удобства физиотерапевтического лечения больных с максимально точной доставкой средств воздействия на патологический очаг не только в области лица, но и в полости рта.

Портативное физиотерапевтическое устройство с выносными светоизлучателями и электровибромассажёром используется в отделении челюстно-лицевой хирургии Ошской межобластной клинической больницы с 30.09.2010 года. Пролечено 10 больных с хорошими результатами.

# Формула изобретения

Очки физиотерапевтические с выносными светоизлучателями и электровибромассажером, содержащие светозащитные очки, в которые встроены блок питания, светоизлучатели, механический вибромассажер, отличающиеся тем, что дополнительно содержат разъемы для подключения выносных светоизлучателей, причем выносные светоизлучатели представлены в виде матрицы различного размера и формы, матрица для полости рта имеет фиксирующие назубные приспособления в виде пружинящего полукольца либо кламера, а механический вибромассажер заменен на электрический.

Фиг. 1

Фиг. 2

Выпущено отделом подготовки материалов

_____________________________________________________________________________

Государственная служба ИС при ПКР, 720021, г. Бишкек, ул. Московская, 62, тел.: (312) 68 08 19, 68 16 41; факс: (312) 6817 03

1