| (19) KG |  | (11) 142 | (11) U | (46) 30.08.2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (51) | A47B 1/04 (2012.01) A47B 3/083 (2012.01) |  |  |  |

ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЛУЖБА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

и инноваций при Правительстве КЫРГЫЗСКОЙ  РЕСПУБЛИКИ

(12)  ОПИСАНИЕ ПОЛЕЗНОЙ МОДЕЛИ

к патенту Кыргызской Республики

(19) KG  (11)  142 (46) 30.08.2012

(21) 20110013.2

(22) 25.11.2011

(46) 30.08.2012, Бюл. №8

(76) Найзабеков Ч.Ш. (KG)

(56) Патент на ПМ RU №81625, U1, кл. A47B 1/03, 2009

(54) Раскладной стол "Идеал трансформер"

(57) Полезная модель относится к мебели, которая может быть использована в быту, на отдыхе, в производственных и офисных помещениях.

Задача полезной модели заключается в создании конструкции стола, которая обеспечит повышение функциональных возможностей при использовании, мобильности и компактности стола за счет увеличения в два раза полезной площади при откидывании столешницы, исключения сложных механизмов, обеспечении повышенной устойчивости и надежности стола за счет использования в конструкции жесткой опоры.

Поставленная задача решается тем, что раскладной стол «Идеал трансформер» содержащий опорный каркас, складную столешницу, объединяет два стола с конструктивно обеспеченной возможностью соединения в один, столешница каждого из столов, состоит из двух равных частей, скрепленных шарнирно-петельными узлами, при чем одна часть столешницы закреплена к опорному каркасу, вторая часть столешницы выполнена с возможностью складываться на первую часть столешницы с поворотом на 180° относительно оси скрепления, опорный каркас каждого стола состоит из четырех ножек, соединенных верхними царгами, при этом каркас одного стола выполнен больше и не имеет одной боковой царги, обеспечивая возможность столов задвигаться друг в друга при сложенных столешницах. 1 н.п. ф., 6 фиг.

(21) 20110013.2

(22) 25.11.2011

(46) 08.30.2012, Bull. №8

(76) Naizabekov Ch.Sh. (KG)

(56) Patent of the utility model RU №81625, U1, cl. A47B 1/03, 2009

(54) Folding table "Ideal transformer"

(57) The invention relates to furniture, which can be used at home, on vacation, in the industrial establishments and in the offices.

Problem of the utility model is to create a table design, which will increase the functionality of its use, mobility and compactness of the table due to doubling of the useful area at the table top folding, exclusion of complex mechanisms, will provide increased stability and reliability of the table by using a rigid support in the structure.

The stated problem is solved by the fact that a folding table "Ideal transformer" comprising supporting frame, folding table top, merges two tables together with structurally provided transformation into a single table; each table tops consists of two equal parts, sealed with the hinged-looped junctions; so the one part of the table top is attached to the supporting frame and the second part of the table top is arranged with possibility to stack over first one with the 180° turn in the relation to the bonding axis; the supporting frame of each table has four legs, connecting by the upper side-bars, and the frame, at that, of one table is made bigger and have no one lateral side-bar, enabling the possibility for tables to slide into each other at the folded table tops. 1 independ. claim, 6 illustrations.

Полезная модель относится к раскладной мебели, которая может быть использована в быту, в кафе, на отдыхе, в производственных и офисных помещениях.

Среди раскладных столов, имеющих различную конструкцию наиболее близким аналогом к заявляемой полезной модели является складной стол (Патент на ПМ RU №82996, U1, кл. A47B 1/00, 2009), содержащий опорный каркас со средней столешницей, две боковые откидные столешницы, удерживающиеся при раскрытии стола поддерживающими рамками, боковые столешницы и поддерживающие рамки крепятся к опорному каркасу рояльными шарнирами, при закрытии стола поддерживающие рамки убираются внутрь опорного каркаса стола, боковые столешницы опускаются вниз на 90°.

Недостатком данного стола является ограниченное функциональное использование, а именно, при складывании он не может выполнять функцию стола, так как две основные столешницы опускаются вниз и остается минимальная площадь столешницы.

Наиболее близким аналогом полезной модели, взятым в качестве прототипа, является стол-трансформер (Патент на ПМ RU №81625, U1, кл. A47B 1/03, 2009). Стол аналог используется в той же области и имеет ту же цель – увеличивать площадь в разложенном виде. Стол-трансформер имеет сложный металлический механизм подъема и опускания столешницы, который представляет собой два механизма подъема, расположенных зеркально по отношению друг к другу, при этом каждый механизм выполнен в виде шарнирно-рычажного параллелограмма.

Недостатком стола является значительный удельный вес. Тяжелый вес снижает уровень мобильности, то есть не каждый человек может переносить такой вес.

Задача полезной модели заключается в создании конструкции стола, которая обеспечит повышение функциональных возможностей при использовании, мобильности и компактности стола за счет увеличения в два раза полезной площади при откидывании столешницы, исключения сложных механизмов, обеспечении повышенной устойчивости и надежности стола за счет использования в конструкции жесткой опоры.

Поставленная задача решается тем, что раскладной стол «Идеал трансформер» содержащий опорный каркас, складную столешницу, объединяет два стола с конструктивно обеспеченной возможностью соединения в один, столешница каждого из столов, состоит из двух равных частей, скрепленных между собой шарнирно-петельными узлами, причем одна часть столешницы закреплена к опорному каркасу, вторая часть столешницы выполнена с возможностью складываться на первую часть столешницы с поворотом на 180° относительно оси скрепления, опорный каркас каждого стола состоит из четырех ножек, соединенных верхними царгами, при этом каркас одного стола выполнен больше и не имеет одной боковой царги, обеспечивая возможность столов задвигаться друг в друга при сложенных столешницах.

Полезная модель поясняется чертежами, где:

на фиг. 1 представлен общий вид стола;

на фиг. 2 – вид сверху при разъединении стола;

на фиг. 3 – разъединение стола в трехмерном положении;

на фиг. 4 – раскрывание столешницы после разделения стола;

на фиг. 5 – два стола соединенные по длине;

на фиг. 6 – варианты соединения по длине и ширине.

Раскладной стол «Идеал трансформер» состоит из двух столов, конструктивно объединенных в один стол (фиг. 1). Каждый стол состоит из одинаковых столешниц, выполненных из двух равных частей 1 и 2, скрепленных между собой шарнирно-петельными узлами 3, причем одна часть столешницы 1 закреплена к царгам каркаса 5 (фиг. 3), а вторая 2 – имеет возможность складываться на 180° относительно оси скрепления, на закрепленную часть столешницы 1 (фиг. 4). Опорный каркас каждого стола состоит из четырех ножек 4 (фиг. 3), соединенных верхними боковыми царгами 5 (фиг. 3). Опорный каркас первого стола выполнен с таким расчетом, чтобы опорный каркас второго стола задвигался в первый. Для этого у первого стола отсутствует одна боковая царга 5 (фиг. 2, 3).

Раскладной стол «Идеал трансформер» используется следующим образом. В сложенном состоянии стол представляет собой составную конструкцию из двух столов. Для этого столешницы каждого стола складывают друг на друга пополам и стол с опорным каркасом меньшего размера задвигают внутрь стола с опорным каркасом большего размера со стороны отсутствующей боковой царги 5. Получают конструкцию стола, которую можно использовать как обычный обеденный стол, при этом оставив свободной максимальную часть пространства в комнате малогабаритной квартиры (фиг. 1). При раскладывании стола, выдвигают в противоположные стороны две сложенные пополам половинки столешниц обоих столов и их опорные каркасы 4 (фиг. 3). Затем раскладывают столешницы двух столов, путем поворота  на 180° половинок 2 каждой столешницы относительно оси их скрепления на освободившиеся части опорных каркасов 4 (фиг. 4). Получают два независимых стола, которые можно приставить друг к другу по длине (фиг. 6) или ширине опорного каркаса (фиг. 5).

Большой массе населения требуются компактные раскладные столы, к примеру, при необходимости уместить максимальное количество людей за столом и сложив стол, оставить максимальное свободное пространство.

Предложенная конструкция раскладного стола «Идеал трансформер» позволяет решить задачу обеспечения максимальной компактности и функциональности стола в малогабаритных квартирах, многокомнатных квартирах и домах, где требуется функциональная мебель.

# Формула изобретения

Раскладной стол "Идеал трансформер" содержащий опорный каркас, складную столешницу, отличающийся тем, что объединяет два стола, с конструктивно обеспеченной возможностью соединения в один, столешница каждого из столов, состоит из двух равных частей, скрепленные между собой шарнирно-петельными узлами, причем одна часть столешницы закреплена к опорному каркасу, вторая часть столешницы выполнена с возможностью складываться на первую часть столешницы с поворотом на 180° относительно их оси скрепления, опорный каркас каждого стола состоит из четырех ножек, соединенных верхними царгами, при этом каркас одного стола выполнен больше и не имеет одной боковой царги, обеспечивая возможность столов задвигаться друг в друга при сложенных столешницах.

Фиг. 1

Вид сверху

Фиг. 2

Фиг. 3

Фиг. 4

Фиг. 5

Вид сверху

Фиг. 6

Выпущено отделом подготовки материалов

_______________________________________________________________________________

Государственная служба интеллектуальной собственности и инноваций при Правительстве Кыргызской Республики,

1

720021, г. Бишкек, ул. Московская, 62, тел.: (312) 68 08 19, 68 16 41; факс: (312) 68 17 03