| (19) KG |  | (11) 148 | (13) U | (46) 31.10.2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (51) | G01P 5/14 (2012.01) G01P 5/16 (2012.01) |  |  |  |

(19) KG (11) 148 (46) 31.10.2012

ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЛУЖБА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

и инноваций при Правительстве КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

(12) ОПИСАНИЕ ПОЛЕЗНОЙ МОДЕЛИ

к патенту Кыргызской Республики

(21) 20110009.2

(22) 29.07.2011

(46) 31.10.2012, Бюл. №10

(71) (73) Кыргызско-Российский Славянский университет  (KG)

(72) Новиков А.В., Кожоев Э.И., Непомнящая Г.С. (KG)

(56) Карасев И.Ф. и др. Гидрометрия, Л., 1991

(54) Гидрометрическая трубка

(57) Полезная модель относится к области приборостроения, в частности к устройствам для измерения скорости потока воды в открытых водотоках (реки, каналы, водотоки, арыки).

Технической задачей полезной модели является повышение эксплуатационных характеристик при упрощении очистки датчика динамического давления от загрязнения.

Поставленная задача достигается тем, что в гидрометрической трубке, содержащей датчик динамического давления с демпфером и датчик статического давления, которые сообщены через вертикальные трубки с устройством разряжения, между вертикальными трубками размещена мерная шкала, демпфер выполнен в виде цилиндрической втулки, внутри которой с зазором и подпружинено, размещена цилиндрическая вставка, например проволока.

Использование гидрометрической трубки данной конструкции позволит эффективно производить измерения скорости потока с любым процентным содержанием взвешенных наносов и быстро производить очистку при возникновении засора.  1 н.п. ф., 2 фиг.

(21) 20110009.2

(22) 29.07.2011

(46) 31.10.2012, Bull. №10

(71) (73) of the Kyrgyz-Russian Slavic University (KG)

(72) Novikov A.V., Kozhoev E.I., Nepomnyaschaya G.S. (KG)

(56) Karasev I.F. etc. Hydrometry, L., 1991

(54) Hydrometric tube

(57) The invention relates to the field of instrumentation, in particular, to the device for measuring the flow rate of water in open water bodies (rivers, canals, streams, irrigation ditches).

The object of the utility model is to increase performance while simplifying cleaning the sensor dynamic pressure from pollution.

This object is achieved in that in gauging tube containing the dynamic pressure sensor with a damper and a static pressure sensor, which communicated through the vertical tube with vacuum device, between vertical tubes placed dimensional scale, the damper is designed as a cylindrical sleeve, inside of which is spring loaded and with a gap , posted cylindrical insert, eg wires.

Use of gauging pipe this design will effectively to measure the flow rate of any percentage of suspended sediment and quickly clean up in the event of blockage. 1 bp f., 2 illustrations.

Полезная модель относится к области приборостроения, в частности к устройствам для измерения скорости потока воды в открытых водотоках (реки, каналы, водотоки, арыки).

Известна гидрометрическая трубка Г. Пито (Карасев И.Ф. и др. Гидрометрия, Л., 1991), содержащая датчики статического и динамического давления в виде прозрачных трубок, сообщенных через устройство разряжения с манометром. Между трубками датчиков размещена метрическая шкала. Скорость воды определяется по разнице уровней воды в вертикальных трубках, путем одновременного считывания показаний по шкале манометра и последующего вычисления по известной формуле Д. Бернулли. Статическое давление равно сумме атмосферного и высоты столба воды над погруженной частью датчика; динамическое давление равно сумме атмосферного, высоты столба воды над погруженной частью датчика и давления движущейся воды.

Недостаток гидрометрической трубки Пито заключается в низкой точности определения скорости потока и неудобстве эксплуатации, обусловленной тем, что при высокой пульсации потока воды, поступающего во входное отверстие трубки динамического датчика, в последней также происходит пульсация по высоте, при которой невозможно произвести точное определение скорости потока воды. Также, в процессе эксплуатации в мутной воде очистка от засорений трудоемка, т.к. требует отсоединения трубки динамического датчика для ее продувки.

За прототип принята дифференциальная гидрометрическая трубка Пито (ГОСТ 8.439-81), которая включает трубчатый корпус, разделенный на зоны, в которые соответственно передаются высокое и низкое давления потока жидкости. На конце гидрометрической трубки имеется демпфирующий участок, который уменьшает пульсации и обеспечивает достоверный отсчет показаний. Недостаток прибора в том, что выполнение демпфирующего участка диаметром 0,5 - 1,0 мм делает затруднительной эксплуатацию прибора в мутной воде. Трудности вызывает очистка отверстия от засорений.

Технической задачей полезной модели является повышение эксплуатационных характеристик при упрощении очистки датчика динамического давления от загрязнения.

Поставленная задача достигается тем, что в гидрометрической трубке, содержащей датчик динамического давления с демпфером и датчик статического давления, которые сообщены через вертикальные трубки с устройством разряжения, между вертикальными трубками размещена мерная шкала, демпфер выполнен в виде цилиндрической втулки, внутри которой с зазором и подпружинено, размещена цилиндрическая вставка, например проволока.

Гидрометрическая трубка иллюстрируется чертежом, где на фиг. 1 изображен общий вид, на фиг. 2 - датчик динамического давления. Гидрометрическая трубка состоит из датчика динамического давления 1 с демпфером 2 и датчика статического давления 3, которые сообщены через вертикальные трубки 4 и 5 с устройством разряжения 6. Между вертикальными трубками 4 и 5 размещена мерная шкала 7. Демпфер 2 выполнен в виде цилиндрической втулки 8, внутри которой с зазором и подпружинено, размещена цилиндрическая вставка 9, например проволока.

Гидрометрическая трубка работает следующим образом. Гидрометрическую трубку помещают в воду. Через устройство разряжения 6 уровни в вертикальных трубках 4 и 5 поднимают на высоту Н, удобную для отсчета показаний по мерной шкале 7. При наличии скорости потока более нуля в датчике динамического давления 1 возникает избыточное давление, уровень водяного столба в этом канале поднимается сначала на h, сжимает воздушную пробку, находящуюся между водяными столбами в вертикальных трубках 4 и 5, благодаря чему уровни в вертикальных трубках 4 и 5 соответственно опускаются на h/2, так что разница уровней остается равной h. Значения уровней устанавливаются с запаздыванием, пропорциональным постоянной времени , которая определяется соотношением сечений входного отверстия датчика статического давления 3 и датчика динамического давления 1. Чем больше , тем медленнее устанавливается разность показаний h. Это эффективно при наличии пульсаций скорости потока воды, их влияние усредняется и уменьшается составляющая динамической погрешности устройства. Однако малое сечение в демпфере датчика динамического давления склонно к загрязнению и полной закупорке. В предлагаемой конструкции очень просто извлечь цилиндрическую втулку 8 и из нее цилиндрическую вставку (проволоку) 9, произвести очистку канала и новую сборку в любых условиях.

Использование гидрометрической трубки данной конструкции позволит эффективно производить измерения скорости потока с любым процентным содержанием взвешенных наносов и быстро производить очистку при возникновении засора.

# Формула полезной модели

Гидрометрическая трубка, содержащая датчик динамического давления с демпфером и датчик статического давления, сообщенные через вертикальные трубки с устройством разряжения и манометром, между вертикальными трубками размещена мерная шкала, отличающаяся тем, что демпфер выполнен в виде цилиндрической втулки, внутри которой с зазором и подпружинено размещена цилиндрическая вставка, например проволока.

Фиг. 1

Фиг. 2

Выпущено отделом подготовки материалов

____________________________________________________________________________________

Государственная служба интеллектуальной собственности и инноваций при Правительстве Кыргызской Республики,

1

720021, г. Бишкек, ул. Московская, 62, тел.: (312) 68 08 19, 68 16 41; факс: (312) 68 17 03