| (19) KG |  | (11) 155 | (46) 31.05.2013 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (51) | A24B 3/18 (2013.01) |  |  |  |

(19) KG  (11)  155 (46) 31.05.2013

(12) ОПИСАНИЕ ПОЛЕЗНОЙ МОДЕЛИ

к патенту Кыргызской Республики

ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЛУЖБА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

и инноваций при Правительстве КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

(21) 20130003.2

(22) 20.02.2012

(46) 31.05.2013, Бюл. №5

(76) Смаилов Э.А., Орозалиев Т.О., Атамкулова М.Т., Зулпуев З.Б., Джакипов С.Ч. (KG)

(56) А.св. SU №1409213 А1, кл. A24B 1/04, 1988

(54) Устройство для очистки табачных листьев от смолистых налетов тлей

(57) Полезная модель относится к устройствам для очистки, промывания и подготовке табачных листьев к высушиванию и может быть использовано в сельскохозяйственном производстве и табачной промышленности.

Задачей полезной модели является повышение качества табачного сырья и уменьшение времени запарки листьев табака в процессе высушивания.

Задача решается в устройстве для очистки листьев табака от смолистых налетов тлей, включающем раму, электродвигатель, короб с решетом, где на столе отстаивания установлена надставка с регулируемым углом наклона к горизонту 7-15°. 1 н.п. ф., 1 фиг.

(21) 20130003.2

(22) 20.02.2012

(46) 31.05.2013, Bul. №5

(76) Smailov E.A., Orozaliev T.S., Atamkulova M.T., Zulpuev Z.B., Dzhakipov S.Ch. (KG)

(56) Certificate of Authorship SU №1409213 A1, cl. A24B 1/04, 1988

(54) Device for cleaning of tobacco leaves from resinous aphides attacks

(57) The invention relates to a device for cleaning, washing and preparing of tobacco leaves for drying and can be used in agricultural production and tobacco industry.

Problem of the utility model is to improve the quality of raw tobacco and to reduce the tobacco leaves steaming time during the drying process.

The problem is solved in the device for cleaning of tobacco leaves from resinous aphides attacks, which includes a frame, electric motor, basket with a sieve, where the extension piece with the adjustable angle 7-15° to the horizon is set on the sedimentation table. 1 independ. claim, 1 figure.

Полезная модель относится к устройствам для очистки, промывания и подготовки табачных листьев к высушиванию и может быть использовано в сельскохозяйственном производстве и табачной промышленности.

В природно-климатических условиях Средней Азии и на юге Кыргызстана в конце мая и вначале июня в развитии растений, в т.ч. табака, наблюдается бурный рост, особенно это заметно проявляется в растениях, возделываемых в аридной зоне. К тому же этот период совпадает с началом знойного лета и непременно сопровождается проведением массового повсеместного полива плантаций возделываемых культур.

По технологии возделывания и выращивания табака проведение операции уборки его зрелых листьев в этот указанный период необходимый и неотложный процесс. Однако проведение уборки листьев табака в этот период воспрещается из-за кормления листьями тутовых деревьев тутового шелкопряда, т. к. на производстве тутовые деревья зачастую, и в основном, выращивают на рядом расположенных участках или вокруг площадей, отведенных под табачные плантации. Поэтому в это время табак и его листья ускоренно и  сплошь покрываются смолистыми налетами тли, причем каждая проведенная операция, влияющая на удлинение срока уборки созревших листьев табака, имеет тенденцию к увеличению вредителей и болезней, как в самой культуре, так и вообще на всей территории табачной плантации.

Очистка убранных табачных листьев табака от смолистых налетов тлей известными химическими и биологическими способами не представляется возможным, т. к. действие проведенных операций по очистке поверхности листьев табака непременно отрицательно влияют на результаты последующих операций, особенно они наблюдаются в операциях высушивания листьев табака, когда собранный материал - листья табака просто становятся не пригодными к дальнейшей переработке, поэтому их нигде не принимают в качестве товара - сырья.

Известно устройство для очистки табачных листьев (А.св. SU №1409213 А1, кл. A24B 1/04, 1988), предназначенное для очистки листьев табака от фарматуры, пыли и посторонних примесей.

Недостатком устройства является громоздкость и сложность конструкции, не могут быть использованы для очистки табачных листьев от смолистых налетов тлей.

Задачей полезной модели является повышение качества табачного сырья и уменьшение времени запарки листьев табака в процессе высушивания.

Задача решается в устройстве для очистки листьев табака от смолистых налетов тлей, включающем раму, электродвигатель, короб с решетом, где на столе отстаивания установлена надставка с регулируемым углом наклона 7-15° к горизонту.

Полезная модель поясняется фигурой, где изображено устройство для очистки листьев табака от смолистых налетов тлей, состоящее из рамы в виде швеллерных направляющих путей 1, на котором установлен электродвигатель 2, крюк 3, динамометр 4 и где навешивают металлические сетчатые коробы 6, со специальными крышками 5, которые применяют для взвешивания, и окунания (промывания), перемещение коробов с табаком осуществляют пультом управления 7. В комплекте устройства имеется емкость 8 с моющим средством 9, кран для слива жидкости 10, стол для отстаивания жидкости 11, в которой установлена надставка со специальным наклоном 12 для ускорения истечения смолистой жидкости и иссушения листьев табака, а также в комплекте устройства имеется табакопришивная машина 13 и подставки для установки освобожденных пустых сетчатых ящиков 14.

Устройство работает следующим образом.

Пораженные смолистым налетом листья табака убирают со стеблей обычным ручным способом. Убранные и собранные листья укладывают в сетчатые металлические коробы 6, после чего они пультом управления 7 транспортируются в специально отведенное место, где производят взвешивание, промывание, иссушение, прошивание в шнуры, вывешивание для дальнейшего высушивания.

Очистку листьев табака, находящихся в ящиках производят методом окунания в емкость 8 (в течение 50-60 секунд), заполненную жидкостью с моющим средством и поднятием. При полном поражении листьев табака тлей проводят неоднократное (до 3-х раз) промывание в моющей жидкости, а при необходимости производят еще и дополнительное промывание в емкости, заполненной специальными моющими средствами в малой концентрации.

При заполнении пораженными листьями табака верхнюю часть ящиков до 10 см не заполняют, это пространство будет необходимо для качественного равномерного удаления с поверхности листьев табака смолистых налетов тлей со всех слоев листовой пачки табака, т. к. при окунании ящиков с уложенными в него свободно лежащими одинокими листьями, находящаяся в них моющая жидкость занимает пространство между листьями в пачке и в общем, с подъемом уровня воды в ящиках, естественно, будет подниматься высота свободнолежащих листьев до верха тары, а при поднятии их из емкости жидкость будет вытекать из ящиков вместе с нечистотами (с тлей). Этим процессом и производят очистку поверхности листьев табака.

В практике после промывания листьев ящики с очищенными листьями табака оставляют для иссушения перед прошиванием в течение от 3-х до 5-ти часов, т. е. много времени отводится на иссушение материала и мало внимания обращено на качество промывания поверхности листьев. Поэтому для иссушения листьев над столом отстаивания 11 устанавливают надставники с углом наклона 7-10° к горизонту, благодаря которым обеспечивается ускорение вытекания моющей жидкости одновременно с тары и с поверхности листьев табака. Устройство позволяет произвести иссушение листья табака в течение 2-3-х часов и получить более качественную продукцию табачного сырья.

Предлагаемое устройство для очистки листьев табака от смолистых налетов тлей позволяет произвести очистку и иссушение в кратчайшие сроки и повысить качество табачного сырья.

# Формула полезной модели

Устройство для очистки табачных листьев от смолистых налетов тлей, включающее раму, электродвигатель, короб с решетом, отличающееся тем, что на столе отстаивания установлена надставка с регулируемым углом наклона 7-15° к горизонту.

Фиг. 1

Выпущено отделом подготовки материалов

_____________________________________________________________________________

Государственная служба интеллектуальной собственности и инноваций при Правительстве Кыргызской Республики,

1

720021, г. Бишкек, ул. Московская, 62, тел.: (312) 68 08 19, 68 16 41; факс: (312) 68 17 03