| (19) KG |  | (11) 156 | (13) U | (46) 28.06.2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (51) | A47G 33/06 (2013.01) |  |  |  |

ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЛУЖБА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

и инноваций при Правительстве КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

(12) ОПИСАНИЕ ПОЛЕЗНОЙ МОДЕЛИ

к патенту Кыргызской Республики

(19) KG (11) 156 (46) 28.06.2013

(21) 20120021.2

(22) 29.10.2012

(46) 28.06.2013, Бюл. №6

(76) Цой Н.Н. (KG)

(56) Патент RU №2061400, C1, кл. A47G 33/06, 1996

(54) Искусственная ёлка "Ассорти"

(57) Полезная модель относится к декоративным устройствам, в частности, к искусственным елкам и может быть использована в театральной бутафории, в качестве новогодней елки, устанавливаемой на открытой местности, например, на площади или в парке населенного пункта, а также в качестве подъемно-обзорного устройства.

Задачей полезной модели является расширение функциональных возможностей искусственной елки за счет обеспечения функцией панорамного обзора.

Поставленная задача решается тем, что искусственная ёлка, содержащая корпус, имитирующий ствол со средствами для закрепления естественных или искусственных ветвей и украшений, выполненными в виде стрежней, при этом корпус, состоит из телескопически соединенных цилиндрических секций, последовательное соединение полостей которых образует сквозной канал, в котором установлен силовой винт винтового механизма, выполняющий функцию развертывания/свертывания секций, нижняя из которых жестко закреплена на фундаменте, а верхняя оборудована грузовой платформой, на которой расположена смотровая площадка, каждая из сторон которой шарнирно соединена с тросовой растяжкой, нижний конец которой жестко соединен с приводом упругого натяжения, установленным по периферии фундамента, а средства для закрепления естественных или искусственных ветвей и украшений, состоят из подпружиненных, шарнирно соединенных с секциями корпуса, кронштейнов. Привод винтового механизма содержит мотор-редуктор, соединенный посредством цилиндрической прямозубой или конической зубчатой передачи с гайкой, навинченной на силовой винт. Привод упругого натяжения каждой тросовой растяжки содержит мотор-редуктор, на выходном валу которого закреплен барабан с жестко прикрепленным нижним концом тросовой растяжки. Верхний конец силового винта установлен в подшипнике, закрепленном в верхней цилиндрической секции корпуса. Силовой винт при свернутом положении цилиндрических секций корпуса установлен с возможностью размещения в полости обсадной трубы скважины, устье которой расположено на уровне высоты фундамента.  1 н.п. ф., 4 з.п. ф, 3 фиг.

(21) 20120021.2

(22) 29.10.2012

(46) 28.06.2013, Bul. №6

(76) Choi N.N. (KG)

(56) Patent RU №2061400, C1, cl. A47G 33/06, 1996

(54) Artificial firtree "Assorti"

(57) The invention relates to the decorative devices, in particular, to the artificial firtrees and can be used in the theatrical stage properties as a Christmas tree, installed in the open areas, such as the square places or in the communities’ parks, as well as lifting and scoping device.

Problem of the utility model is to expand the functionality of the artificial Christmas tree by providing the function of panoramic view.

The stated problem is solved in that the artificial firtree, comprising a housing, imitating the tree stock with means for fixing natural or artificial branches and Christmas decorations, made in the form of rods; housing, at that, consists of telescopically connected cylindrical sections, where the serial connection of their cavities forms a through channel, in which the forcing screw of screw mechanism is installed, that performs the function of unfolding/folding of the sections, the lower part of which is rigidly fixed on the base, and the upper part is equipped with a cargo platform, where the observation deck is disposed; each side of the observation desk is pivotally connected to a rope stretching with the lower end of which is rigidly connected to the elastic tension drive, established along the foundation periphery, and means for fastening of natural or artificial branches and decorations consist of brackets, spring-loaded, pivotally connected to housing sections. The screw mechanism drive comprises a geared motor, connected through a spur or bevel transmission to nut, screwed onto the power screw. Elastic tension drive of each rope stretching contains geared motor, where the drum is mounted on its output shaft with the rigidly secured bottom end of rope stretching. The upper end of the power screw is mounted in a bearing, fixed in the upper cylindrical housing section. Power screw in the folded position of the cylindrical housing sections is mounted with possibility to place it in the cavity of well casing, mouth of which is located at the foundation level. 1 independ. claim, 4 depend. claims, 3 figures.

Полезная модель относится к декоративным устройствам, в частности, к искусственным елкам и может быть использована в театральном бутафоре, в качестве новогодней елки, устанавливаемой на открытой местности, например, на площади или в парке населенного пункта, а также в качестве подъемно-обзорного устройства.

Известна елка искусственная, содержащая конусообразный многоярусный несущий каркас, ветви из искусственной хвои, декоративные элементы и навесной каркас, имитирующий форму натуральной елки, выполненный из навесных рам, расположенных поярусно и соединенных с несущим каркасом и состоящих из соединенных между собой дугообразных и/или прямых прутов (патент RU №2387358, C1, кл. A47G 33/06, 2010).

Известное устройство выполнено конструктивно сложным и имеет ограниченные функциональные возможности, может использоваться только в качестве декоративного устройства.

Известна также искусственная елка, принятая за прототип, содержащая корпус, имитирующий ствол, со средствами для закрепления естественных или искусственных ветвей, а также размещенные на корпусе средства для крепления украшений, выполненные в виде труб или стержней, концы которых соединены друг с другом гибкими связями, объединенными в цилиндрическую или коническую сеть (патент RU №2061400, C1, кл. A47G 33/06, 1996).

Использование этой искусственной елки ограничено только в качестве декоративного украшения, что сужает ее функциональные возможности.

Задачей изобретения является расширение функциональных возможностей искусственной елки за счет обеспечения функцией панорамного обзора.

Поставленная задача решается тем, что искусственная ёлка, содержащая корпус, имитирующий ствол со средствами для закрепления естественных или искусственных ветвей и украшений, выполненными в виде стержней, при этом, корпус состоит из телескопически соединенных  цилиндрических секций, последовательное соединение полостей которых образует сквозной канал, в котором установлен силовой винт винтового механизма, выполняющий функцию развертывания/свертывания секций, нижняя из которых жестко закреплена на фундаменте, а верхняя оборудована грузовой платформой, на которой расположена смотровая площадка, каждая из сторон которой шарнирно соединена с тросовой растяжкой, нижний конец которой жестко соединен с приводом упругого натяжения, установленным по периферии фундамента, а средства для закрепления естественных или искусственных ветвей и украшений, состоят из подпружиненных, шарнирно соединенных с секциями корпуса, кронштейнов. Привод винтового механизма содержит мотор-редуктор, соединенный посредством цилиндрической прямозубой или конической зубчатой передачи с гайкой, навинченной на силовой винт. Привод упругого натяжения каждой тросовой растяжки содержит мотор-редуктор, на выходном валу которого закреплен барабан с жестко прикрепленным нижним концом тросовой растяжки. Верхний конец силового винта установлен в подшипнике, закрепленном в верхней цилиндрической секции корпуса. Силовой винт при свернутом положении цилиндрических секций корпуса установлен с возможностью размещения в полости обсадной трубы скважины, устье которой расположено на уровне высоты фундамента.

Устройство поясняется чертежами.

На фиг. 1 представлен общий вид искусственной елки с приводом винтового механизма развертывания/свертывания секций с использованием цилиндрической зубчатой передачи или конической зубчатой передачи, на фиг. 2а, 2б, 2в - кронштейны для закрепления ветвей и украшений, на фиг. 3 - схема крепления ветвей и украшений.

Искусственная елка содержит вертикальный корпус 1, установленный на фундаменте 2 и состоящий из телескопических цилиндрических полых секций 3, последовательное соединение полостей которых образует сквозной канал 4, в котором установлен силовой винт 5 винтового механизма, выполняющего   функцию  развертывания/свертывания телескопически соединенных секций 3, привод которого держит мотор-редуктор 6, соединенный с мощью цилиндрической прямозубой 3 и конической 8 (фиг. 1) зубчатой передачи с гайкой 9, навинченной на силовой винт 5. Нижняя секция 3 корпуса 1 жестко закреплена на фундаменте 2, а на верхней секции установлена грузовая платформа 10 со смотровой площадкой. Каждая из сторон грузовой платформы 10 соединена тросовой растяжкой 11 с барабанами 12, размещенными на валу мотора-редуктора 13, установленного на фундаменте 2(а). Верхний конец силового винта 5 размещен в подшипнике 15, закрепленном в верхней секции 3 корпуса 1. При свернутом положении телескопических секций 3 корпуса 1 силовой винт 5 размещен в обсадной трубе 16, имеющей необходимую глубину скважины, устье которой расположено на уровне размещения фундамента 2. Средства для прикрепления естественных или искусственных ветвей и украшений состоят из подпружиненных, шарнирно соединенных с секциями 3 корпуса 5 кронштейнов 19, снабженных хомутами 20.

В зависимости от целевого назначения заявляемая искусственная елка может быть установлена в помещении или на открытой местности, и украшена естественными или искусственными елочными или сосновыми ветвями и новогодними игрушками. В любом из вариантов использования необходимо обеспечить устойчивость елки путем установки ее корпуса 1 на фундамент 2 и возможность размещения силового винта 5 для обеспечения требуемой высоты искусственной елки. По мере развертывания телескопически соединенных секций 3 с помощью силового винта 5, приводимого во вращение с одновременным поступательным движением вверх посредством гайки 9, получающим вращение от цилиндрической 7 или конической 8 зубчатой передачи, соединенной с валом мотора-редуктора 6, производится синхронное сматывание с одновременно осуществляемым натяжением тросовых растяжек 11 с барабанов 12, соединенных с валами моторов-редукторов 13, и закрепление на кронштейнах 19 естественных и искусственных ветвей и новогодних украшений с помощью хомутов 20.

При эксплуатации на открытой местности с использованием панорамного обзора высота подъема грузовой платформы 10 со смотровой площадкой обеспечивается достижением необходимой высоты развертывания телескопически соединенных секций 3 корпуса, в соответствии с расчетной мощностью электрического привода.

После установки искусственной елки в рабочее положение все механизмы фиксируются.

Развертывание телескопически соединенных секций 3 корпуса 1 производится путем реверса всех мотор-редукторов.

Предлагаемое конструктивное решение искусственной елки обеспечивает, кроме декоративной функции, использование ее в качестве обзорного устройства при установке смотровой площадки на задаваемую высоту и в качестве флагштока для государственного знамени (или герба).

Таким образом, заявляемая искусственная елка имеет более широкое применение, чем известные устройства.

# Формула полезной модели

1. Искусственная елка, содержащая корпус, имитирующий ствол со средствами для закрепления естественных или искусственных ветвей и украшений, выполненных в виде стрежней, отличающаяся тем, что корпус состоит из телескопически соединенных цилиндрических секций, последовательное соединение полостей которых образует сквозной канал, в котором установлен силовой винт винтового механизма, выполняющий функцию развертывания/свертывания секций, нижняя из которых жестко закреплена на фундаменте, а верхняя оборудована грузовой платформой, на которой расположена смотровая площадка, каждая из сторон которой шарнирно соединена с тросовой растяжкой, нижний конец которой жестко соединен с приводом упругого натяжения, установленным по периферии фундамента, а средства для закрепления естественных или искусственных ветвей и украшений, состоят из подпружиненных, шарнирно соединенных с секциями корпуса, кронштейнов.

2. Искусственная елка по п. 1, отличающаяся тем, что привод винтового механизма развертывания/свертывания телескопически соединенных секций содержит мотор-редуктор, соединенный с помощью цилиндрической или конической зубчатой передачи с гайкой, навинченной на силовой винт.

3. Искусственная елка по п. 1, отличающаяся тем, что привод упругого натяжения каждой тросовой растяжки содержит мотор-редуктор тросовой растяжки, на выходном валу которого закреплен барабан с жестко прикрепленным нижним концом тросовой растяжки.

4. Искусственная елка по п. 1, отличающаяся тем, что верхний конец силового винта установлен в подшипнике, закрепленном в верхней цилиндрической секции корпуса.

5. Искусственная елка по п. 1, отличающаяся тем, что силовой винт при свернутом положении цилиндрических секций корпуса установлен с возможностью размещения в обсадной трубе скважины, устье которой расположено на уровне высоты фундамента.

Фиг. 1

Сложенное состояние

Фиг. 2а

Направления движения узлов

крепления ветвей при складывании

Фиг. 2б

Разложенное состояние

Фиг. 2в

Фиг. 3

Выпущено отделом подготовки материалов

_________________________________________________________________________________

Государственная служба интеллектуальной собственности и инноваций при Правительстве Кыргызской Республики,

1

720021, г. Бишкек, ул. Московская, 62, тел.: (312) 68 08 19, 68 16 41; факс: (312) 68 17 03