| (19) KG |  | (11) | 16 | (13) | # U |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (51)6 | A61F 9/00 |  |  |  |  |

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АГЕНТСТВО

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ (КЫРГЫЗПАТЕНТ)

(12) ОПИСАНИЕ ПОЛЕЗНОЙ МОДЕЛИ

к свидетельству Кыргызской Республики

(21) 970006.2

(22) 04.08.1997

(46) 30.06.1998, Бюл. №2, 1998

(76) Ботбаев А.А. (KG)

(56) Шустеров Ю.А., Робман Л.Д., Рациональное предложение №411 АГИУВ, 13.11.89

(54) ИЗОГНУТЫЙ ПРОВОДНИК НИТИ

(57) Полезная модель относится к медицине, а именно офтальмологии и может быть применена при полукольцевидной тоннельной кератопластике у больных с макулодистрофией. Сущность полезной модели том, что разработан изогнутый проводник нити, который содержит рукоятку, изогнутую тонкую округлую рабочую часть с петлей на конце для легкого и быстрого проведения нити в полукольцевидный тоннель роговицы. 1 ил.

Полезная модель относится к области медицины, а именно офтальмологам и может быть применена при полукольцевидной тоннельной кератопластике у больных с макулодистрофией.

Известно устройство, содержащее рукоятку, изогнутую полую иглу, с помощью которого проводят нить в межслойный циркулярный тоннель роговицы.

Однако при этом возникают затруднения, связанные с проведением нити через просвет длинной полой иглы, что приводит к удлинению продолжительности операции.

Поставленная задача - создать инструмент, позволяющий легко и быстро провести нить в полукольцевидный тоннель роговицы.

Задача решается путем использования изогнутого проводника нити, содержащего рукоятку, изогнутую округлую рабочую часть с петлей на конце.

На фиг. 1 инструмент содержит рукоятку 1, изогнутую округлую рабочую часть 2 с петлей 3 на конце. Причем длина всей рабочей части превышает длину полукольца на 1 мм, а плоскости изогнутой части и рукоятки перпендикулярны друг другу.

Изогнутый проводник нити используется следующим образом. Изогнутая часть 2 инструмента вводится в полукольцевидный роговичный тоннель через одну из насечек на роговице и выводится из противоположной насечки на 1 мм, чему позволяет длина изогнутой части с петлей 3. Нить 8 - 00, заранее проведенную с помощью атравматичной иглы через конец трансплантата, проводят через ушко петли. Затем петлю с нитью аккуратно выводят из тоннеля. За счет тракции за свободные концы нити производят введение трансплантата в тоннель роговицы.

Формула полезной модели

Изогнутый проводник нити, содержащий рукоятку, изогнутую округлую рабочую часть, отличающийся тем, что конец рабочей части выполнен в виде петли.

Фиг. 1

Фиг. 2

Составитель описания                  Суртаева Э.Р.

Ответственный за выпуск            Арипов С.К.

________________________________________________________________________

Кыргызпатент, 720021, г. Бишкек, ул. Московская, 62, тел.: (312) 68 08 19, 68 16 41; факс: (312) 68 17 03

1