| (19) KG |  | (11) 166 | (13) U | (46) 30.11.2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (51) | A01J 11/00 (2013.01) A01J 11/04 (2013.01) |  |  |  |

ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЛУЖБА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

и инноваций при Правительстве КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

(12) ОПИСАНИЕ ПОЛЕЗНОЙ МОДЕЛИ

к патенту Кыргызской Республики

(19) KG  (11)  166 (46) 30.11.2013

(21) 20120017.2

(22) 24.08.2012

(46) 30.11.2013, Бюл. №11

(76) Осмонов Ы.Д., Кожогулов Н.Ж., Акматова С.Ж., Осмонова Н.Ы., Темирбаева Н.Ы. (KG)

(56) Проблемы механизации сельскохозяйственного производства. / Сборник научных трудов: Б.Д. Мамбеталиев. К вопросу изучения конструкции емкостей и процессов приготовления в них кумыса. - Бишкек, 1994. - С. 119-123 И.И. Артоболевский. Теория механизмов и машин. - М.: Наука, 1975. - С. 80-81

(54) Устройство для приготовления кумыса

(57) Полезная модель относится к сельскому хозяйству и может использоваться в отгонном коневодстве для приготовления кумыса.

Задачей полезной модели является механизация приготовления кумыса в условиях отгонного коневодства.

Задача решается тем, что у устройства для приготовления кумыса, содержащего посуду (сабаа), бишкек с лапкой и включающего механизм шатунных кривых для воспроизведения заданного движения лапки, состоящий из кривошипа, шатуна, коромысла и станины, причем лапка бишкека выполнена в виде полушара, на выпуклой стороне которого имеются отверстия для выхода воздуха и жидкости.

Электроснабжение устройства осуществляется от минигидроэлектростанции.

Устройство для приготовления кумыса имеет разборно-переносную конструкцию, устанавливается в юрте.

Процесс приготовления кумыса механизирован с помощью данного устройства, созданы предпосылки для стандартизации качества продукта и выпуска ее на промышленной основе. Привод от миниГЭС позволяет использовать данное устройство в отгонном коневодстве.  1 н.п. ф., 1 з.п. ф., 3 фиг.

(21) 20120017.2

(22) 24.08.2012

(46) 30.11.2013, Bull. number 11

(76) Osmonov Y.D., Kojogulov N.J., Akmatova S.J, Osmonova N.Y., Temirbaeva N.Y. (KG)

(56) Problems of agricultural production mechanization. / Collection of scientific papers: B.D. Mambetaliyev. To the question of examining the design of containers and processes of kumys preparation in them. - Bishkek, 1994 . - Pages 119-123 I.I. Artobolevsky . Theory of mechanisms and machines. - Moscow: Nauka, 1975. - Pages 80-81

(54) Arrangement for kumys preparation

(57) The utility model relates to agriculture and can be used in the outrun horse breeding for the kumys preparation.

The problem of the utility model is mechanization of the kumys preparation in the outrun horse breeding conditions.

The problem is solved by the fact that the apparatus for kumys preparation, containing dishes (sabaa), bishkek with foot and including a mechanism, connecting the rod curves to reproduce the desired foot motion, which consists of a crank, connecting rod, rocker arm and the frame, and the foot of bishkek, at that, is made in the form of hemisphere on the convex side of which there are openings for outlet of air and liquid.

Power supply of the arrangement is made from mini hydro power plant.

The arrangement for the kumys preparation has disassembled portable design, and can be installed in a yurt.

Process of the kumys preparation is mechanized by means of this device, preconditions for standardization of the product quality and its manufacture in the industrial scale had been created. Drive from mini hydro power plant allows using the device in the outrun horse breeding. 1 independ.claim, 1 depend.claim, 3 figures.

Полезная модель относится к сельскому хозяйству и может использоваться в отгонном коневодстве для приготовления кумыса.

В коневодстве одним из трудоемких процессов, требующих монотонного труда, является приготовление кумыса.

Известен кустарный способ приготовления кумыса, где процесс аэрации (насыщения кумысной смеси кислородом) и интенсификация спиртового брожения осуществляется вручную с помощью бишкека (мутовки), при этом предварительно кумысная смесь заливается в посуду (сабаа, деревянные бочки или чанач) (Проблемы механизации сельскохозяйственного производства. / Сборник научных трудов: Б. Д. Мамбеталиев. К вопросу изучения конструкции емкостей и процессов приготовления в них кумыса. - Бишкек, 1994. - С. 119-123). Бишкек представляет собой деревянную палку, длина которого зависит от высоты применяемой посуды. Например, если высота сабаа составляет 1 м, то длина бишкека может быть равна 1,1...1,2 м. При этом конец палки, выступающий от высоты посуды используется как рукоятка. На другом конце палки закреплена лапка трапецеидальной формы, имеющая внутренний объем или в виде креста. В процессе аэрации кумысной смеси бишкек совершает возвратно-посту-пательное движение в вертикальной плоскости. При каждом движении вверх и вниз лапка бишкека захватывает очередные порции воздуха в объеме кумысной смеси.

Недостатками приготовления кумыса вручную являются отсутствие механизации труда, труд монотонный, малопроизводительный и качество продукта нестандартное.

Известна тестомесительная машина, которая состоит из стойки, кривошипа, шатуна, точка лапы которого описывает заданную траекторию. При этом заданная траектория лапки шатуна достигается благодаря использованию механизма шатунных кривых (Артоболевский И.И. Теория механизмов и машин. - М.: Наука, 1975. - С. 80-81).

Данная тестомесильная машина вполне может быть использована при приготовлении кумыса, однако конструкция лапки шатуна машины не отвечает требованиям аэрации кумысной смеси.

Задачей полезной модели является механизация приготовления кумыса в условиях отгонного коневодства.

Задача решается тем, что у устройства для приготовления кумыса, содержащего посуду (сабаа), бишкек с лапкой и включающего для воспроизведения заданного движения лапки механизм шатунных кривых, который состоит из кривошипа, шатуна, коромысла и станины, лапка бишкека выполнена в виде полушара на выпуклой стороне, которого имеются отверстия для выхода воздуха и жидкости.

Электроснабжение устройства осуществляется от минигидроэлектростанции.

На фиг. 1 изображена принципиальная схема устройства, на фиг. 2 схема минигидроэлектростанции, на фиг. 3 лапка бишкека (вид сверху и разрез А-А).

Устройство для приготовления кумыса, состоящий из станины 1, кривошипа 2, бишкека 3, лапки бишкека 4, коромысла 5 и посуды 6 (сабаа) устанавливается в юрте (фиг. 1). Лапка бишкека выполнена в виде полушара на выпуклой стороне, которого имеются отверстия для выхода воздуха и жидкости (фиг. 3). Привод (электроснабжение) установки осуществляется от минигидроэлектростанции, установленной в соответствующей местности, имеющей напорный водосток. Минигидроэлектростанция имеет длинный брезентовый рукав 7, турбину 8, ременную передачу 9, генератор 10, силовой кабель 11 и блок управления 12 (фиг. 2).

Устройство для приготовления кумыса работает следующим образом.

В посуду (сабаа) заливают кумысную смесь до определенного уровня.

В устройстве для воспроизведения заданного движения рабочего органа (бишкек с лапкой) использован механизм шатунных кривых. В данном случае при работе устройства, когда кривошип передает движение бишкеку, лапка описывает траекторию а-а. Такая траектория более полно отвечает требованиям аэрации и устраняет брызги кумысной смеси. Каждый раз лапка, захватывая очередную порцию воздуха, погружается в смесь, пузырьки воздуха выходят через отверстия, расположенные на выпуклой стороне лапки изнутри кумысной смеси, насыщая ее кислородом. В качестве посуды, кроме сабаа, можно использовать челеки (бочки), изготовленные из разной древесины.

Процесс работы миниГЭС происходит в следующем порядке. По брезентовому рукаву общей длиной до 100 м от ближайшего ручья на лопатки турбины поступает под напором поток воды. Вращение турбины через ременную передачу передается к генератору, где вырабатывается электроэнергия, которая передается через силовой кабель к устройству для приготовления кумыса. Работа устройства управляется с помощью блока управления.

В комплект миниГЭС входят блок возбуждения  и  стабилизации  частоты  и  напряжения, блок балластной нагрузки, вольтметр и частотометр.

Устройство для приготовления кумыса имеет разборно-переносную конструкцию и устанавливается в юрте.

С помощью заявляемого устройства можно механизировать процесс приготовления кумыса. Это создает предпосылки стандартизации качества продукта и выпуска ее на промышленной основе. Привод от минигидроэлектростанции позволяет использовать данное устройство в отгонном коневодстве.

# Формула полезной модели

1. Устройство для приготовления кумыса, содержащее посуду (сабаа), бишкек с лапкой и включающее механизм шатунных кривых для воспроизведения заданного движения лапки, состоящее из кривошипа, шатуна, коромысла и станины,  отличающееся тем, что лапка бишкека выполнена в виде полушара, на выпуклой стороне которого имеются отверстия для выхода воздуха и жидкости.

2. Устройство для приготовления кумыса по п. 1, отличающееся тем, что привод механизма шатунных кривых осуществляется от минигидроэлектростанции.

Фиг. 1

Фиг. 2

Фиг. 3

Выпущено отделом подготовки материалов

________________________________________________________________________________

Государственная служба интеллектуальной собственности и инноваций при Правительстве Кыргызской Республики,

1

720021, г. Бишкек, ул. Московская, 62, тел.: (312) 68 08 19, 68 16 41; факс: (312) 68 17 03