| (19) KG |  | (11) 169 | (13) U | (46) 31.01.2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (51) | В66F 7/00 (2013.01) |  |  |  |

(12)  ОПИСАНИЕ  ПОЛЕЗНОЙ МОДЕЛИ

к патенту Кыргызской Республики

ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЛУЖБА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

и инноваций при Правительстве КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

(19) KG  (11)  169 (46) 31.01.2014

(21) 20120022.2

(22) 30.11.2012

(46) 31.01.2014, Бюл. №1

(76) Миронов Ю.Н. (KG)

(56) SU №1691288 А1, кл. B66F 7/06, 1991

(54) Устройство для перемещения грузов

(57) Полезная модель относится к мобильным устройствам, предназначенным для перемещения грузов с одного уровня на другой.

Основная задача полезной модели заключается в повышении производительности погрузочно-разгрузочных работ при повышении безопасности эксплуатации.

Поставленная задача решается тем, что устройство для перемещения грузов, включающее основание, платформу, подвижно размещенную на основании, привод, закрепленный на основании и связанный через гибкие тяги и блоки с платформой, снабжено стойкой, выполненной с возможностью изменения ее высоты и шарнирно соединенной с нижней частью основания, стенкой, шарнирно установленной на торце платформы, а также снабжено дополнительно приводом, двумя блоками и двумя гибкими тягами. При этом привод и блоки закреплены на платформе, гибкая тяга связывает привод через блок со стенкой, а другая гибкая тяга связывает привод через другой блок со стенкой с другой ее стороны.  1 н.п. ф., 1 фиг.

(21) 20120022.2

(22) 30.11.2012

(46) 31.01.2014, Bull. number 1

(76) Mironov Yu.N. (KG)

(56) SU №1691288 A1, cl. B66F 7/06, 1991

(54) Device for goods movement

(57) The invention relates to mobile devices, designed for movement of goods from one level to another.

The major problem of the utility model is to improve the performance of loading and unloading operations with increasing operational safety.

The stated problem is solved in that the device for goods movement, comprising a base, platform, that is movably disposed on the base, the driving gear, mounted on the base and connected through the flexible rods and blocks to the platform; it is provided with a rack, adapted to change its height and pivotally connected to the lower part of the base; provided with wall, which is pivotally mounted on the butt end of the platform; and further it additionally provided with a drive, two blocks and two flexible rods. The drive unit, at that, and blocks are fixed on the platform, the flexible rod is connecting drive unit to the wall through the block, while the other flexible rod connects the drive unit through the other block to the wall on its other side. 1 independ. claim, 1 figure.

Полезная модель относится к мобильным устройствам, предназначенным для перемещения грузов с одного уровня на другой.

Известно устройство для перемещения грузов, включающее основание, подвижную платформу, размещенную на основании, привод, установленный на основании и связанный через гибкую тягу и блок с подвижной платформой (SU №1691288 А1, кл. B66F 7/06, 1991).

Недостатком известного устройства является невысокая производительность погрузочно-разгрузочных работ, обусловленная невозможность регулирования высоты установки подвижной платформы, как в нижнем её положении, так и в верхнем. Подвижная платформа устанавливается на определенную (фиксированную) высоту, регулировка которой конструктивно не предусмотрена, и в случае несовпадения уровня установки подвижной платформы по высоте с уровнем погрузки (разгрузки) груза появляются технологические сложности по проведению погрузочно-разгрузочных работ, обуславливающие дополнительные затраты энергии и времени. Кроме этого, необходимость проведения подъемно-спусковых работ из-за несовпадения уровней погрузки-разгрузки снижает безопасность эксплуатации устройства.

Основная задача полезной модели заключается в повышении производительности погрузочно-разгрузочных работ при повышении безопасности эксплуатации.

Поставленная задача решается тем, что устройство для перемещения грузов, включающее основание, платформу, подвижно размещенную на основании, привод, закрепленный на основании и связанный через гибкие тяги и блоки с платформой, снабжено стойкой, выполненной с возможностью изменения ее высоты и шарнирно соединенной с нижней частью основания, стенкой, шарнирно установленной на торце платформы, а также снабжено дополнительно, приводом, двумя блоками и двумя гибкими тягами. При этом привод и блоки закреплены на платформе, гибкая тяга связывает привод через блок со стенкой, а другая гибкая тяга связывает привод через другой блок со стенкой с другой ее стороны.

Снабжение устройства стойкой, выполненной с возможностью изменения ее высоты и  шарнирно, соединенной с нижней частью основания, позволяет регулировать высоту установки торца платформы в соответствии с высотой уровня, на который с платформы (или на нее с уровня) разгружается (погружается) груз. Совмещение торца платформы с уровнем погрузки (разгрузки) груза позволяет перемещать груз без затрат энергии и времени на его спуск и подъем, неизбежных при несовпадении уровней, чем повышается производительность погрузочно-разгрузочных работ.

Шарнирная установка стенки на торце платформы обеспечивает опускание стенки на поверхность, на которой установлено основание, для погрузки груза с поверхности на платформу и разгрузке груза с платформы на эту поверхность. При погрузке (разгрузке) груза, последний перемещается по стенке на платформу (с платформы), что позволяет избежать затрат энергии и времени на подъемно-спусковые работы.

Закрепление привода и блоков на платформе, соединение привода гибкой тягой через блок со стенкой и соединение привода другой гибкой тягой через другой блок со стенкой с другой её стороны обеспечивает механизированное опускание и подъем стенки. Механизация опускания и подъема стенки исключает ручную работу, чем сокращается время погрузочно-разгрузочных работ и повышается их безопасность.

Устройство для перемещения грузов иллюстрируется на фиг. 1, где представлена структурная схема, вид сбоку.

Устройство для перемещения грузов включает основание 1, опирающееся концом на стойку в виде домкрата 2, шарнирно соединенного с основанием 1. Другой конец основания 1 располагается на поверхности (заштрихована), с которой проводится погрузка груза (или разгрузка на нее) и которая является нижним уровнем погрузочно-разгрузочных работ. Верхний уровень погрузочно-разгрузочных работ показан (фиг. 1) уступом. На основании 1 подвижно размещена платформа 3 и закреплен привод 4. Привод 4 соединен тросом 5 с торцом платформы 3 через блок 6, закрепленным на основании 1, и соединен тросом 7 с другим торцом платформы 3 через блок 8, закрепленным на основании 1. На платформе 3 шарнирно установлена стенка 9 и закреплены блоки 11, 12. Привод 10 соединен тросом 13 через блок 11 со стенкой 9 и соединен тросом 14 через блок 12 со стенкой 9 с другой её стороны. На основании 1 размещен груз, обозначенный на чертеже пунктирной линией.

Устройство для перемещения грузов работает следующим образом.

Домкрат 2 устанавливается корпусом на нижнем уровне, выше или ниже его, в зависимости от условий проведения погрузочно-разгрузочных работ. Основание 1 соединяется с домкратом 2 и устанавливается в наклонном положении на поверхности нижнего уровня, так, что конец основания 1, установленный на домкрате 2, приобретает верхнее положение, а конец, установленный на нижнем уровне, приобретает нижнее положение. Платформа 3 размещается на нижнем конце основания 1 и соединяется с приводом 4 тросами 5, 7. Для этого трос 5 проводится через блок 6 и закрепляется концом на торце платформы 3, а трос 7 проводится через блок 8 и закрепляется концом на другом торце платформы 3. Включается привод 4, который через трос 5 устанавливает платформу 3 на верхний конец основания 1. Домкратом 2 верхний конец основания 1 поднимается до совмещения торца платформы 3 по высоте с верхним уровнем, на который с платформы 3 (или на нее с уровня) разгружается (погружается) груз. Устройство подготовлено к работе.

Для погрузки груза с нижнего уровня платформа 3 устанавливается приводом 4 посредством троса 7 на нижнем конце основания 1. После установки платформы 3 стенка 9 опускается приводом 10 посредством троса 14 до соприкосновения с поверхностью нижнего уровня. Груз перемещается с нижнего уровня по стенке 9 на платформу 3. Стенка 9 поднимается приводом 10 посредством троса 13. Платформа 3 устанавливается приводом 4 посредством троса 5 на верхнем конце основания 1 до совмещения её торца с верхним уровнем разгрузки. Груз перемещается с платформы 3 на поверхность верхнего уровня.

Для погрузки груза с верхнего уровня торец платформы 3 совмещается по высоте с поверхностью верхнего уровня, и груз перемещается с него на платформу 3. Приводом 4 платформа 3 устанавливается на нижнем конце основания 1, стенка 9 опускается приводом 10 и груз перемещается с платформы 3 по стенке 9 на поверхность нижнего уровня.

По завершению погрузочно-разгрузочных работ платформа 3 устанавливается на нижнем конце основания 1. Тросы 5 и 7 отсоединяются от торцов платформы 3, снимаются с блоков 6 и 8 и платформа 3 снимается с основания 1. Основание 1 отсоединяется от домкрата 2 и снимается с него. Устройство подготовлено к транспортировке.

Использование устройства для перемещения грузов предлагаемой конструкции позволит повысить производительность погрузочно-разгрузочных работ и безопасность эксплуатации.

# Формула полезной модели

Устройство для перемещения грузов, включающее основание, платформу, подвижно размещенную на основании, привод, закрепленный на основании и связанный через гибкие тяги и блоки с платформой, отличающееся тем, что снабжено стойкой, выполненной с возможностью изменения ее высоты и шарнирно, соединенной с нижней частью основания, стенкой, шарнирно, установленной на торце платформы, а также снабжено дополнительно приводом, двумя блоками и двумя гибкими тягами, при этом привод и блоки закреплены на платформе, гибкая тяга связывает привод через блок со стенкой, а другая гибкая тяга связывает привод через другой блок со стенкой с другой ее стороны.

Фиг. 1

Выпущено отделом подготовки материалов

_________________________________________________________________________________

Государственная служба интеллектуальной собственности и инноваций при Правительстве Кыргызской Республики,

1

720021, г. Бишкек, ул. Московская, 62, тел.: (312) 68 08 19, 68 16 41; факс: (312) 68 17 03