| (19) KG |  | (11) 176 | (46) 31.07.2014 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (51) | A46D 15/00 (2014.01) |  |  |  |

(19) KG  (11)  176 (46) 31.07.2014

(21) 20130012.2

ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЛУЖБА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

и инноваций при Правительстве КЫРГЫЗСКОЙ  РЕСПУБЛИКИ

(12)  ОПИСАНИЕ  ПОЛЕЗНОЙ МОДЕЛИ

к патенту Кыргызской Республики под ответственность заявителя

(22) 21.10.2013

(46) 31.07.2014. Бюл. № 7

(76) Абдуразаков К. Н., Абдуразаков К. К.  (KG)

(56) Патент US № 20110302736 А1, кл. А46В 9/04, 2011

(54) Устройство для чистки зубов

(57) Настоящая полезная модель относится к области удовлетворения жизненных потребностей человека, в частности, к приспособлениям чистки зубов.

Задачей устройства является обеспечить устойчивость крепления чистящей части в крепежной части и сохранение природных качеств мисвака.

Поставленная задача решается в устройстве для чистки зубов, содержащем чистящую часть, выполненную из неокоренного куска мисвака, крепежную часть и рукоятку. Крепежная часть со сквозными отверстиями дает возможность зажимному механизму осуществить обжатие мисвака диаметром от 4 мм до 16 мм.

Мисвак, который составляет основу чистящей части устройства, во время эксплуатации устойчиво находится в крепежной части устройства, более того он самоуплотняется в условиях влажности.

3 н. п. ф., 3 фиг.

# 3

Настоящая полезная модель относится к области удовлетворения жизненных потребностей человека, в частности, к приспособлениям чистки зубов.

Наиболее близким по существенным признакам аналогом является устройство для чистки зубов (патент US № 20110302736 А1, кл. А46В 9/04, 2011). Автором данной публикации изготовлено устройство в виде ручки со съемной крепежной частью (чашкой) с закрытым дном, куда устанавливается заранее калиброванная и переработанная часть мисвака. При этом съемная чашка имеет возможность маневрировать на 180 градусов вперед и назад.

Недостатком данной конструкции является крепежная часть, в которой не имеется технической возможности располагать кусочки мисвака разного размера из-за отсутствия сквозного отверстия и зажимного механизма.

Задачей устройства является обеспечить устойчивость крепления чистящей части в крепежной части и сохранение природных качеств мисвака.

Поставленная задача решается в устройстве для чистки зубов, содержащем чистящую часть, выполненную из неокоренного куска мисвака, крепежную часть и рукоятку. Крепежная часть со сквозными отверстиями дает возможность зажимному механизму осуществить обжатие мисвака диаметром от 4 мм до 16 мм. Нами предлагаются три варианта конструкции устройства для чистки зубов.

1. Устройство для чистки зубов состоит из трех частей (фиг. 1): чистящая часть выполнена из неокоренного куска мисвака 1, рукоятка в виде цанги, образующая на одном конце сквозное отверстие и имеющая наружные зубцы 2 и ручной фиксатор 3. Мисвак располагают в отверстие устройства и зажимают ручным фиксатором. Устройство может быть изготовлено из эластичного материала и без стопорных зубцов.

2. Устройство для чистки зубов (фиг. 2) состоит из чистящей части, выполненной из неокоренного куска мисвака 4, чашки-насадки 5 с открытым дном с резьбой 6 с внутренней  стороны  и  со  стопором  7  с  на-

4

ружной стороны соединительной части, прессующего болтика 8 и рукоятки 9. В чашку- насадку 5 со сквозным отверстием устанавливается мисвак, закрепляется прессующим болтиком 8 вручную, после чего закрепляется рукоятка с соединительной частью. Зажим мисвака возможен прессующим болтиком с лопаткой (плечом) впереди болтика или термоусадкой в полиэтиленовую чашку с открытым дном.

3. Устройство для чистки зубов (фиг. 3) состоит из чистящей части, выполненной из неокоренного куска мисвака 10, приемной головки-насадки в виде ленточного кольца с резьбовым хвостиком 11, гайки-фиксатора 12 и рукоятки с проемом в соединительной части 13. В корпус рукоятки через имеющиеся в нем проем 14 и отверстия 15 вмонтируется кольцо-приемник с резьбовым хвостиком и регулировочной гайкой. Обжим мисвака производится путем втягивания вовнутрь корпуса ленточного кольца посредством закручивания регулировочной гайки.

Были учтены следующие требования к устройству:

1. Прочность конструкции устройства, а именно:

а) прочность применяемых материалов;

б) безвредность применяемых материалов;

в) прочность конструкции во время эксплуатации;

г) точность, прочность и мягкость соединения;

д) отсутствие травматических конструкций.

2. Устойчивость чистящей части в крепежной части, а именно:

а) сохранение устойчивости мисвака при многократном и разностороннем трениях;

б) оптимальный размер чистящей части для устойчивости;

в) универсальность крепежной части устройства к типоразмерам мисвака.

- Простота и удобство для литья и изготовления моделей.

- Удобство при чистке зубов и полости рта.

5

Эксперимент проводился среди контингента людей, которые традиционно систематически используют для чистки зубов палочки мисвак длинного размера.

Полезная модель позволяет осуществлять чистку зубов более тщательно, эффективно, удобно. Устройство удобно и прочно в эксплуатации, использованные материалы в конструкциях моделей,  такие как пластмасса,

6

полиэтилен и их разновидности отвечают вышеупомянутым требованиям и являются практичными в использовании.

Мисвак, который составляет основу чистящей части устройства, во время эксплуатации устойчиво находится в крепежной части устройства, более того он самоуплотняется в условиях влажности.

# Ф о р м у л а   п о л е з н о й  м о д е л и

1. Устройство для чистки зубов, содержащее чистящую часть, выполненную из мисвака, крепежную часть и рукоятку, о т л и- ч а ю щ е е с я  тем, что чистящая часть выполнена из неокоренного мисвака, крепежную часть составляет рукоятка в виде цанги, образующая на одном конце сквозное отверстие и содержащая фиксатор.

2. Устройство для чистки зубов, содержащее чистящую часть, выполненную из мисвака, крепежную часть и рукоятку,  о т л и ч а- ю щ е е с я  тем, что чистящая часть выполнена из неокоренного мисвака, приемная головка предусмотрена в виде чашки-насадки с внутренней резьбой в соединительной части и с возможностью фиксации к рукоятке, крепежная часть выполнена из прессующего болтика.

3. Устройство для чистки зубов, содержащее чистящую часть, выполненную из мисвака, крепежную часть и рукоятку, о т л и ч а- ю щ е е с я  тем, что чистящая часть выполнена из неокоренного мисвака, приемная головка выполнена в виде кольца со сквозным отверстием и резьбовым хвостиком, которая соединена с корпусом рукоятки посредством проема, отверстия и регулировочной гайки.

Фиг. 1

Фиг. 2

Фиг. 3

Выпущено отделом подготовки материалов

_________________________________________________________________________________

Государственная служба интеллектуальной собственности и инноваций при Правительстве Кыргызской Республики,

1

720021, г. Бишкек, ул. Московская, 62, тел.: (312) 68 08 19, 68 16 41; факс: (312) 68 17 03