|  | (19) KG (11) 254 (13) U (51) Е02В 3/00 (2018.01) |
| --- | --- |

ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЛУЖБА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ и инноваций при Правительстве КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

(12) ОПИСАНИЕ ПОЛЕЗНОЙ МОДЕЛИ к патенту Кыргызской Республики под ответственность заявителя

(21) 20180028.2

(22) 15.12.2017

(46) 28.02.2019, Бюл. № 2

(76) Кыдыралиев С.  (KG)

(56) Патент KG под ответственность заявителя № 1880 CI, кл. Е02В 3/00, 2016

(54) Устройство для разделения и извлечения рудных концентратов из поворотных участков горных рек

(57) Полезная модель может быть использована при разделении и извлечении полезных рудных концентратов цветных и черных металлов из поворотных участков горных рек, протекающих через месторождения полезных ископаемых.

Задачей полезной модели является разработка устройства для разделения и извлечения рудных концентратов на поворотных участках горных рек, протекающих через месторождения полезных ископаемых.

Поставленная задача решается в устройстве для разделения и извлечения рудных концентратов из поворотных участков горных рек, включающем опору, подъёмный механизм, отстойник, где опора выполнена в виде Г-образной фермы, горизонтальная часть которой опирается на вертикальную ферму и на берег реки, подъемный механизм представляет собой две вертикальные стойки, забитые ко дну реки и соединенные сверху с горизонтальной фермой, к которым прикреплена траверса, причем траверса может двигаться по вертикальным стойкам с помощью подъёмного устройства, установленного на горизонтальной ферме, а отстойник представляет собой ковш, хвостовая часть которой выполнена в виде сетчатого мешка, при этом горловина ковша соединена посредством троса с траверсой.

1 н. п. ф., 5 фиг.

Полезная модель может быть использована при разделении и извлечении полезных рудных концентратов цветных и черных металлов из поворотных участков горных рек, протекающих через месторождения полезных ископаемых.

Известно устройство для разделения рудных концентратов из прямолинейных участков горных рек, включающее две опоры, установленные на левом и правом берегу реки,  соединенные между собой перегородкой для перекрытия воды, где перегородка и водозаборный канал, расположены на одной линии под острым углом по отношению к течению реки и перегородка, выполненная в виде рассекателя для отделения и выброса воды в сторону водозаборного канала, имеет возможность подъема и опускания (патент KG на ПМ № 15I U, кл. Е02В 3/12, 2013).

Недостатком данной полезной модели является то, что данное устройство невозможно применять на поворотах течения горных рек, где руда по данной поверхности реки течет неравномерно, т. е. скапливается ближе к одному берегу. При наличии крутых скальных берегов строить водозаборный канал не представляется возможным.

Наиболее близким аналогом является устройство для разделения рудных концентратов из прямолинейных участков горных рек, включающее опору, отстойник, рассекатель и подъемный винтовой механизм, где отстойник выполнен в виде туннеля на дне реки, соединяющего два берега, его крышка-рассекатель, выполнен из заострённого листового материала и уложен параллельно течению реки, в отстойнике расположено транспортное устройство для вывоза рудного концентрата, а также имеется канал для выхода отстойной воды (Патент KG под ответственность заявителя № 1880 CI, кл. Е02В 3/00, 2016).

Недостатком данного устройства является его невозможность применять на поворотных участках горных рек, так как на лобовой поверхности берега поворота реки, где воспринимается наибольшая часть удара течения реки, строить туннель невозможно и опасно. Может произойти обвал берега.

Задачей полезной модели является разработка устройства для разделения и извлечения рудных концентратов на поворотных участках горных рек, протекающих через месторождения полезных ископаемых.

Поставленная задача решается в устройстве для разделения и извлечения рудных концентратов из поворотных участков горных рек, включающем опору, подъёмный механизм, отстойник, где опора выполнена в виде Г-образной фермы, горизонтальная часть которой опирается на вертикальную ферму и на берег реки, подъемный механизм представляет собой две вертикальные стойки, забитые ко дну реки и соединенные сверху с горизонтальной фермой, к которым прикреплена траверса, причем траверса может двигаться по вертикальным стойкам с помощью подъёмного устройства, установленного на горизонтальной ферме, а отстойник представляет собой ковш, хвостовая часть которой выполнена в виде  сетчатого мешка, при этом горловина ковша соединена посредством троса с траверсой.

Рудный концентрат извлекается путем подъема ковша-сита из реки с помощью подъемного механизма. Во время подъема ковш-сито скользит по поверхности стоек в вертикальном положении. При этом важно учесть размер ширины горловины ковша, на который влияет толщина слоя руды, текущей по течению воды.

Горная река имеет двухслойное течение, по верхнему слою течет более легкая пустая порода, а по нижнему руда. Причем на поворотных участках горных рек руда по донной поверхности распределяется не равномерно. На лобовую поверхность берега,  где поворачивается река, накапливается наибольшая часть руды за счет центробежной силы течения (фиг. 1).

Устройство для разделения и извлечения рудных концентратов, включает ферму-опору 2, ферму-балку 3, подъемный механизм 6, отстойник в виде ковша-сито 4, стойки 5, траверсу 9, трос 7, крюк 8, причем ковш-сито 4 имеет изогнутую форму, продолжающую изгиб реки, стойки 5 сверху соединены фермой-балкой  3 снизу  упираются  на дно  реки. Стойки 5 могут переставляться, в пределах фермы-балки 3. К стойкам 5 прикреплена траверса 9, которая может перемешаться по поверхности стоек 5. Опора-ферма 2 держится на дне реки на четырёх сваях. Конструкция опоры-фермы 2 сделана так, что оказывает меньшее сопротивление течению реки, что делает опору устойчивым.

Устройство поясняется фигурами 1-5. На фиг 1. представлено расположение предлагаемого устройства на поворотном участке реки. На фиг. 2 представлена структура  разработанного устройства. На фиг. 3, 4 представлена схема расположения ковша-сита относительно берега реки. На фиг. 5 представлен общий вид ковша-сита и его связь с подъемным устройством, где 1 - руда; 2 - опора; 3 - ферма-балка; 4 - ковш-сито; 5 - стойки; 6 - подъемное устройство; 7 - трос подъемного устройства; 8 - крюк; 9 - траверса; 10 - металлическое сито; 11 - болтовые соединения; 12 - ушко; 13 - верхняя часть ковша; 14 - нижняя часть ковша; 15 - трос, соединяющий траверсу и ковш.

Предлагаемое устройство для разделения и извлечения рудных концентратов из поворотных участков горных рек выполняет следующие функции: опускает в воду и располагает ковш-сито 4 в нужном месте и соответствующем положении; после заполнения его рудой 1 поднимает ковш-сито 4 и извлекает руду. Причем ковш-сито 4 выполняет роль отстойника и емкости для транспортирования ценной руды.

Полезная модель работает следующим образом: ковш-сито 4 устанавливают так, что его один край должен сопрягаться со стенкой реки плотно. Кривизна боковой стенки ковша 4  должна совпадать с кривизной берега реки и плотно к нему прижиматься. Забиваются сваи на дне реки, и на них устанавливается ферма-опора  2, имеющую высоту равную высоте берега реки. Затем на ферму-опору 2 устанавливается ферма-балка 3, другой конец которой упирается на берег реки. К ферме-балке 3 устанавливается подъемный механизм, для этого верхний конец двух вертикальных стоек 5, крепят к ферме-балке 3, нижний острый конец забивают ко дну реки. На стойках 5 устанавливается траверса 9. Подъемный механизм 6 соединяется с помощью троса 7 с траверсой 9. К траверсе 9 через крюк 8 посредством троса 15 прикрепляется ковш-сито 4. Ковш-сито 4 с верхней стороны имеет ушки 12, с помощью которых трос 15 присоединяется к траверсе 9. Траверса 9 с помощью подъемного механизма 6 может опускаться и подниматься. Таким образом, ковш-сито 4 медленно опускается в воду реки, так что нижняя часть ковша-сита 14 поворачивается по течению реки и подготавливается к посадке ко дну реки. Первым касается дна сито 10, затем укладывается горловина ковша. В конечном итоге ковш-сито 4 принимает горизонтальное положение (фиг. 4).

Со стороны лобовой поверхности берега начинает стекать в ковш-сито 4 руда 1 за счет центробежной силы. Вода выходит из сита 10, а руда 1 остается внутри. Таким образом, ковш-сито 4 заполняется ценной рудой. При этом нижняя часть 14 горловины ковша-сита 4 собирает руду, а верхняя часть 13 горловины разделяет руду от пустой породы, она изготовлена из заострённого стального листа. Более легкая пустая порода не попадает в ковш. Затем ковш-сито 4 с помощью подъёмного механизма 6 через траверсу 9 и крюк 8 поднимается вверх. Во время подъёма ковш-сито 4 скользит по поверхности стоек 5. Когда ковш 4 доходит до фермы-балки 3 подъём останавливается и из него извлекается руда. Затем ковш-сито 4 вновь опускается в воду реки.

Формула полезной модели

Устройство для разделения и извлечения рудных концентратов из поворотных участков горных рек, включающее опору, подъёмный механизм, отстойник,  отличающееся тем, что опора выполнена в виде Г-образной фермы, горизонтальная часть которой опирается на вертикальную ферму и на берег реки, подъемный механизм представляет собой две вертикальные стойки, забитые ко дну реки и соединенные сверху с горизонтальной фермой, к которым прикреплена траверса, причем траверса может двигаться по вертикальным стойкам с помощью подъёмного устройства, установленного на горизонтальной ферме, а отстойник представляет собой ковш, хвостовая часть которой выполнена в виде сетчатого мешка, при этом горловина ковша соединена посредством троса с траверсой.

Устройство для разделения и извлечения рудных

концентратов из поворотных участков горных рек

Фиг. 1

Устройство для разделения и извлечения рудных

концентратов из поворотных участков горных рек

Фиг. 2

Устройство для разделения и извлечения рудных

концентратов из поворотных участков горных рек

Фиг. 3

Устройство для разделения и извлечения рудных

концентратов из поворотных участков горных рек

Фиг. 4

Устройство для разделения и извлечения рудных

концентратов из поворотных участков горных рек

Фиг. 5

Выпущено отделом подготовки материалов

____________________________________________________________________________________

Государственная служба интеллектуальной собственности и инноваций при Правительстве Кыргызской Республики,

1

720021, г. Бишкек, ул. Московская, 62, тел.: (312) 68 08 19, 68 16 41; факс: (312) 68 17 03