|  | (19) KG (11) 273 (13) U (51) В65D 88/66 (2019.01) |
| --- | --- |

ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЛУЖБА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ и инноваций при Правительстве КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

(12) ОПИСАНИЕ ПОЛЕЗНОЙ МОДЕЛИ к патенту Кыргызской Республики под ответственность заявителя

(21) 20190014.2

(22) 18.09.2018

(46) 31.10.2019. Бюл. № 10

(71) Учреждение "Научно-исследовательский центр проблем машиностроения им. С. Абдраимова"  (KG)

(72) Абдраимов Э. С.; Еремьянц В. Э.; Абытов А. А.; Каримов А. А.  (KG); Абдураимов А. Е.  (KZ)

(73) Учреждение "Научно-исследовательский центр проблем машиностроения им. С. Абдраимова"  (KG)

(56) Патент под ответственность заявителя KG № 1928, C1, кл. В08В 9/02, В08В 9/027, 2017

(54) Механическое устройство для стряхивания трудносыпучего материала в емкостях

(57) Полезная модель относится к устройствам для устранения зависания крупнокусковых трудносыпучих материалов, в частности угля, путем ударного воздействия на наружную стенку емкости, предназначенной для хранения и транспортирования сыпучего материала и может быть использовано в энергетической (теплоэлектростанциях), металлургической, горнодобывающей и других отраслях промышленности.

Задачей полезной модели является создание механического устройства, обладающего меньшей материалоемкостью и энергоемкостью, способного встраиваться как в стационарные бункера и течки, так и перемещаемые ёмкости, с возможностью включения в безостановочном цикле для технологической линии, при этом обеспечивающего распределение ударной волны по всей стенке емкости для улучшения стряхивающего эффекта зависающего трудносыпучего крупнокускового материала.

Поставленная задача решается тем, что в механическом устройстве для стряхивания трудносыпучего материала в емкостях, содержащем привод с передачей, кривошип, шатун, коромысло с бойком и волновод, стакан установлен на волноводе, который опирается на стенку емкости.

1 н. п. ф., 1 фиг.

Полезная модель относится к  устройствам для устранения зависания крупнокусковых трудносыпучих материалов, в частности угля, путем ударного воздействия на наружную стенку емкости, предназначенной для хранения и транспортирования сыпучего материала и может быть использовано в энергетической (теплоэлектростанциях), металлургической, горнодобывающей и других отраслях промышленности.

Известен раздаточный бункер (Патент RU № 2054983, С1, кл. В22С 5/12, 1996), содержащий равномерно смонтированные и распределенные по периметру боковой поверхности корпуса.

Однако, на сегодняшний день, вибраторы ограниченно применяются в основном на емкостях с материалом, имеющим малые пескообразные или гранулированные фракции определенной влажности.

Известно устройство для осуществления способа очистки стенок бункеров от зависшего сыпучего материала (Патент RU № 2136565, С1, кл. B65D 88/66, 1999), содержащее ударный узел с рабочим органом, гибкую подвеску и специальную насадку, жестко монтированную на переднюю часть ударного узла.

Однако, известное техническое решение воспринимает нагрузки только со стороны загружаемого в емкость сыпучего материала, поэтому не может использоваться там, где сыпучий материал крупнокусковый, способный повредить само устройство, либо процесс загрузки крупнокускового материала должен быть остановлен для выполнения очистки емкости изнутри, что может быть не приемлемо из-за специфики работы технологической линии.

Помимо пневмоударников, используются и устройства магнитоимпульсного ударного действия, устанавливаемые снаружи бункеров. Таким техническим решением является устройство для осуществления способа сводообрушения сыпучего материала в бункерах (А. с. SU № 1744004, А1, кл. B65D 88/66, 1992), содержащее источник создания импульсных ударных волн. Сущность известного изобретения заключается в воздействии на материал импульсными ударными волнами, создаваемыми рабочей пластиной, выгибаемой с периодом 0,006-0,142 электромагнитом мощностью 200-13200 кгс, создавая, таким образом, встряхивающий эффект.

Однако, известному устройству присуща электромагнитная нагреваемость рабочих элементов при продолжительных включениях, что ограничивает время включения, а также невысокая удельная мощность в сравнении с рычажными ударниками.

Наиболее близким по своей технической сущности является механическое устройство для ударного разрушения твердых отложений в трубах (Патент под ответственность заявителя KG № 1928, C1, кл. В08В 9/02, В08В 9/027, 2017), состоящий из кривошипа, соединенного посредством шатуна с коромыслом на котором закреплен боек, наносящий удар по волноводу, передающему ударную волну обрабатываемой трубе в момент выстраивания звеньев механизма переменной структуры в одну линию.

Недостатком такого устройства является концентрация ударной волны в точке контакта волновода и связанное с этим локальное воздействие на стенке обрабатываемой емкости.

Задачей полезной модели является создание механического устройства, обладающего меньшей материалоемкостью и энергоемкостью, способного встраиваться как в стационарные бункера и течки, так и перемещаемые ёмкости, с возможностью включения в безостановочном цикле для технологической линии, при этом обеспечивающего распределение ударной волны по всей стенке емкости для улучшения стряхивающего эффекта зависающего трудносыпучего крупнокускового материала.

Поставленная задача решается тем, что в механическом устройстве для стряхивания трудносыпучего материала в емкостях, содержащем привод с передачей, кривошип, шатун, коромысло с бойком и волновод, стакан установлен на волноводе, который опирается на стенку емкости.

Предлагаемое механическое устройство для стряхивания трудносыпучего материала в емкостях поясняется схемой, приведенной на фиг. 1.

Механическое устройство для стряхивания трудносыпучего материала в емкостях содержит привод 1, соединенный через шкивы 2 и 3 ременной передачи с кривошипом 4 ударного узла, который через шатун 5 соединен с коромыслом 6, на котором закреплен боек 7. Устройство также содержит волновод 8, с возможностью поступательного перемещения в корпусе 11 и опирающийся на стенку емкости 9 посредством стакана 10.

Механическое устройство для стряхивания трудносыпучего материала в емкостях работает следующим образом.

При включении привода 1 его вращательный момент через шкивы 2 и 3 ременной передачи передается на кривошип 4 ударного механизма   переменной   структуры. Вращательное движение кривошипа 4 с помощью шатуна 5 преобразуется в качательное движение коромысла 6. В момент выстраивания всех звеньев механизма на одной линии (указано пунктирной линией «I») боек 7 коромысла 6 соударяется с волноводом 8. Возникшая при этом ударная волна не просто проникает, а при этом распространяется по стенке емкости 9 благодаря стакану 10, установленному на волноводе 8, при этом стряхивая зависший трудносыпучий крупнокусковый материал.

Предлагаемое механическое устройство для стряхивания зависшего трудносыпучего крупнокускового материала со стенок емкостей является более высокопроизводительным, менее металлоемким и универсальным - способным встраиваться как в стационарные, так и мобильные емкости, а так же может включаться в работу, не останавливая производственный цикл технологической линии.

Формула полезной модели

Механическое устройство для стряхивания трудносыпучего материала в емкостях, содержащее привод с передачей, кривошип, шатун, коромысло с бойком и волновод,  отличающееся  тем, что стакан установлен на волноводе, который опирается на стенку емкости.

Механическое устройство для стряхивания

трудносыпучего материала в емкостях

Фиг. 1

Выпущено отделом подготовки материалов

____________________________________________________________________________________

Государственная служба интеллектуальной собственности и инноваций при Правительстве Кыргызской Республики,

1

720021, г. Бишкек, ул. Московская, 62, тел.: (312) 68 08 19, 68 16 41; факс: (312) 68 17 03