| (19) KG |  | (11) | 39 | (13) | # U |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (51)7 | G09F 19/02, 19/08 |  |  |  |  |

(12) ОПИСАНИЕ ПОЛЕЗНОЙ МОДЕЛИ

к свидетельству Кыргызской Республики

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АГЕНТСТВО ПО НАУКЕ И

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ (КЫРГЫЗПАТЕНТ)

(21) 20000004.2

(22) 23.11.2000

(46) 03.05.2001, Бюл. №4

(76) Сазонов Д.И. (KG)

(56) Не счесть профессий. Под ред. П. Марша. Изд-во Мир", 1987. 116 С.

(54) Робот рекламный

(57) Полезная модель относится к робототехнике, а именно к роботам предназначенным для рекламных целей. Задача полезной модели - повышение занимательности робота. Она решается тем, что у робота содержащего механизмы управления головой и глазами, механизм управления головой состоит из двух электродвигателей и редукторов, один из которых также управляет движением глаз, электродвигатели управляются контактом, установленным в механизме управления движением глаз, робот дополнительно содержит механизм управления рукой и вакуумный захват, механизм управления рукой состоит из электродвигателя с редуктором, на вал которого насажен диск, к которому эксцентрично с помощью шарнира прикреплена планка, второй конец планки с помощью шарнира прикреплен к планке, имитирующей руку робота, и управляется контактами, срабатывающими при опускании руки и захвате рекламного листа, механизм вакуумного захвата состоит из вентилятора с корпусом, встроенным в руку робота, 1 ил.

Полезная модель относится к робототехнике, а именно к роботам, предназначенным для рекламных целей.

Известно множество типов роботов, отличающихся по своему назначению и по степени автоматизации. Наиболее близким аналогом полезной модели является рекламный робот, раздающий проспекты, содержащий механизмы управления головой и глазами (Не счесть профессий. Под ред. П. Марша. Изд-во "Мир", 1987. 116 С.).

Робот изготовлен в виде фигуры человека, который раздает рекламные проспекты, появляющиеся в специальном лотке, расположенном на туловище. Он выполнен с качающейся головой, мигающими глазами и неподвижными руками.

Недостаток робота - малые функциональные возможности и занимательность.

Задача полезной - модели расширение функциональных возможностей робота.

Она решается тем, что у робота, содержащего механизмы управления головой и глазами, механизм управления головой состоит из двух электродвигателей и редукторов, один из которых также управляет движением глаз, электродвигатели управляются контактом, установленным в механизме управления движением глаз, робот дополнительно содержит механизм управления рукой и вакуумный захват. Механизм управления рукой состоит из электродвигателя с редуктором, на вал которого насажен диск, к которому эксцентрично с помощью шарнира прикреплена планка, второй конец планки с помощью шарнира прикреплен к планке, имитирующей руку робота, и который управляется контактами, срабатывающими при опускании руки, и захвате рекламного листа, механизм вакуумного захвата состоит из вентилятора с корпусом, встроенным в руку робота.

Конструкция робота показана на рисунке. Робот состоит из стойки 1, на которой крепятся механизмы управления. К стойке шарнирно прикреплена планка 2, имитирующая руку робота. Механизм управления рукой состоит из электродвигателя с редуктором (на рисунке не показаны), на оси которого установлен диск 3. К диску эксцентрично, с помощью шарнира, присоединена планка 4, другой конец планки 4 шарнирно прикреплен к планке 2. Механизмы управления вращением головы 5 и 6 состоят из электродвигателей с редукторами и расположены на стойке 1. От механизма 5 управляются также глаза. Механизм вакуумного захвата рекламных листов 7 выполнен в виде вентилятора, расположенного в руке.

В механизмах управления установлены управляющие контакты. Контакт K1 встроен в руку и замкнут при отсутствии рекламного листа в руке, а при наличии листка разомкнут. Контакт K2 установлен в механизме управления рукой; он замкнут, и размыкается при принятии рукой горизонтального положения. Контакт K3 встроен в механизм управления головой и периодически замыкается при вращении электродвигателя. Контакт K4 расположен таким образом, что замыкается при опускании руки.

Робот работает следующим образом. При включении робота в сеть контакты K1 и K2 замкнуты, электродвигатель механизма управления рукой 3 включается, и рука опускается вниз за рекламным листом, расположенным на полочке у основания робота.

При касании рукой рекламного листа, лист под действием вакуумного захвата прилипает к руке, контакт K1 размыкается, рука поднимается вверх и при достижении ею горизонтального положения контакт K2 размыкается и электродвигатель механизма управления рукой отключается. При удалении рекламного листка контакт K1 включается и цикл повторяется. Постоянно включенный двигатель механизма захвата 7 создает в захвате руки вакуум. Механизм 5, электродвигатель которого постоянно вращается, управляет также движением глаз робота. Голова робота управляется механизмами 5 и 6. Контакт K3 при вращении электродвигателя механизма 5 периодически включается и включает электродвигатель механизма 6, голова при этом поворачивается. Контакт K4, замыкаясь при движении руки, включает магнитофон, выдающий звуковую рекламную информацию.

Формула полезной модели

Робот рекламный, содержащий механизмы управления головой и глазами, отличающийся тем, что механизм управления головой состоит из двух электродвигателей с редукторами, один из которых также управляет движением глаз, электродвигатели управляются контактом, установленным в механизме управления движением глаз, робот дополнительно содержит механизм управления рукой и вакуумный захват, механизм управления рукой  состоит из электродвигателя с редуктором, на вал которого насажен диск, к которому эксцентрично, с помощью шарнира, прикреплена планка, второй конец планки шарнирно прикреплен к планке, имитирующей руку робота, и управляется контактами, срабатывающими при опускании руки и захвате рекламного листа, механизм вакуумного захвата состоит из вентилятора с корпусом, встроенным в руку робота.

Фиг. 1

Составители описания             Никифорова М.Д.

Ответственный за выпуск        Арипов С.К.

_______________________________________________________________________

Кыргызпатент, 720021, г. Бишкек, ул. Московская, 62, тел.: (312) 68 08 19, 68 16 41; факс: (312) 68 17 03

1