| (19) KG |  | (11) | 40 | (13) | # U |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (51)7 | A63H 5/04 |  |  |  |  |

(12) ОПИСАНИЕ ПОЛЕЗНОЙ МОДЕЛИ

к свидетельству Кыргызской Республики

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АГЕНТСТВО ПО НАУКЕ И

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ (КЫРГЫЗПАТЕНТ)

(21) 20000003.2

(22) 11.07.2000

(46) 02.07.2001, Бюл. №6

(76) Бабаков В.Г., Овсянников А.В. (KG)

(56) Патент RU №2002481, A63H 5/04, 1993

(54) Игрушечный пулемет

(57) Полезная модель относится к игрушкам и может быть использована в индустрии развлечений, например, аттракционах типа "Тир". Задача полезной модели заключается в повышении надежности и занимательности. Поставленная задача решается тем, что в игрушечном пулемете, содержащем корпус ствол, рукоятку со спусковым механизмом, магазин для снарядов, механизм метания, выполненный в виде приводного диска, установленного с возможностью вращения на своей оси, спусковой механизм выполнен в виде кнопки, установленной на рукоятке, которая выполнена двуручной, механизм метания  состоит из двухпозиционного воздушного клапанного механизма, сообщенного с одной стороны с полостью ствола, с другой - с источником сжатого воздуха, приводной диск выполнен со сквозными отверстиями, расположенными в один ряд по окружности и равноудаленными друг от друга, диск расположен под магазином снарядов, устройство дополнительно содержит имитатор отдачи при стрельбе в виде соленоида, шток которого  посредством подпружиненной планки и двух штанг соединен с рукояткой, а также имитатором звука в виде динамика, электрически соединенных с блоком управления. 1 ил.

Полезная модель относится к игрушкам и может быть использована в индустрии развлечений, например, аттракционах типа "Тир".

Известно игрушечное оружие, содержащее корпус со стволом, рукояткой и магазином с подпружиненными шаровидными метательными снарядами, механизм метания в виде ударной пружины, механизм взвода, состоящий из гашетки и спусковой механизм со спусковым крючком (SU №820869, A63H 5/04, 1981).

Недостатком указанной игрушки является ее низкая занимательность, т.к. она стреляет только одиночными выстрелами.

По своим существенным признакам, наиболее близким аналогом является игрушечный пистолет-пулемет (Патент РФ №2002481, A63H 5/04, 1993), содержащий корпус со стволом и рукояткой, магазин с метательными снарядами и установленный в корпусе механизм метания, выполненный в виде диска, установленного с возможностью вращения с подпружиненным бойком, переключатель режима стрельбы, спусковой механизм со спусковым крючком и механизм взвода, взаимодействующий с механизмом метания.

Описанный пистолет-пулемет позволяет производить стрельбу не только одиночными выстрелами, но и очередями, а также создает условия для дополнительных игровых действий для игрока, что повышает его занимательность по сравнению с известными. Однако наличие пружинных механизмов в его конструкции снижает надежность и долговечность.

Задача полезной модели заключается в повышении ее надежности и занимательности устройства.

Поставленная задача решается тем, что в игрушечном пулемете, содержащем корпус, ствол, рукоятку со спусковым механизмом, магазин для снарядов, механизм метания, выполненный в виде приводного диска, установленного с возможностью вращения на своей оси, спусковой механизм выполнен в виде кнопки, установленной на рукоятке, которая выполнена двуручной, механизм метания выполнен в виде двухпозиционного воздушного клапанного механизма, сообщенного с одной стороны с полостью ствола, с другой - с источником сжатого воздуха, приводной диск имеет сквозные отверстия, расположенные в один ряд по окружности и равноудаленные друг от друга, диск расположен под магазином снарядов, и дополнительно содержит имитатор отдачи при стрельбе в виде соленоида, шток которого посредством подпружиненной планки и двух штанг соединен с рукояткой, имитатор звука в виде динамика, а также блок управления.

Применение в механизме метания диска со сквозными - отверстиями, выполненными в один ряд, расположенными по окружности и равноудаленными друг от друга, позволяет обеспечить подачу снарядов в ствол непрерывно и равномерно. Использование сжатого воздуха для метания снарядов позволяет упростить кинематику механизма метания, и тем самым повысить надежность и эффективность его работы.

Наличие блока управления и имитаторов стрельбы, а именно отдачи и звука, повышает занимательность игрушки и расширяет ассортимент существующего игрушечного оружия.

Полезная модель иллюстрируется схематическим чертежом общего вида устройства.

Игрушечный пулемет состоит из корпуса 1, ствола 2, через клапанный механизм 3 соединенного с источником сжатого воздуха, двуручной рукоятки 4 со спусковым механизмом в виде кнопки 5. Рукоятка соединена с имитатором отдачи стрельбы 6, который крепится к корпусу 1. Механизм метания состоит из корпуса 7, охватывающего ствол 2, в корпусе выполнен канал 8, сообщаемый с полостью ствола. На корпусе 7, с возможностью вращения, установлен диск 9 со сквозными отверстиями 10. Над диском 9 размещен магазин 11 для снарядов-шариков 12, выполненный в виде конусообразного бункера с разгрузочным отверстием 13, расположенным над отверстиями 10 диска 9. Диск 9 установлен на валу привода 14, закрепленного на корпусе 7. На выходе ствола 2 в корпусе 1 размещен имитатор шума стрельбы в виде динамика 15. Имитатор отдачи 6 состоит из соленоида 16, прикрепленного к корпусу 7, шток соленоида через подпружиненную планку 17 и штангу 18 соединен с рукояткой 4. Штанги 18 проходят через направляющие втулки 19, жестко прикрепленные к корпусу 7. Устройство управляется от блока управления (на рисунке не показан).

Игрушечный пулемет работает следующим образом. При заполненном магазине 11 нажатием на спусковой механизм - кнопку 5, подают задающий импульс на воздушный клапанный механизм 3 и привод 14 механизма метания. Вращаясь, диск 9 захватывает снаряд 12 из магазина 11 в тот момент, когда отверстие 10 диска 9 совпадает с разгрузочным отверстием 13 магазина 11 и подает снаряд 12 через канал 8 в канал ствола 2. В канале ствола 2 снаряды-шарики 12 захватываются потоком воздуха и выбрасываются наружу. При этом от блока управления срабатывают имитаторы стрельбы: отдачи 6 и звука 15. После расстрела всех "снарядов", собранные шарики 12 вновь загружаются в магазин 11. При непрерывном нажатии на кнопку 5 пулемет стреляет очередью.

Изготовлен и испытан опытный образец игрушечного пулемета и отмечена его высокая популярность у детей.

Формула полезной модели

Игрушечный пулемет, содержащий корпус, ствол, рукоятку со спусковым механизмом, магазин для снарядов, механизм метания, выполненный в виде приводного диска, установленного с возможностью вращения на своей оси, отличающийся тем, что спусковой механизм выполнен в виде кнопки, установленной на рукоятке, которая выполнена двуручной, механизм метания состоит из двухпозиционного воздушного клапанного механизма, сообщенного с одной стороны с полостью ствола, с другой - с источником сжатого воздуха, приводной диск выполнен со сквозными отверстиями, расположенными в один ряд по окружности и равноудаленными друг от друга, и расположен под магазином снарядов, а также дополнительно содержит имитатор отдачи при стрельбе, выполненный в виде соленоида, шток которого посредством подпружиненной планки и двух штанг соединен с рукояткой, имитатор звука в виде динамика и блок управления.

Сжатый воздух

Фиг. 1

Составитель описания                        Никифорова М.Д

Ответственный за выпуск               Арипов С.К.

_________________________________________________________________________

Кыргызпатент, 720021, г. Бишкек, ул. Московская, 62, тел.: (312) 68 08 19, 68 16 41; факс: (312) 68 17 03

1