| (19) KG |  | (11) | 5 | (13) | # U |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (51)6 | B65D 41/00 |  |  |  |  |

(12) ОПИСАНИЕ ПОЛЕЗНОЙ МОДЕЛИ к свидетельству Кыргызской Республики

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АГЕНТСТВО

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ (КЫРГЫЗПАТЕНТ)

(21) 940005.2

(22) 21.11.1994

(46) 01.10.1996, Бюл. №2, 1997

(76) Шадыбеков Т.Ж., KG

(56) Патент Франции №2686064, кл. В65D 41/50; 51/28, 81/32, 1990

(54) Колпачковая крышка

Относится к средствам для укупорки сосудов и может быть использована для укупорки флаконов и бутылок с вино-водочными изделиями и безалкогольными напитками. Содержит дно и боковые стенки, в придонной части - контейнер, изолированный от полости сосуда прокладкой. Особенностью является то, что, с целью использования контейнера для размещения сюрприза, например, мгновенной лотереи, а также сохранности его до санкционированного снятия крышки без значительных конструктивных и технологических доработок производственного оборудования штамповки и закатки сосудов, придонная часть стенок крышки выполнена с кольцевым уступом, внутренний диаметр которого меньше диаметра внешней кромки горлышка бутылки (флакона и т.п.), а прокладка выполнена твердой (например, из многослойного картона с непромокаемым слоем) и опирается на этот кольцевой уступ. 1 ил.

Полезная модель относится к средствам укупоривания сосудов и может быть использована, например, при укупорке флаконов и бутылок с виноводочными изделиями, соками  т.д.

Известна колпачковая крышка для бутылки с порцией жидких продуктов, имеющая на внутренней нижней части резьбу для навинчивания на горлышко бутылки, В верхней части колпачковой крышки между его дном и горлышком бутылки образована полость в виде контейнера, изолированного от полости бутылки с помощью прокладки в виде мембраны. Колпачковая крышка имеет строго цилиндрическую форму. Контейнер содержит порцию жидкого или порошкообразного вещества, которая при необходимости может смешиваться с содержимым бутылки перед ее открыванием. Для чего колпачковая крышка снабжена средством разрушения мембраны при ручном воздействии на колпачковую крышку снаружи.

Недостатком вышеописанного устройства является сложность и ненадежность установки и закрепления изолирующей мембраны на колпачке, что может привести к ее преждевременному разрушению.

Известно, что в настоящее время наблюдается значительный спад спроса на виноводочные изделия и безалкогольные напитки отечественного производства, обусловленного рядом различных причин. Для того, чтобы увеличить заинтересованность покупателя в покупке предлагается в качестве сюрприза может быть использован метод мгновенной лотереи. Причем содержимое контейнера должно быть надежно изолировано от содержимого укупоренного сосуду до снятия крышки. При этом оборудование, изготовляющее крышки и укупоривающее сосуды не должно подвергаться особым технологическим и конструктивным доработкам, и вести к значительным затратам ресурсов и рабочей силы.

Задача полезной модели - разработка колпачковой крышки со встроенным контейнером для размещения сюрприза.

Задача решается тем, что в колпачковой крышке, имеющей дно и боковые стенки, а в придонной части - контейнер, который изолирован от полости сосуда прокладкой, придонная часть стенок выполнена с кольцевым уступом, диаметр которого меньше диаметра внешней кромки горлышка сосуда, а прокладка выполнена твердой и оперта на уступ.

Подобный контейнер можно использовать не только на резьбовых крышках с отрывным кольцом, но и на обычных, предусматривая при этом другие средства от несанкционированного доступа.

На чертеже изображена изобретенная колпачковая крышка применительно к бутылке; общий вид, разрез.

Колпачковая крышка 1 в нижней части имеет резьбу 2 для навинчивания на сосуд 3, отрывное кольцо 4 с перемычками 5 для предотвращения возможности несанкционированного доступа к содержимому сосуда и крышки. Верхняя придонная часть колпачковой крышки выполнена с кольцевым уступом 6, при этом в придонной части образован контейнер 7, изолированный от полости 8 сосуда 3 твердой прокладкой 9, опирающейся на кольцевой уступ 6 и впрессованной в крышку. (Прокладка 9 может быть выполнена, например, как обычно из многослойного картона с непромокаемым слоем). Внутренний диаметр уступа 6 меньше диаметра внешней кромки горлышка сосуда 3. В контейнере 7 размещается сюрприз 10.

После размещения в полости контейнера 7 крышки 1 сюрприза 10 путем запрессовки устанавливают изолирующую непромокаемую твердую прокладку 9 на кольцевой уступ 6. После чего обычным путем наворачивают на горловину сосуда 3 до упора прокладки 9 с горлышком сосуда 3 и отбортовывают отрывное кольцо 4. При открывании сосуда 3 нарушают целостность перемычки 5, снимают колпачковую крышку 1 с горлышка сосуда 3, удаляют изолирующую прокладку 9 и вынимают сюрприз.

Для придания придонной части колпачковой крышки ступенчатой формы, т.е. формы с уступом, делают небольшие изменения на рабочей поверхности оборудования для штамповки и закатывания крышек. Это не требует значительных изменений и доработки. В качестве изолирующих твердых прокладок можно использовать обычные из многослойного картона с непромокаемым слоем.

Для удобства удаления прокладки 9 после открытия сосуда 3 можно предусмотреть захват, например, в виде язычка или петли.

В качестве сюрприза может быть использована мгновенная лотерея, мелкие изделия, различные тексты и прочее.

Формула полезной модели

Колпачковая крышка, содержащая дно и боковые стенки, в придонной части которой образован контейнер, изолированный прокладкой от полости сосуда, отличающаяся тем, что придонная часть стенок выполнена с кольцевым уступом, диаметр которого меньше диаметра внешней кромки горлышка сосуда, а прокладка выполнена твердой и оперта на уступ.

Составитель описания                   Масалимов Ф.Я.

Ответственный за выпуск              Ногай С.А.

____________________________________________________________________________________

Кыргызпатент, 720021, г. Бишкек, ул. Московская, 62, тел.: (312) 68 08 19, 68 16 41; факс: (312) 68 17 03

1