| (19) KG |  | (11) | 58 | (13) U | # (46) 30.04.2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (51)6 | A01G 25/00; F03B 13/00 |  |  |  |  |

(12) ОПИСАНИЕ ПОЛЕЗНОЙ МОДЕЛИ

к свидетельству Кыргызской Республики

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АГЕНТСТВО ПО НАУКЕ И

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ (КЫРГЫЗПАТЕНТ)

(21) 20020010.2

(22) 19.12.2002

(46) 30.04.2004, Бюл. №4

(76) Ким А.И., Ким И.И. (KG)

(56) А.с. SU №1558346, кл. A01G 25/16, 1990

(54) Ирригационно-энергетическая система

(57) Полезная модель относится к сельскому хозяйству и энергетике и может быть использована при орошении сельскохозяйственных культур и снабжении электроэнергией населения. Ирригационно-энергетическая система содержит секции напорного трубопровода и ирригационные водоводы, поливные трубопроводы с водовыпусками для полива и/или дождевальные машины, и/или стационарные дождевальные установки. При этом она выполнена с каскадом гидроэлектростанций, имеющих турбину, генератор, причем входы блока управления подачи воды на гидроэлектростанцию соединены с датчиком скорости вращения вала турбины и электроконтактным манометром, установленным на входе нижележащей секции напорного трубопровода, а выходы связаны линиями связи с приводами задвижек, установленных на напорном и ирригационном водоводах. Экономическая эффективность ирригационно-энергетической системы заключается в повышении использования пропускной способности ее трубопроводов в течение суток и всего года. Каскадная установка турбин в одном напорном трубопроводе устраняет необходимость строительства водозаборных сооружений на каждой последующей ГЭС. 1 ил.

Полезная модель относится к сельскому хозяйству и энергетике и может быть использована при орошении сельскохозяйственных культур и снабжении электроэнергией населения.

Известна автоматизированная самонапорная комбинированная оросительная система (А.с. SU №1558346, кл. А01G 25/16, 1990), включающая секции напорного трубопровода и ирригационные водоводы, поливные трубопроводы с водовыпусками для полива и/или дождевальные машины, и/или стационарные дождевальные установки.

Недостатками системы является низкий коэффициент использования оросительной системы.

Задачей полезной модели является повышение эффективности использования системы.

Ирригационно-энергетическая система включает секции напорного трубопровода и ирригационные водоводы, поливные трубопроводы с водовыпусками для полива и/или дождевальные машины, и/или стационарные дождевальные установки. При этом она выполнена с каскадом гидроэлектростанций, имеющих турбину, генератор, причем входы блока управления подачи воды на гидроэлектростанцию соединены с датчиком скорости вращения вала турбины и электроконтактным манометром, установленным на входе нижележащей секции напорного трубопровода, а выходы связаны линиями связи с приводами задвижек, установленных на напорном, ирригационном водоводах.

На фиг. 1 приведена часть схемы комбинированной ирригационно-энергетической - системы.

Ирригационно-энергетическая система включает плотину 1 - на реке 2, отстойник 3, гравийный фильтр 4, накопитель чистой воды 5, который через задвижку 6 соединен с секцией напорного трубопровода 7, к верхней части которой через задвижку 8 подключен первый водовод 9. К первому водоводу 9 через затворы 10 подключены поливные трубопроводы 11, расположенные по уклону местности, компенсирующему гидравлические потери напора и обеспечивающему одинаковый расход поливных струй в поливные борозды 12 из поливных отверстий одного диаметра. Выходы поливных трубопроводов 11 через гидранты 13 соединены с поливными лотками 14, аналогичным образом проложенными по уклону местности, компенсирующему гидравлические потери напора и обеспечивающему одинаковый расход поливных струй в поливные борозды 12, имеющие водовыпуски в борозды в форме прямоугольных треугольных вырезов. К первому водоводу 9 подключен также дополнительный напорный трубопровод 15, выход которого через затвор 16 соединен с входом второго водовода 17, выход которого через задвижку 18 соединен с выходом секции напорного трубопровода 7. Выход секции напорного трубопровода 7 соединен через задвижку 19 с входом турбины 20, выход которой соединен с входом основного напорного трубопровода 7 следующей секции. Вал турбины 20 соединен с валом генератора 21. Выход генератора 21 связан с входом трансформатора 22, выход которого соединен с линией электроснабжения 23 потребителей 24. Потребители 24 также связаны через водопроводную линию 25, фильтр 26 с выходом напорного трубопровода 7. Входы блока управления 27 соединены с датчиком 28 скорости вращения вала турбины 20, с электроконтактным манометром 29, установленным на входе напорного трубопровода 7 нижележащей секции. Первый выход блока управления 27 соединен с приводом задвижки 18, второй выход соединен с приводом задвижки 19. Выход затвора 16 соединен также через затвор 30 с трубопроводом дождевальной машины 31 кругового действия. Выход затвора 16 через затвор 32 соединен также с поливным трубопроводом 34. Поливной трубопровод 34 соединен через затворы 33 и управляемые пороговые гидрореле 35 с дальнеструйными дождевальными установками 36, установленными на неполивных участках.

Ирригационная и энергетическая система работает следующим образом.

Вода из реки 2, перегороженной плотиной 1, отстаивается в отстойнике 3 и через гравийный фильтр 4 попадает в накопитель 5 и затем через задвижку 6 в напорный трубопровод 7, вода по которому подается на турбину 20 для выработки электроэнергии. Из верхней части напорного трубопровода 7 вода через задвижку 8 поступает в первый водовод 9, затем через затворы 10 - в поливные трубопроводы 11 и их поливные отверстия в поливные борозды 12. С выходов поливных трубопроводов 11 через гидранты 13 вода подается в поливные лотки 14.

При открытии затвора 16 вода из дополнительного напорного трубопровода 15 поступает во второй водовод 17 и при открытии затвора 30 - в дождевальную машину 31 кругового действия. Дождевальная машина начинает движение и полив. При открытии затвора 32 вода подается в поливной трубопровод 34, пороговые гидрореле 35 включаются, затворы 33 открываются и вода поступает в дальнеструйные дождевальные установки 36, которые поливают части участков, не поливаемых дождевальными машинами. Если закрыты затворы 30 и 32 вода из второго водовода 17 через управляемую задвижку 18 может поступать в основной напорный трубопровод 7. В этом случае возможно увеличение вырабатываемой электрической энергии. Блок управления 27 управляет открытием задвижек 18, 19. Таким образом, обеспечивается стабилизация частоты вращения турбины 20 при изменении нагрузки на генератор 21 и частоты переменного тока в линии электроснабжения 23. Кроме того, блок управления 27 по команде электроконтактного манометра 29 прикрывает задвижку 6 на входе в нижележащую секцию основного напорного трубопровода при повышении давления в нижележащей секции выше допустимого предела и тем самым предотвращает его порыв.

Возможны следующие режимы работы системы: в течение суток поливные устройства работают в основном ночью, что повышает качество полива. Днем работает только часть поливных устройств, в результате становится возможным использование большего объема воды для вырабатывания электроэнергии для работающих днем потребителей. В зимнее время поливные устройства не работают, потребление электрической энергии увеличивается, поэтому вся система работает в основном на вырабатывание электрической энергии, необходимой также и для дополнительного обогрева потребителей 24 в холодное время года. Одновременно система может использоваться для снабжения потребителей водой для бытовых нужд.

С выхода турбины 20 вода поступает в нижележащую секцию напорного трубопровода 7, из которой вода подается в оросительную систему и на турбину 20 и т.д.

Экономическая эффективность ирригационно-энергетической системы заключается в повышении использования пропускной способности ее трубопроводов в течение суток и всего года. Каскадная установка турбин в одном напорном трубопроводе устраняет необходимость строительства водозаборных сооружений на каждой последующей ГЭС.

Формула полезной модели

Ирригационно-энергетическая система, содержащая секции напорного трубопровода и ирригационные водоводы, поливные трубопроводы с водовыпусками для полива и/или дождевальные машины, и/или стационарные дождевальные установки, отличающаяся тем, что она выполнена с каскадом гидроэлектростанций, имеющих турбину, генератор, причем входы блока управления подачи воды на гидроэлектростанцию соединены с датчиком скорости вращения вала турбины и электроконтактным манометром, установленным на входе нижележащей секции напорного трубопровода, а выходы связаны линиями связи с приводами задвижек, установленных на напорном и ирригационном водоводах.

Составитель описания                     Ногай С.А.

Ответственный за выпуск               Арипов С.К.

_______________________________________________________________________

Кыргызпатент, 720021, г. Бишкек, ул. Московская, 62, тел.: (312) 68 08 19, 68 16 41; факс: (312) 68 17 03

1