| (19) KG |  | (11) | 68 | (13) U | # (46) 30.12.2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (51)7 | B65D 1/02 |  |  |  |  |

(12) ОПИСАНИЕ ПОЛЕЗНОЙ МОДЕЛИ

к свидетельству Кыргызской Республики

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АГЕНТСТВО ПО

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ (КЫРГЫЗПАТЕНТ)

(21) 20040007.2

(22) 25.05.2004

(46) 30.12.2005, Бюл. №12

(71)(73) Общество с ограниченной ответственностью «Пивоварня Хейнекен» (RU)

(72) Пятко В.В. (KG)

(56) Свидетельство на полезную модель №21772, кл. В65D 1/02, 2002

(54) Бутылка

(57) Полезная модель относится к бутылке, в частности к стеклянной бутылке, и может быть использована для розлива напитков. Бутылка для жидкости содержит расширяющуюся к наклонным плечикам коническую горловину с венчиком и цилиндрический корпус, сопряженный с дном, у которой места перехода горловины в плечики и плечиков в корпус выполнены по радиусам, отношение габаритной высоты бутылки к ее максимальному диаметру корпуса удовлетворяет соотношению:

3.70 < H/D < 3.93,

где Н - габаритная высота бутылки, мм;

D - максимальный диаметр корпуса, мм;

при этом соотношение наименьшего и наибольшего диаметров конической горловины удовлетворяет соотношению:

0.58 <d1/d2< 0.62,

где d1 - наименьший диаметр конической горловины, мм;

d2 - наибольший диаметр конической горловины, мм;

а высота горловины выбрана из соотношения: 2.80 < Н/(а + b) < 2.90,

где а - высота венчика, мм;

b - высота конической горловины, мм; и поверхность плечиков выполнена вогнутой с радиусом кривизны от 25.3 до 27.3 мм на участке, сопряженном с горловиной, и выпуклой с радиусом кривизны от 31.0 до 33.0 мм на участке, сопряженном с корпусом. 7 н. и 7 з.п. ф-лы. 1 ил.

Полезная модель относится к конструкции бутылки, в частности к стеклянной бутылке, и может быть использована для розлива напитков.

Известны конструкции бутылок, содержащие горловину с резьбовым венчиком, плечики, цилиндрический корпус и дно, например, по патентам РФ на промышленный образец №№45703, 45918, МКПО 9-01.

Известна бутылка (свидетельство на полезную модель №19819), содержащая короткую горловину с венчиком, удлиненные плечики и цилиндрический корпус, сопряженный с дном, габаритная высота бутылки, диаметр и высота цилиндрического корпуса удовлетворяют определенному соотношению.

Известна бутылка по свидетельству на полезную модель №21771, содержащая горлышко с резьбовым венчиком, расположенными под ним широким и узким кольцевыми буртиками, наклонные плечики и цилиндрический корпус с углублением под этикетку, причем места перехода горлышка в плечики и плечиков в корпус выполнены по радиусам.

Известна бутылка по свидетельству на полезную модель №21772, содержащая горлышко с резьбовым венчиком, расположенными под ним широким и узким кольцевыми буртиками, наклонные плечики и цилиндрический корпус с углублением под этикетку, причем места перехода горлышка в плечики, а последних - в корпус выполнены по радиусам.

Задачей полезной модели является расширение арсенала технических средств бутылок для розлива напитков при сохранении прочностных свойств бутылок.

Задача решена за счет того, что в бутылке, содержащей расширяющуюся к наклонным плечикам коническую горловину с венчиком и цилиндрический корпус, сопряженный с дном, у которой места перехода горловины в плечики и плечиков в корпус выполнены по радиусам, отношение габаритной высоты бутылки к ее максимальному диаметру корпуса удовлетворяет соотношению: 3.70 <H/D<3.93,

где H - габаритная высота бутылки, мм;

D - максимальный диаметр корпуса, мм; при этом соотношение наименьшего и наибольшего диаметров конической горловины удовлетворяет соотношению:

0.58 <d1/d2< 0.62,

где d1 - наименьший диаметр конической горловины, мм;

d2 - наибольший диаметр конической горловины, мм;

а высота горловины выбрана из соотношения: 2.80 < Н/(а + b)< 2.90,

где a - высота венчика, мм;

b - высота конической горловины, мм;

и поверхность плечиков выполнена вогнутой с радиусом кривизны от 25.3 до 27.3 мм на участке, сопряженном с горловиной, и выпуклой с радиусом кривизны от 31.0 до 33.0 мм на участке, сопряженном с корпусом.

В соответствии с п. 2 формулы, габаритная высота Н выполнена равной 259.0-263.0 мм.

В соответствии с п. 3 формулы, максимальный диаметр D корпуса выполнен равным 67.0-70.0 мм.

В соответствии с п. 4 формулы, высота венчика выполнена равной около 12.0 мм, а высота конической горловины выполнена равной около 79.3 мм.

В соответствии с п. 5 формулы, дно выполнено вогнутым.

В соответствии с п. 6 формулы, дно выполнено с радиусом кривизны около 76.5 мм.

В соответствии с п. 7 формулы, цилиндрический корпус выполнен высотой около 118.5 мм.

В соответствии с п. 8 формулы, участок сопряжения корпуса с дном выполнен криволинейным с высотой около 15 мм.

Сущность изобретения пояснена чертежом, где на фиг. 1 представлена бутылка, вид спереди; на фиг. 2 - бутылка, вид снизу.

Бутылка для жидкости содержит горловину 1 с венчиком 2. Горловина 1 выполнена в виде конуса, расширяющегося к наклонным плечикам, которые сопряжены с цилиндрическим корпусом 4. Цилиндрический корпус 4 сопряжен с дном 5.

Поверхность плечиков 3 выполнена вогнутой на участке 6 сопряжения с горловиной 1 с радиусом кривизны около 26.3 мм и выпуклой на участке 7 сопряжения с корпусом 4 с радиусом кривизны около 32.0 мм. Дно 5 выполнено вогнутым с радиусом кривизны около 76.5 мм. Габаритная высота H бутылки выполнена равной 261.0 мм, а максимальный диаметр D корпуса 4 выполнен равным 68.6 мм. Высота "а" венчика 2 составляет около 12 мм, а высота "b" конической горловины выполнена равной около 79.3 мм. Наименьший диаметр "d1" конической горловины 1 выполнен равным около 25.5 мм, а наибольший диаметр "d2" конической горловины 1 выполнен равным около 42 мм. Высота цилиндрической части корпуса 4 выполнена равной около 118.5 мм.

Такое сочетание размеров сохраняет прочностные свойства бутылки и одновременно расширяет арсенал средств, которые изготавливаются на стандартном оборудовании в соответствующей прессформе.

Формула полезной модели

1. Бутылка для жидкости, содержащая расширяющуюся к наклонным плечикам коническую горловину с венчиком и цилиндрический корпус, сопряженный с дном, у которой места перехода горловины в плечики и плечиков в корпус выполнены по радиусам, отличающаяся тем, что отношение габаритной высоты бутылки к ее максимальному диаметру корпуса удовлетворяет соотношению: 3.70 <H/D< 3.93, где

Н - габаритная высота бутылки, мм;

D - максимальный диаметр корпуса, мм;

при этом соотношение наименьшего и наибольшего диаметров конической горловины удовлетворяет соотношению: 0.58 < d1/d2< 0.62,

где d1 - наименьший диаметр горловины, мм;

d2 - наибольший диаметр горловины, мм;

а высота горловины выбрана из соотношения: 2.80 < Н/(а + b)< 2.90,

где a - высота венчика, мм;

b - высота конической горловины, мм;

и поверхность плечиков выполнена вогнутой с радиусом кривизны от 25.3 до 27.3 мм на участке, сопряженном с горловиной, и выпуклой с радиусом кривизны от 31.0 до 33.0 мм на участке, сопряженном с корпусом.

2. Бутылка по п. 1, отличающаяся тем, что габаритная высота Н выполнена равной 259.0 - 263.0 мм.

3. Бутылка по п. 1, отличающаяся тем, что диаметр D корпуса выполнен равным 67.0 - 70.0 мм.

4. Бутылка по п. 1, отличающаяся тем, что высота венчика выполнена равной около 12.0 мм, а высота конической горловины выбрана равной около 79.3 мм.

5. Бутылка по п. 1, отличающаяся тем, что дно выполнено вогнутым.

6. Бутылка по п. 5, отличающаяся тем, что дно выполнено с радиусом кривизны около 76.5 мм.

7. Бутылка по п. 1, отличающаяся тем, что цилиндрический корпус выполнен высотой около 118.5 мм.

8. Бутылка по п. 1, отличающаяся тем, что участок сопряжения корпуса с дном выполнен криволинейным с высотой около 15 мм.

Фиг. 1

Фиг. 2

Составитель описания                       Солобаева Э.А.

Ответственный за выпуск                    Арипов С.К.

_______________________________________________________________________

Кыргызпатент, 720021, г. Бишкек, ул. Московская, 62, тел.: (312) 68 08 19, 68 16 41; факс: (312) 68 17 03

1