| (19) KG |  | (11) | 75 | (13) U | # (46) 30.12.2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (51) | F04H 9/02 (2006.01) |  |  |  |  |

(12) ОПИСАНИЕ ПОЛЕЗНОЙ МОДЕЛИ

к свидетельству Кыргызской Республики

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АГЕНТСТВО ПО

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ПРИ

ПРАВИТЕЛЬСТВЕ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ (КЫРГЫЗПАТЕНТ)

(21) 20060008.2

(22) 08.08.2005

(46) 30.12.2006, Бюл. №12

(76) Токтонасаров Ж.М.. Матозимов Б.С. (KG)

(56) Предварительный патент KG № 403, кл. E04H 9/02, 2000

(54) Гибкое сейсмостойкое здание

(57) Полезная модель относится к строительству, а именно, к сейсмостойким зданиям. Задачей полезной модели является повышение устойчивости здания в широком диапазоне периодов сейсмических колебаний. Поставленная задача решается тем, что в гибком сейсмостойком здании, включающем пространственно жесткие этажи, образованные колоннами, ригелями, стенами, перекрытиями, покрытием, фундаментом и устройство сейсмоизоляции, для обеспечения несущей способности стен здания при их возведении между ними и колоннами предусмотрен зазор, а между верхней частью стен и перекрытием (покрытием) размещены упругие прокладки. 2 ил.

Полезная модель относится к строительству, а именно, к сейсмостойким зданиям.

Известно, сейсмостойкое здание, включающее пространственно жесткие этажи, образованные колоннами, ригелями, стенами, перекрытиями, покрытием, фундаментом и устройство сейсмоизоляции, размещенное между надземной частью и фундаментом (Предварительный патент KG №403, кл. E04H 9/02, 2000).

Недостатком известного здания является низкая несущая способность стен здания, что приводит к разрушению стен при сильном землетрясении.

Задачей полезной модели является повышение устойчивости здания в широком диапазоне периодов сейсмических колебаний.

Поставленная задача решается тем, что в гибком сейсмостойком здании, включающем пространственно жесткие этажи, образованные колоннами, ригелями, стенами, перекрытиями, покрытием, фундаментом и устройство сейсмоизоляции, колонны и стены возведены с зазором между ними, а между верхней частью стен и перекрытием (покрытием) размещены упругие прокладки, при этом величина зазора между колоннами и стенами должна быть не менее

Snh36EI≺δ          (1),

где      h - высота колонны;

EI - жесткость колонн на изгиб;

δ - величина зазора;

Sn - сейсмическая нагрузка, действующая на колонны n-го перекрытия, которая определяется по формуле:

Sn=1+AnAn−1mnαог            (2)

где  Аn - амплитуда перемещения верха колонны n-го перекрытия;

Аn-1, - амплитуда перемещения верха колонны n-1-го перекрытия;

тn - масса груза, действующего на колонны;

aог - ограниченное ускорение, передаваемое на здание.

На фиг. 1 изображен разрез гибкого сейсмостойкого здания, а на фиг. 2 представлена расчетная схема этого здания на сейсмостойкость.

Гибкое сейсмостойкое здание содержит пространственно жесткие этажи, образованные колоннами 1, ригелями 2, стенами 3. перекрытиями 4, покрытием 5. фундаментом 6 и устройство сейсмоизоляции 7, размещенное между фундаментом 6, установленным на основании 8, и надземной частью здания. Между верхними частями стен и перекрытиями (покрытием) размещена упругая прокладка 9.

Гибкое сейсмостойкое здание работает следующим образом. При землетрясении, если ускорение основания превышает величину задаваемого ограниченного ускорения, то здание перемещается относительно основания на Аn-1 и Аn за счет деформации устройства сейсмоизоляции 7 и упругой прокладки 9, чем предотвращаются разрушительные последствия. Возведение колонны и стены с зазором δ предотвращает их столкновение друг с другом. Таким образом, при соблюдении расчетных значений сейсмической нагрузки, действующей на колонны n-го перекрытия Sn и величины зазора между колоннами и стенами δ, обеспечивается несущая способность стен, что повышает устойчивость здания в широком диапазоне периодов сейсмических колебаний.

Формула полезной модели

Гибкое сейсмостойкое здание, включающее пространственно жесткие этажи, образованные колоннами, ригелями, стенами, перекрытиями, покрытием, фундаментом, и устройство сейсмоизоляции, отличающееся тем, что колонны и стены возведены с зазором между ними, а между верхней частью стен и перекрытием (покрытием) размещены упругие прокладки, при этом величина зазора между колоннами и стенами должна быть не менее

Snh36EI≺δ         (1),

где     h - высота колонны;

EI - жесткость колонн на изгиб;

δ - величина зазора;

Sn - сейсмическая нагрузка, действующая на колонны n-го перекрытия, которая определяется по формуле:

Sn=1+AnAn−1mnαог           (2)

где  Аn - амплитуда перемещения верха колонны n-го перекрытия;

Аn-1, - амплитуда перемещения верха колонны n-1-го перекрытия;

тn - масса груза, действующего на колонны;

aог - ограниченное ускорение, передаваемое на здание.

Фиг. 1

Фиг. 2

Составитель описания                    Казакбаева A.М.

Ответственный за выпуск             Арипов С.К.

________________________________________________________________________

Кыргызпатент, 720021, г. Бишкек, ул. Московская, 62, тел.: (312) 68 08 19, 68 16 41; факс: (312) 68 17 03

1