12


	(19) KG
	(11)
	12
	(13)
	C2

	
	

	(51)5
	E21C 3/12


[image: image1.wmf]
(12) ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ
к патенту Кыргызской Республики


ГОСУДАРСТВЕННОЕ АГЕНТСТВО
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ (КЫРГЫЗПАТЕНТ)
(10) 1833462 A3
(21) 4942703/SU
(22) 26.03.1991
(24) 02.03.1994
(46) 01.01.1995, Бюл. №1
(71) (73) Конструкторско-исследовательская и внедренческая фирма "Уста", KG
(72) Абдраимов С., Джуматаев М.С., KG
(56) А.с. №1120097, кл. E21C 3/12
(54) Ударный механизм
(57) Сущность изобретения ударный механизм содержит корпус, инструмент и кривошипно-рычажное устройство, которое состоит из кривошипа, шатуна и коромысла. Один конец коромысла шарнирно связан с опорой, а на другом конце укреплена ударная масса. Опора коромысла выполнена неподвижной и установлена относительно опоры кривошипа на расстоянии, определяемом из условия lo = l1 + l2 – l3, где l1- длина кривошипа; l2 - длина шатуна; l3 - длина коромысла. 3 ил.
Изобретение относится к ударным механизмам отбойных, бурильных машин и молотов и может быть использовано в машиностроении, строительстве и горной промышленности.
Цель изобретения - упрощение конструкции и увеличение энергии удара за счет иного выполнения звеньев.
На фиг. 1 изображена схема ударного механизма; на фиг. 2 - схема рабочего хода механизма; на фиг. 3 - схема обратного хода механизма.
Ударный механизм содержит корпус 1, установленные в нем с возможностью вращения кривошип 2 и соединенный с ним с помощью шатуна 3 коромысло 4, представляющее собой шарнирно-рычажное устройство. Один конец коромысла 4 шарнирно связан с опорой, а на другом конце установлена ударная масса 5, которая взаимодействует с инструментом 6, установленным в корпусе 1. Место расположения опоры коромысла относительно опоры кривошипа определяется из условия: lo = l1 + l2–l3, где l1- длина кривошипа; l2 - длина шатуна; l3 - длина коромысла.
Ударный механизм работает следующим образом.
При вращении кривошипа 2 движение через шатун 3 передается к коромыслу 4 с ударной массой 5. Ударная масса 5 на каждый оборот кривошипа 2 наносит удар по инструменту 6. При рабочем ходе ударной массы направление вращения кривошипа и коромысла противоположны. После нанесения удара, ударная масса 5 вместе с коромыслом 4, совершает качательное движение в обратную сторону. Этому способствует движение кривошипа 2 и отскок ударной массы 5 от инструмента 6. При этом направление движения коромысла 4 совпадает с направлением движения кривошипа 2.
Формула изобретения
Ударный механизм, содержащий корпус, инструмент и кривошипно-рычажное устройство, включающее кривошип, шатун и коромысло, один конец которого шарнирно связан с опорой, а на другом конце укреплена ударная масса, отличающийся тем, что с целью упрощения конструкции механизма и увеличения энергии удара, опора коромысла выполнена неподвижной и установлена относительно опоры кривошипа на расстоянии, определяемом из условия
lо = l1 + l2 – l3,
где  l1- длина кривошипа; l2- длина шатуна; l3 - длина коромысла.
[image: image2.png]



Фиг. 1
[image: image3.png]



Фиг. 2
[image: image4.png]



Фиг. 3
Ответственный за выпуск                         Ногай С.А.
__________________________________________________________________________________

Кыргызпатент, 720021, г. Бишкек, ул. Московская, 62, тел.: (312) 68 08 19, 68 16 41, факс: (312) 68 17 03
1








PAGE  
1

