124


[image: image1.wmf]
	(19) KG
	(11)
	124
	(13)
	С2

	
	

	(51)5
	А01N 25/22, 43/50


(12) ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ
к патенту Кыргызской Республики


ГОСУДАРСТВЕННОЕ АГЕНТСТВО
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ (КЫРГЫЗПАТЕНТ)
(10) 1723994
(21) 4203183/SU
(22) 14.08.1987

(31) 06/896775

(32) 15.08.1986

(33) US
(46) 01.07.1996, Бюл. №1, 1997
(71)(73) Америкам Цианамид Компани, US
(72) Вильям Стивен Стеллер, Роджер Чарльз Кейнтц, US
(56) Заявка ФРГ №3121737, кл. А01N 43/50, 1982

Патент США №4382091, кл. А01N 43/50, 1982
(54) Гербицидная композиция
(57) Изобретение относится к химическим средствам защиты растений и может найти применение в сельском хозяйстве. Цель изобретения - повышение стабильности активного вещества. Согласно изобретению гербицидная композиция представляет собой водный раствор изопропиламинной соли 2-(4-изопропил-4-метил-5)-оксо-2-имидазолин-2 -никотиновой кислоты, содержащий неионное поверхностно-активное вещество и стабилизатор - соляную кислоту в количестве, обеспечивающем pH композиции 7. Добавление стабилизатора позволяет повысить стабильность активного вещества и соответственно эффективность композиции. 2 табл.
Изобретение относится к химическим составам защиты растений и может найти применение в сельском хозяйстве.
Цель изобретения - повышение стабильности активного вещества в гербицидных композициях на основе аммониевых солей имидазолинонникотиновой кислоты.
Свободные кислоты этих соединений могут быть описаны следующей формулой
[image: image2.png]CO.H





где А означает N;
W - атом кислорода;
Х-Н;
Y и Z - каждый означают атом водорода или Y и Z вместе образуют незамещенное или замещенное кольцо.
Предметом изобретения являются водные гербицидные композиции, включающие водорастворимую соль, имидазолиноновой кислоты формулы (1), неионогенное поверхностно-активное вещество и воду (остальное до 100 %), буферированную достаточным количеством кислоты с таким расчетом, чтобы начальное рН их находилось в пределах 6-8.5.
Согласно изобретению стабильность водных композиций водорастворимых солей имидазолиноновых кислот формулы (1) во времени, а также их стойкость к повышенным температурам повышаются при стабилизации начального значения их рН с помощью достаточного количества минеральной или водорастворимой органической кислоты, которое было бы эквивалентно рН кислоты формулы (1), находящемуся обычно в пределах, примерно, 6-8.5, предпочтительно 7-7.5. Предпочтительными кислотами для использования в предлагаемых композициях являются соляная, фосфорная, серная, уксусная, пропионовая.
Добавление к водным композициям в соответствии с изобретением мочевины в качестве антифриза в количестве 15-20 вес. % также улучшает их проведение при замерзании и оттаивании в том смысле, что твердый материал, образующийся при замерзании, затем снова легко растворяется при стоянии. Использование мочевины для стабилизации водных композиций солей пиразолия при низких температурах является известным. Поверхностно-активными веществами, подходящими для использования в композициях в соответствии с изобретением, являются, как правило, неионогенные поверхностно-активные вещества. Предпочтительными из них являются полиоксиэтиленгликоли, полиоксиэтиленсорбитанмонолаураты и циалкилфеноксиполиэтиленоксиэтанолы.
Солями соединений формулы (1), которые могут использоваться в предлагаемых композициях, являются соли, обладающие достаточной растворимостью в воде. Предпочтительными являются натриевые, калиевые, аммонийные соли и водорастворимые органические аммониевые соли, наиболее предпочтительными - натриевые, калиевые, аммонийные и изопропиламмониевые соли.
Пример 1. Приготовление водных гербицидных композиций солей имидазолиниловых кислот. Указанные в табл. 1 имидазолиноновые кислоты формулы (1) добавляют при температуре окружающей среды к перемешиваемому водному раствору, содержащему 1.0-1.10 эквивалента соответствующего основания, нужные количества мочевины и поверхностно-активного вещества. Образующуюся смесь перемешивают до полного растворения кислоты. Для установления нужного рН к перемешиваемому раствору добавляют минеральную или органическую кислоту, после чего к нему добавляют воду до получения требуемой конечной концентрации компонентов.
Действуя указанным образом, получают перечисленные в табл. 1 композиции.
Пример 2. Стабильность водных гербицидных композиций. Композиции, приготовленные по способу в соответствии с примером 1, выдерживаются при 25,37 и 45°C. Затем отбираются пробы и определяется количество (в вес. %) разложившегося активного вещества формулы (1). Приведенные в табл. 2 результаты свидетельствуют о повышении стабильности водных композиций после стабилизации начальной величины их рН путем добавления кислоты.
Формула изобретения
Гербицидная композиция на основе диизопропиламинной соли 2-(4-изопропил-4-метил-5)-оксо-2-имидазолин-2-никотиновой кислоты в качестве активного вещества, включающая неионное поверхностно-активное вещество и воду, отличающаяся тем, что, с целью повышения стабильности активного вещества, она содержит дополнительно соляную кислоту в количестве, обеспечивающем значение рН композиции 7, при следующем соотношении компонентов, мас. %:
	Активное вещество
	22.57

	Поверхностно-активное вещество
	28.0

	Вода и соляная кислота 
	остальное.


Состав испытанных композиций
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Кислота формулы (1)
	Соль
	Композиция
	Активный компонент*
	Поверхностно-активное вещество
	Мочевина
	Кислота
	Вода
	рН

	2-(4-изопропил-4-метил-5-оксо-2-имидазолин-2-ил) хинолин-3-карбоновая кислота
	Аммониевая (1.3 вес. % NH3)
	1а
	16.46
	1.0 (полиокси-этиленсорби-танмонолаурат, 20 МЕО**)
	15.0
	0.7
	60.81
	7.75

	
	
	
	
	
	
	Уксусная
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	b
	17.13
	1.0 (полиокси-этиленсорби-танмонолаурат, 20 МЕО)
	15.0
	0.7
	61.47
	7.54

	
	
	
	
	
	
	Уксусная
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	с
	17.06
	-
	-
	0.7
	76.93
	7.56

	
	
	
	
	
	
	Уксусная
	
	

	
	
	d
	18.8
	-
	-
	6.7
	73.94
	7.60

	
	
	
	
	
	
	Уксусная
	
	

	
	
	е
	19.32
	-
	-
	0.7
	73.15
	7.2

	
	
	
	
	
	
	Уксусная
	
	

	
	
	f
	19.67
	-
	-
	0.7
	73.02
	8.0

	
	
	
	
	
	
	Уксусная
	
	

	
	
	g
	19.11
	-
	-
	0.7
	72.89
	8.3

	
	
	
	
	
	
	Уксусная
	
	

	
	
	h
	18.32
	-
	-
	0.7
	72.01
	9.2

	
	
	
	
	
	
	Уксусная
	
	

	2-(4-изопропил-4- метил-5)-оксо-2-имидазолин-2-никотиновая кислота
	Изопропил аммони-евая
	2а
	22.57
	28.0
	-
	-
	42.0
	6.0

	
	
	
	
	(полиэтоксилированный нонилфенол, 8- 14 МЕО)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	b
	22.57
	28.0
	-
	на
	42.0
	7.0

	
	
	
	
	(полиэтокси-лированный нонилфенол, 8-14 МЕО)
	
	
	
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	
	С
	22.57
	28.0
	
	
	42.0
	8.5

	
	
	
	
	(полиэтокси-лированный нонилфенол, 8-14 MEO)
	
	
	
	

	
	
	d
	26.3
	-
	-
	НСl
	65.3
	8.0

	
	
	е
	22.57
	28.0
	-
	-
	42.6
	7.5

	
	
	
	
	(полиэтокси-лированный нонилфенол, 8-14 МЕО)
	
	
	
	

	
	
	f
	48.6
	-
	-
	-
	42.6
	7.5

	
	
	g
	43.3
	-
	-
	-
	42.3
	7.0

	
	
	h
	45.0
	-
	-
	-
	41.2
	8.0

	
	
	i
	50.0
	-
	-
	-
	34.7
	8.5

	2-(4-изопропил-4- метил-5-оксо-2-имидазолин-2-ил)-5-метил-никотиноновая кислота
	Аммоний
	3а
	21.8
	-
	-
	Уксусная
	70.0
	7.0

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	b
	21.8
	-
	-
	Уксусная
	70.0
	9.0

	
	
	с
	21.9
	-
	-
	-
	70.0
	9.0

	
	
	d
	22.0
	-
	-
	-
	68.6
	10.0

	5-этил-2-(4- изопропил-4-метил-
5-оксо-2-имидазо-лин - 2 ил –никоти-новая кислота
	Аммонийная
	4a
	22.8
	-
	-
	0.5
	71.2
	6.5

	
	
	
	
	
	
	Уксусная
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	b
	21.8
	-
	-
	1.4
	69.5
	7.0

	
	
	
	
	
	
	Уксусная
	
	

	
	
	с
	22.6
	-
	-
	0.9
	69.0
	7.4

	
	
	
	
	
	
	Уксусная
	
	

	
	
	d
	20.3
	-
	-
	3.7
	65.9
	8.0

	
	
	
	
	
	
	Уксусная
	
	

	
	
	e
	25.0
	-
	20.0
	0.3
	47.7
	7.1

	
	
	
	
	
	
	Уксусная
	
	


Примечание.       *Рассчитано в % на свободную кислоту; 

**МЕО - моли окиси этилена.

Таблица 2
Стабильность композиций. Разложение (вес. %)
	Композиция
	PH
	25°C
	37°C
	45°C

	
	
	% разл.
	мес.
	% разл.
	мес.
	% разл.
	мес.

	1a
	7.75
	0.2
	12.0
	21.0
	12.0
	6.5
	3.0

	b
	7.54
	3.8
	12.0
	24.0
	12.0
	12.4
	3.0

	с
	7.56
	7.8
	24.0
	16.0
	12.0
	3.5
	3.0

	d
	9.60
	0.3
	12.0
	0.3
	12.0
	4.5
	3.0

	e
	7.2
	1.5
	6.0
	-
	-
	5.2
	3.0

	f
	8.0
	-
	-
	-
	-
	4.1
	3.0

	g
	8.3
	-
	-
	-
	-
	29.2
	3.0

	h
	9.2
	-
	-
	-
	-
	87.0
	3.0

	2a
	6.0
	2.0
	12.0
	5.0
	12.0
	1.9
	3.0

	b
	7.0
	0.2
	12.0
	4.0
	12.0
	1.8
	3.0

	с
	8.5
	10.3
	18.0
	7.0
	12.0
	16.3
	3.0

	d
	8.0
	0.2
	12.0
	9.0
	12.0
	5.0
	3.0

	e
	7.5
	2.8
	24.0
	5.0
	12.0
	2.7
	3.0

	f
	6.0
	0.3
	24.0
	0.8
	12.0
	0.0
	-

	g
	7.0
	1.5
	24.0
	5.0
	12.0
	1.2
	3.0

	h
	8.0
	11.7
	24.0
	20.8
	12.0
	11.0
	3.0

	i
	8.5
	23.4
	24.0
	35.9
	12.0
	13.5
	3.0

	3а
	7.0
	0.3
	6.0
	3.7
	6.0
	3.5
	3.0

	b
	8.0
	4.7
	6.0
	15.9
	6.0
	12.7
	3.0

	с
	9.0
	14.6
	6.0
	53.0
	6.0
	44.7
	3.0

	d
	10.0
	29.7
	6.0
	87.5
	6.0
	82.6
	3.0

	4a
	6.5
	0.3
	18.0
	39.0
	12.0
	3.4
	3.0

	b
	7.0
	1.0
	18.0
	7.0
	12.0
	4.0
	3.0


Ответственный за выпуск               Ногай С.А.
___________________________________________________________________________________

Кыргызпатент, 720021, г.Бишкек, ул. Московская, 62, тел. (312) 68 08 19, 68 16 41, факс (312) 68 17 03

1








PAGE  
1

