17


[image: image1.wmf]
	(19) KG
	(11)
	17
	(13)
	С2

	
	

	(51)5
	A22D 3/04


(12) ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ
к патенту Кыргызской Республики


ГОСУДАРСТВЕННОЕ АГЕНТСТВО
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ (КЫРГЫЗПАТЕНТ)
(10) 1145909 A
(21) 3411652/SU
(22) 11.03.1982
(24) 01.09.1993
(31) 243168
(32) 12.03.1981

(33) US
(46) 01.01.1995, Бюл. №1

(71) (73) Браун энд Вилльямсон Тобакко Корпорейшн, US
(72) Роберт Р. Джонсон, US
(56) 1. Патент США №3773883, кл. A24C 5/50, опубл. 1971
2. Патент США №3910288, кл. A24D 1/04, опубл. 1975
(54) Сигаретный фильтр
(57) Сигаретный фильтр, включающий пористую пробку, заключенную в обертку, выполненную непроницаемой для дыма и имеющую открытые с одной стороны продольные канавки полукруглого сечения, симметрично расположенные на ее поверхности, отличающийся тем, что с целью улучшения вкуса дыма при курении сигареты, канавки на поверхности обертки расположены так, что их открытая часть размещена на конце фильтра, обращенного ко рту курящего, при этом площадь поперечного сечения канавок равна 0,125 - 1,000 % общей площади поперечного сечения фильтра, а число канавок составляет от 3 до 7.
Изобретение относится к фильтрам для сигарет, в частности, к фильтрам с новыми вентиляционными средствами, а также к сигаретным фильтрам, имеющим каналы, направляющие поток вентилирующего воздуха к тому концу фильтра, который находится во рту курящего, чтобы смешиваться у внешней поверхности. Изобретение также относится к сигаретам с высокой вентиляцией, в которых дым, проходящий в фильтр, мгновенно диспергирует.
Известны сигаретные фильтры, обеспечивающие вентиляцию воздуха с помощью средств, которые сообщаются с окружающим воздухом, чтобы разбавить поток табачного дыма непосредственно в фильтре [1].
Известен также сигаретный фильтр, включающий пористую пробку, заключенную в обертку, выполненную непроницаемой для дыма и имеющую открытые с одной стороны продольные канавки полукруглого сечения, симметрично расположенные на ее поверхности [2].
Недостатком известного фильтра является то, что в канавке смешивается дым с вентилирующим воздухом, что отрицательно влияет на вкус дыма.
Цель изобретения - улучшение вкуса дыма при курении сигареты.
Поставленная цель достигается тем, что в сигаретном фильтре, содержащем пористую пробку, заключенную в обертку, выполненную непроницаемой для дыма и имеющую открытые с одной стороны продольные канавки полукруглого сечения, симметрично расположенные на ее поверхности, канавки на поверхности обертки расположены так, что их открытая часть размещена на конце фильтра, обращенном ко рту курящего, при этом площадь поперечного сечения канавок равна 0,125 - 1,00 % общей площади поперечного сечения фильтра, а число канавок составляет от 3 до 7.
На фиг. 1 изображен предлагаемый фильтр; на фиг. 2 - фильтр, прикрепленный к сигарете, при этом наконечник показан без обертки; на фиг. 3 - то же, вариант.
На фиг. 1 показан предлагаемый фильтр, имеющий окружность 20 - 27 мм. Фильтр содержит пористую пробку 1 из ацетата целлюлозы или любого другого материала, например, из волокнистого или пенистого материала, который, обычно, оборачивается непористой оберткой 2. Термин "непористая обертка" обозначает непористые внешние поверхности пенистого материала, которые объединены с фильтрующим элементом, а также непористый оберточный материал, который не объединен с фильтрующим элементом. Фильтр имеет несколько канавок 3, проходящих через него продольно. На фиг. 1 показано только четыре канавки, симметрично расположенные вокруг фильтрующего элемента, однако канавки могут располагаться произвольно. Центры смежных канавок могут располагаться один от другого на расстоянии, по крайней мере, восьми радиусов канавки.
Фильтр, обычно, представляет собой стандартный стержень из ацетата целлюлозы или т.п., обернутый непористым материалом, затем обернутый стержень фильтра подвергают формовке или другой обработке для создания внутри соответствующих канавок. Известна, в частности, технология тепловой формовки.
На фиг. 2 показан фильтр, прикрепленный к табачному стержню или сигарете 4, и установленный для оборачивания бумагой 5, которая имеет несколько отверстий 6, окружающих фильтр для сообщения потока с канавками 3. Вентилирующий воздух поступает через отверстия 6, попадает в канавки 3 и направляется к курящему. Размер и количество отверстий 6 определяются количеством необходимого для вентиляции воздуха.
На фиг. 3 показан другой вариант предлагаемого фильтра, крепящего у табачного стержня или сигареты 4 для оборачивания бумагой 5, которая имеет несколько отверстий 6, окружающих фильтр и предназначенных для связи потока с канавками 3. Фильтр содержит пористую пробку 1 из ацетата целлюлозы или иного фильтрующего материала, например, из волокна или пенистого материала, и заключен в трубчатый пластмассовый мундштук 7, который может иметь канавки 3, проходящие вдоль внешней поверхности. Если канавки 3 проходят по всей длине, предусматриваются уплотняющие средства, чтобы предотвратить поступление дыма от табака, или мундштук имеет площадь поперечного сечения, достаточно большую по сравнению с площадью поперечного сечения табака, чтобы канавки 3 открывались в атмосферу. Способы приготовления трубчатого мундштука известны (например, экструзия).
Предлагаемый фильтр действует следующим образом.
Вентилирующий воздух подается к табачному дыму и окружает его поток, проходит через фильтрующий элемент таким образом, что сразу после выхода дыма из конца фильтра, обращенного ко рту, он полностью и мгновенно диспергирует и смешивается с вентилирующим и окружающим воздухом. Такое смешивание обеспечивает быстрый контакт сильно разбавленного дыма со вкусовыми рецепторами курящего.
Чтобы достичь мгновенного смешивания сразу после того, как дым выходит из фильтра, необходимо обеспечить сигаретный фильтр множеством каналов для вентилирующего воздуха вокруг фильтрующего элемента, при этом площадь поперечного сечения таких вентиляционных каналов должна быть определенной, определенными должны быть также скорости потока вентилирующего воздуха и дыма в данных условиях вытяжки дыма. Мгновенное смешивание у выходной поверхности фильтра может быть получено, если фильтр для сигареты обеспечивает выполнение следующего уравнения:

[image: image2.wmf],

AV

n

f

A

U

K

-

×

×

=

100


где K > 0,035; Af - площадь поперечного сечения отдельного канала; AV - площадь поперечного сечения общей поверхности фильтра; U - процент вентилирующего воздуха в общем потоке после фильтра, определяемый уравнением:

[image: image3.wmf],

s

q

v

q

v

q

U

×

×

+

×

×

×

=

400


где qv - общая скорость потока вентилирующего воздуха; qs - скорость потока дыма через фильтрующий элемент; n - число каналов для вентилирующего воздуха (должно быть равно по крайней мере 3, желательно, чтобы число каналов было равно или меньше 7). Содержание вентилирующего воздуха в общем потоке (вентилирующий воздух плюс дым) должно быть 60 - 95 %. Отношение площади поперечного сечения фильтрующего элемента к вентилирующим каналам AV/Af должно быть меньше 0,01, чтобы большая часть дыма диспергировала в 1 см (стандартный фильтр 20 - 27 мм в окружности) от конца фильтра при затяжке со скоростью 17,5 см3/с. Оптимальное число каналов 5 или 4, вентилирующий воздух составляет 65 - 90 % и, по крайней мере, 75 % дыма диспергирует в 1 см от конца фильтра. Предлагаемый сигаретный фильтр позволит улучшить вкус дыма при курении за счет мгновенного диспергирования табачного дыма при его выходе из фильтра и смешивания с окружающим воздухом, что обеспечит быстрый контакт сильно разбавленного дыма со вкусовыми рецепторами курящего.
Формула изобретения
Сигаретный фильтр, включающий пористую пробку, заключенную в обертку, выполненную непроницаемой для дыма и имеющую открытые с одной стороны продольные канавки полукруглого сечения, симметрично расположенные на ее поверхности, отличающийся тем, что с целью улучшения вкуса дыма при курении сигареты, канавки на поверхности обертки расположены так, что их открытая часть размещена на конце фильтра, обращенного ко рту курящего, при этом площадь поперечного сечения канавок равна 0,125 - 1,000 % общей площади поперечного сечения фильтра, а число канавок составляет от 3 до 7.
[image: image4.png]



Фиг. 1

[image: image5.png]



Фиг. 2

[image: image6.png]



Фиг. 3
Ответственный за выпуск                 Ногай С.А.
___________________________________________________________________________________

Кыргызпатент, 720021, г. Бишкек, ул. Московская, 62, тел.: (312) 68 08 19, 68 16 41, факс: (312) 68 17 03
1








PAGE  
1

_1378552540.unknown

_1378553027.unknown

