220


[image: image1.wmf]
	(19) KG
	(11)
	220
	(13)
	С2

	
	

	(51)6
	A01D 46/08, A01M 21/04;

A01G 7/00


(12) ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ
к патенту Кыргызской Республики


ГОСУДАРСТВЕННОЕ АГЕНТСТВО
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ (КЫРГЫЗПАТЕНТ)
(10) 2002400
(21) 4937936/SU
(22) 19.04.1991
(46) 01.10.1997, Бюл. №1, 1998
(76) Ящугин Н.Н. (KG)
(56) А.с. СССР №925282, кл. A01M 21/00, 1980
А.с. СССР №976916, кл. A01M 21/04, 1981
(54) Способ дефолиации хлопчатника
(57) Использование: в сельском хозяйстве, в частности в способах дефолиации хлопчатника. Сущность изобретения: способ предусматривает обработку кустов хлопчатника горячим воздухом, полученным при сжигании органического топлива и смешанным с выхлопными газами двигателя внутреннего сгорания трактора. По патрубкам 6 и 7 технический керосин и мазут подаются в камеру сгорания 8, куда поступают также и выхлопные газы трактора по патрубкам 5. Из камеры сгорания 8 через искрогаситель 9 систему воздуховодов 10 и распределительных патрубков 11 газовый поток посредством распылителей направляется на кусты хлопчатника, находящиеся термокамерах 13. При этом все части устройства, обтекаемые изнутри горячим воздушным потоком, имеют теплоизоляцию 15. Наилучший эффект дефолиации обеспечивается при температуре газового потока 170-190°C и времени воздействия на кусты 20- 25 с. После такой обработки листья сворачиваются и опадают со стеблей через 3 - 5 сут. 2 ил.
Изобретение относится к сельскому хозяйству, в частности к способам обработки стеблевых культур перед уборкой урожая, и может быть использовано для удаления листьев хлопчатника перед машинной уборкой хлопка-сырца.
Известен способ удаления листьев хлопчатника с применением специальных химических веществ - дефолиантов-бутифос и хлорат магния, которые распыляются над растениями с помощью сельхозавиации или навесными тракторными агрегатами ОТН-8-16 и ОВХ-14.
К недостаткам этого известного способа следует отнести то, что все применяемые дефолианты являются высокотоксичными летучими препаратами, опасными для здоровья человека и животных, заражают окружающую среду.
Известны также способы термического воздействия на биологические организмы с целью их уничтожения – обеззараживание медицинских инструментов их кипячением в течение достаточного времени или дезинфекция жилищ домашних животных, птиц, пчел путем воздействия пламени (фламбированием).
Так, известен способ стерилизации путем термического воздействия сухим паром в печах Пастера (сушильных шкафах) специального инструмента и посуды для пасечного хозяйства. Печь Пастера представляет собой двухстенный шкаф, покрытый асбестом или теплоизоляционным материалом. Температура при стерилизации поддерживается на уровне не ниже 140°C в течение 2 ч или при 170°C в течение 45 мин. Данный способ взят в качестве прототипа.
Однако рассмотренный выше способ термического воздействия осуществим только закрытых объемах, в стационарных условиях.
Целью изобретения является снижение вредности технологического процесса удаления листьев хлопчатника для окружающей среды.
Цель достигается тем, что в способе удаления листьев хлопчатника, осуществляемого с помощью сельхозтехники, химическое воздействие на листья хлопчатника заменяется термическим воздействием путем обдува газового потока в течение 20-25 с.
Сущность этого способа заключается в следующем: необходимый для термического воздействия на листья хлопчатника газовый поток с температурой 170-190°C получается в специальном воздухонагревателе, навешенном на трактор Т-28×4. Источником тепла служит сжигание в специальном устройстве органического топлива. Затем, горячий воздух, проходя через регулирующие его температуру и количество (расход) устройство, поступает в передвижную (передвигающуюся вместе с трактором) камеру для термического воздействия на листья хлопчатника.
При проведении этих работ трактор двигается со средней скоростью 4.5 км/ч, или 1.0 - 1.2 м/с. В зоне рабочей камеры (ее длина 2 м) кусты хлопчатника находятся в течение 2 с. Однако нужно учесть, что в период созревания кусты хлопчатника имеют большое наличие, как листьев, так и раскрытых коробочек. Горячий поток газовой смеси (170-190°C), окутав куст, не сразу уходит в атмосферу, а еще 20-25 с находится в кустах, создав свой микроклимат. Погода же в этот период времени бывает солнечная, безветренная. При более низком воздействии температур (65-70°C) также возникает деформация листьев, но более слабых и мелких. Процесс отмирания и опадания происходит более длительное время, что и не достигает цели. Поэтому для того, чтобы опали все листья одновременно, нужна более высокая температура в пределах 170-190°C. Это было установлено при испытании опытного образца установки.
На фиг. 1 изображено устройство для осуществления способа; на фиг. 2- разрез А-А на фиг. 1.
Устройство содержит вентилятор 1, на всасывающем трубопроводе 2 которого имеется заслонка 3, теплообменную камеру 4 с патрубком 5 для использования выхлопных газов двигателя трактора, патрубки 6 и 7 для подачи соответственно керосина и мазута, камеру сгорания 8, искрогаситель 9 и систему воздухопроводов 10, распределительные патрубки 11, распылители 12, установленные в термокамере 13, датчик температуры 14.
Все части устройства, обтекаемые горячим воздухом, имеют теплоизоляцию 15.
Способ удаления листьев хлопчатника осуществляется с помощью описанного устройства следующим образом.
Устройство устанавливают на тракторе. На лонжеронах последнего устанавливают две емкости - одна для мазута, а вторая – для легковоспламеняющегося топлива (технический керосин), которые по патрубкам 6 и 7 подаются в камеру сгорания 8, и технический керосин используется для разогрева камеры и поджога мазута. Количество подаваемого топлива регулируется с кабины трактора. Необходимый для поддержания горения топлива воздух подается в камеру сгорания 8 с помощью вентилятора 1. Количество подаваемого воздуха, измеряемого датчиком 14, регулируется с помощью заслонки 3, установленной на всасывающем трубопроводе 2 вентилятора 1. Газовый поток, нагнетаемый вентилятором с необходимой температурой, проходя по воздухопроводу 10 через искрогаситель 9, поступают в распределительные патрубки Ни через форсунки попадают внутрь камеры 4. Температура горячего воздуха контролируется с помощью датчиков 14.
Выхлопные газы от двигателя трактора, проходя через камеру сгорания, подогревают топливо и воздух, что приводит к экономии некоторого количества тепловой энергии.
В процессе движения трактора вдоль борозд хлопковых плантаций и происходят нарушения нормальной жизненной функции растений, вызывая изменения морфологических особенностей листьев, что и приводит к их опаданию.
Время термической обработки листьев стеблей хлопчатника регулируется скоростью продвижения трактора по борозде. Весь механизм навешивается на трактор Т-28х4. Вентилятор получает привод вращения от вала отбора мощности трактора.
К недостаткам способа относится, во-первых, невысокий КПД 30 устройства, т.к. относительно большое количество газового потока теряется в окружающую среду; во-вторых, выделение углекислого газа при работе устройства для получения газового потока (сжигание органического топлива); в третьих, использование тепла выхлопных газов от двигателя затруднителен, т.к. снижение скорости выхлопных газов приводит к подгоранию клапанов двигателя и преждевременному их износу.
Проведенные полевые эксперименты показали, что наибольший эффект при удалении листьев хлопчатника достигается при температуре газового потока 170-190°C, действующего в течение 20-25 с. После такого воздействия листья сворачиваются и опадают со стеблей в течение 3-5 сут после термической обработки.
Преимуществом данного способа является отказ от применения ядохимикатов, существенное улучшение условий для работающих, снижение загрязненности (отравления) окружающей среды, что приводит к предотвращению отравления и ликвидации заболевания людей и животных.
Формула изобретения
Способ дефолиации хлопчатника, включающий воздействие на кусты хлопчатника направленным тепловым газовым потоком, отличающийся тем, что, с целью повышения эффективности способа, температуру газового потока устанавливают в пределах 170 - 190°C, а воздействие осуществляют в течение 20 - 25 с.
[image: image2.png]10
— %4

A>| '013/11 13 15
| 9 9 0
(e




Фиг. 1
[image: image3.png]



Фиг. 2
Ответственный за выпуск               Ногай С.А.
___________________________________________________________________________________

Кыргызпатент, 720021, г. Бишкек, ул. Московская, 62, тел.: (312) 68 08 19, 68 16 41, факс: (312) 68 17 03
1








1

