231


[image: image1.wmf]
	(19) KG
	(11)
	231
	(13)
	С2

	
	

	(51)6
	E04G 9/00, 17/04


(12) ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ
к патенту Кыргызской Республики


ГОСУДАРСТВЕННОЕ АГЕНТСТВО
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ (КЫРГЫЗПАТЕНТ)
(10) 1596042
(21) 4499869/SU
(22) 31.10.1988
(46) 30.06.1998, Бюл. №2, 1998
(76) Тобокелов К. (KG)
(56) А.с. SU №947356, кл. Е04G 9/00, 17/04, 1981
(54) Опалубка для бетонирования монолитных железобетонных сооружений
(57) Изобретение относится к области строительства и может быть использовано для бетонирования монолитных железобетонных сооружений различного назначения. Цель изобретения - упрощение технологии изготовления опалубки и улучшение качества возводимых сооружений. Опалубка включает щиты 1, скобы 4 и винтовой домкрат 8, снабженный ползунами 6, гайками 7 и П - образной пятой 11, установленной в сферической канавке 10 винта 9 домкрата. Скоба 4 содержит направляющие 5, по которым перемещается гайка 7 домкрата. Стыкуемые щиты опалубки со стороны палубы имеют перекрещивающиеся накладки. 1 з. п. ф-лы, 2 ил.
Изобретение относится к строительству и может быть использовано для бетонирования монолитных бетонных сооружений различного назначения.
Известна опалубка для бетонирования монолитных железобетонных сооружений, содержащая опалубочные щиты с жестко прикрепленными с наружной стороны концевыми ребрами, снабженными направляющими открылками и приспособление для выравнивания щитов в виде скобы, имеющее винтовой домкрат, контактирующий с концевыми ребрами щитов.
Недостаток данного изобретения заключается в том, что конструкция не обеспечивает достижения общей плоскостности смежных опалубочных поверхностей.
Задача изобретения - упрощение технологии изготовления опалубки и улучшения качества возводимых сооружений.
Поставленная задача решается тем, что в опалубке для бетонирования монолитных железобетонных сооружений, содержащей опалубочные щиты с жестко прикрепленными с наружной стороны концевыми ребрами, снабженными направляющими открылками и приспособление для выравнивания щитов в виде скобы, имеющее винтовой домкрат, контактирующий с концевыми ребрами щитов, винтовой домкрат приспособления для выравнивания положения щитов снабжен опорной П-образной пятой, гайкой и ползуном, скоба - направляющими, причем винт домкрата выполнен со сферической канавкой, в которой установлена П-образная пята с возможностью поворота относительно оси винта, а ползуны жестко прикреплены к гайке и размещены в направляющих скобы. Причем смежные щиты со стороны палубы снабжены перекрещивающимися накладками.
На фиг. 1 изображен стык щитов опалубки, продольный разрез; на фиг. 2 ‑ вид А на фиг. 1.
Опалубка содержит скрепленные между собой щиты 1 с палубой из листового материала и концевыми ребрами 2 из уголковых профилей. Ребра 2 взаимодействуют одно с другим контактными плоскостями и снабжены направляющими открылками 3, приваренными к ребрам 2.
Направляющие открылки 3 имеют рабочие плоскости, взаимодействующие с охватывающими их скобами 4 через рабочие поверхности последних. Скоба 4 содержит направляющие 5, в которых размещаются ползуны 6, гайки 7 винтового домкрата 8. Винт 9 винтового домкрата 8 выполнен со сферической канавкой 10, где установлена П - образная пята 11с возможностью поворота относительно оси винта. Щиты 1 со стороны палубы содержат перекрещивающиеся накладки 12 для фиксации положений относительно друг к другу.
Опалубка работает следующим образом.
При сборке опалубки щиты совмещают плоскостями концевых ребер 2. Заводят скобы 4 на открылки 3 до контакта с рабочими поверхностями. Винт 9 при этом должен быть немного вывинчен для свободного перемещения гайки 7 относительно направляющих 5. Затем, ориентируя П - образную пяту 11 на открылки 3 смежных щитов, перемещают гайку 7 по направляющим 5. При этом положении затягивают винт 9 до полного упора. Благодаря такой конструкции происходит перемещение щитов относительно друг к другу по плоскостям концевых ребер 2, исключая перепад основных рабочих поверхностей. Более четкая фиксация рабочих поверхностей щитов обеспечивается наличием в них со стороны палубы перекрещивающихся накладок 12.
В случае наличия в щитах накладок 12 распалубка производится укрупненными панелями.
Формула изобретения
1. Опалубка для бетонирования монолитных железобетонных сооружений, содержащая опалубочные щиты с жестко прикрепленными с наружной стороны концевыми ребрами, снабженными направляющими открылками и приспособление для выравнивания положения щитов в виде скобы, имеющее винтовой домкрат, контактирующий с концевыми ребрами щитов, отличающаяся тем, что винтовой домкрат приспособления для выравнивания положения щитов снабжен опорной П-образной пятой, гайкой и ползуном, а скоба - направляющими, причем винт домкрата выполнен со сферической канавкой, в которой установлена П-образная пята с возможностью поворота относительно оси винта, а ползуны жестко прикреплены к гайке и размещены в направляющих скобы.
2. Опалубка по п. 1, отличающаяся тем, что смежные щиты со стороны палубы снабжены перекрещивающимися накладками.
[image: image2.png]



Фиг. 1
[image: image3.png]BudA

12




Фиг. 2
Ответственный за выпуск                 Арипов С.К.
_______________________________________________________________________________
Кыргызпатент, 720021, г. Бишкек, ул. Московская, 62, тел.: (312) 68 08 19, 68 16 41, факс: (312) 68 17 03
1








PAGE  
1

