234


[image: image1.wmf]
	(19) KG
	(11)
	234
	(13)
	C2

	
	

	(51)6
	E04G 11/02


(12) ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ
к патенту Кыргызской Республики


ГОСУДАРСТВЕННОЕ АГЕНТСТВО
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ (КЫРГЫЗПАТЕНТ)
(10) 1564306
(21) 4450927/SU
(22) 28.06.1988
(46) 30.06.1998, Бюл. №2, 1998
(75) Тобокелов К., Керцер Б.А., Морозов В.И., Ипатьев А.А. (KG) 
(73) Тобокелов К. (KG)
(56) А.с. SU №1162927, кл. Е04G 11/02, 1985
(54) Блочная опалубка
(57) Изобретение относится к строительству и может быть применено при возведении стен из монолитного железобетона. Целью изобретения является сокращение трудозатрат на опалубочных работах и повышение качества поверхности возводимых конструкций. Блочная опалубка оборудована механизмом распалубки из Г-образных рычагов 14, шарнирно соединенных со стойками 3 и угловыми элементами 2, и шарнирных рычагов 10, при перемещении которых посредством тяги 6 за петли 7 щиты 1 и угловые элементы 2 отклоняются внутрь возводимой ячейки, что позволяет извлечь из нее опалубку и переместить ее на очередную технологическую захватку. 5 ил.
Изобретение относится к строительству и может быть применено при возведении стен из монолитного железобетона.
Цель изобретения ‑ сокращение трудозатрат на опалубочных работах и повышение качества поверхности возводимых конструкций.
На фиг. 1 изображена блочная опалубка, вид сверху; на фиг. 2 - разрез А-А на фиг. 1, повернуто; на фиг. 3 - разрез Б-Б на фиг. 2; на фиг. 4 - разрез В-В на фиг. 2; на фиг. 5 - разрез Г-Г на фиг. 4.
Блочная опалубка содержит щиты 1, угловые элементы 2, стойки 3 с домкратами 4, рабочую платформу 5 с тягами 6 и петлями 7, настил 8 с люком 9, рычажные пары 10, верхние 11 и нижние 12 коромысла, концы которых выполнены в виде перпендикулярных друг другу осей 13 и Г - образные рычаги 14.
Щиты 1 снабжены верхними и нижними втулками 15, взаимодействующими в виде двух подвижных (вращательных и поступательных) кинематических пар с осями 13 верхних 11 нижних 12 коромысел. Каждый угловой элемент 2 снабжен пальцем 16 и кронштейном 17, на котором шарнирно подвешен Г - образный рычаг 14. Стойка 3 в верхней части соединена шарнирно с прямым концом Г - образного рычага 14 и снабжена стропами 18, а в нижней части направляющей 19 с крючком 20, зацепленным за палец 16 углового элемента 2. Тяги 6 рабочей платформы 5 снабжены толкателями 21, взаимодействующими с Г - образными рычагами 14, и прикреплены шарнирно к общей оси рычажных пар 10.
Нижние коромысла 12 включают ползун 22, подвижно посаженный на направляющей 19 стоек 3. Рычажные пары 10 со своими рычагами шарнирно прикреплены к ползунам 22 и направляющим 19. Г-образные рычаги 14 свободными концами шарнирно установлены на средних частях верхних коромысел 11.
Опалубка работает следующим образом.
Краном или другими подъемными средствами поднимают опалубку за стропы 18. Под действием собственного веса щитов 1, угловых элементов 2 она принимает проектные размеры возводимой ячейки и в таком положении устанавливают опалубку на проектную отметку. При этом Г-образные рычаги 14 повернуты в нижнее положение, т.е. они воздействуют на верхние коромысла 11 и за счет кинематических пар верхние части щитов 1 раздвинуты. Под действием рабочей платформы 5 и тяги 6 рычажные пары 10 находятся в горизонтальном положении, воздействуя на ползун 22 нижних коромысел 12, которые взаимодействуют нижними частями щитов 1 и раздвигают их. Угловые элементы 2, опускаясь вниз и зацепляясь пальцами 16 за крючки 20 стоек 3, прижимаются к кромкам щитов.
В этом положении опалубки производят бетонирование конструкций. После набора бетоном распалубочной прочности производят распалубку.
Для этого стропят опалубку за петли 7 рабочей платформы 5 подъемным устройством (ручная лебедка) и осуществляют подъем рабочей платформы 5.
При этом тяги, действуя на рычажные пары 10, приводят в движение ползун 22 нижних коромысел 12, которые открывают от бетона нижние части щитов 1. Отрыв щитов от бетона идет "по линии", начиная от нижних частей щитов, далее толкатели 21 взаимодействуя с Г-образными рычагами 14, поворачивают их вокруг шарнира на стойке 3. При этом под действием Г-образных рычагов поднимаются верхние коромысла 11, сдвигая щиты вовнутрь. С поворотом Г-образных рычагов 14 за счет шарнирного соединения с ними отрываются от бетона и угловые элементы 2.
После чего опалубку стропят краном за петли 7, поднимают до выхода ее из возводимой ячейки и перемещают на пост чистки и смазки.
Формула изобретения
Блочная опалубка, включающая щиты, угловые элементы, стойки с домкратами, рабочий настил и механизм распалубки, отличающаяся тем, что, с целью сокращения трудозатрат на опалубочных работах и повышения качества поверхности возводимых конструкций, механизм распалубки выполнен в виде верхних и нижних коромысел, Г-образных рычагов, направляющих с крючками и ползунами и шарнирных рычажных пар, соединенных в средних шарнирах тягами с рабочим настилом, а концевыми шарнирами - со стойками и ползунами, при этом оси коромысел установлены с возможностью поворота и осевого перемещения в закрепленных на щитах втулках, Г-образные рычаги шарнирно соединены со стойками, верхними коромыслами и угловыми элементами, причем последние имеют пальцы, контактирующие с крючками направляющих, а направляющие жестко закреплены в нижних частях стоек.
[image: image2.png]



Фиг. 1
[image: image3.png]— WWIHOND DUOIag

16
20




Фиг. 2
[image: image4.png]17 —





Фиг. 3

[image: image5.png]



Фиг. 4
[image: image6.png]ANMRIIIRNINIRRININNNNNRNRNNNRNY





Фиг. 5

Ответственный за выпуск                  Арипов С.К.
_____________________________________________________________________________
Кыргызпатент, 720021, г. Бишкек, ул. Московская, 62, тел.: (312) 68 08 19, 68 16 41, факс: (312) 68 17 03
1








PAGE  
1

