25


	(19) KG
	(11)
	25
	(13)
	C2

	
	

	(51)5
	G05D 9/02


[image: image1.wmf]
(12) ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ
к патенту Кыргызской Республики


ГОСУДАРСТВЕННОЕ АГЕНТСТВО
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ (КЫРГЫЗПАТЕНТ)
(21) 5035527
(22) 01.04.1992
(32) 01.04.1992
(71) (72) Бочкарев Я.В. (KG)
(56) Авторское свидетельство СССР №1504643, кл. G05D 9/00, 1989 /прототип/
(54) Авторегулятор уровня верхнего бьефа в гидротехнических сооружениях
(57) Авторегулятор уровня верхнего бьефа в гидротехнических сооружениях относится к устройствам гидроавтоматики и, в частности к регуляторам уровня верхнего бьефа русловых потоков, и предназначено для использования в гидротехнических сооружениях гидромелиоративных систем. Целью изобретения является повышение эксплуатационной надежности и расширение функциональных возможностей. Сущность изобретения: устройство содержит ковшовый затвор с верховой осью вращения, снабженный емкостью- корректором, датчиком уровня, центральная часть затвора выполнена в виде наклонной плоскости, выступающей в верхний бьеф, до отметки расчетного уровня и снабжен боковыми щеками, а в основании имеет цилиндрическое полотнище с центром очертания на оси вращения. Положительный эффект: применение предлагаемого авторегулятора обеспечит повышение эксплуатационной надежности и позволит расширить функциональные возможности.
Изобретение относится к устройствам гидроавтоматики и, в частности к регулятором уровня верхнего бьефа русловых потоков, и предназначено для использования в гидротехнических сооружениях гидромелиоративных систем.
Известен авторегулятор, включающий секторный затвор, выполненный в виде герметичной емкости с верховой горизонтальной осью вращения, сообщаемый с верхний бьефом отверстием влива и с нижним бьефом-сифоном, который управляется датчиком-трубкой, соединенной одним концом с капором сифона, а другим - с верхним бьефом на расчетном уровне.
Недостатком данного авторегулятора является низкая эксплуатационная надежность за счет невозможности сброса мусора, плавника в верхнем бьефа, заиления камеры противодавления, необходимости повышенного крепления нижнего бьефа, так как истечение происходит из-под затвора, обуславливая повышенную кинетическую энергию.
Поставленная цель достигается тем, что в авторегуляторе уровня верхнего бьефа, содержащем расположенный на оси вращения секционный ковшевой затвор, центр очертания цилиндрического полотнища которого размещен на оси вращения, и который снабжен емкостью-противовесом и датчиком уровня, центральная секция ковшевого затвора выполнена в виде наклонной плоскости, выступающей в верхний бьеф до отметки расчетного уровня и снабжена боковыми щеками.
Новизна предлагаемого авторегулятора, по сравнению с прототипом, состоит в исполнении ковша запорно-регулирующего органа в виде наклонной плоскости, выступающей верхним в верхний бьеф и образующей в совокупности с боковыми щеками полигональный в плане водослив, а в основном жестко соединенный в цилиндрической стенкой, снабженной емкостью-корректором, выполненным в разрезе в вид четверти цилиндра одного радиуса очертания с основанием ковша, сообщенного с верхним бьефом отверстием влива, а с нижним - сифоном, управляемым датчиком - зарядной трубкой.
Авторегулятор работает следующим образом.
При отсутствии воды в верхнем бьефа или уровне ее ниже hp (hp - расчетный напор) авторегулятор находится в закрытом положении. Закрытие его обеспечивается моментом силы тяжести (веса) затвора, lG -плечо силы относительно оси вращения. По мере повышения уровня емкость-противовес через отверстие влива заполняется водой, обеспечивая тем самым движущий момент емкости-противовеса, так как силы P1=P2 сила давления Р на наклонную стенку будет увеличиваться. При достижении уровня воды верхнего бьефа величины hp момент сила P станет равен моменту G, то есть Мр= Plp=Glg (lp - плечо силы P относительно оси вращения). При малейшем повышении уровня сверх hp затвор придет в движение. С открытием момент Mр начнет падать за счет уменьшения силы P, а также за счет возникновения противодавления на наклонную плоскость от переливающегося через ковш сила воды. При этом по достижении hp вход в трубку погрузится в воду, и последняя через трубку начнет поступать в сифон и зарядит его путем выноса воздуха через нисходящую ветвь сифона. По мере зарядки сифона вода из емкости - противовес начнет через сифон выливаться в нижний бьеф, спорожняя емкость-противовеса, вынося из нее одновременно ил и т.п., т.е. промывая ее. Для обеспечения опорожнения емкости G сечение сифона подбирается так, чтобы расход его был больше максимального расхода влива в емкость-противовес, через створки, при минимальном перепаде на сифоне. В результате истечения из емкости-противовеса, последняя будет спорожнятся. По мере опорожнения емкости-противовеса возникнет разность давлений, то есть P1 станет больше P2 на радиальную грань ёмкости-противовеса или возникнет разность моментов этих сил относительно оси вращения, ΔM=MP1=MP2, обеспечивая коррекцию дефицита моментов Mg-Mp. По мере открытия будет падать уровень и по мере падения трубка начнет захватывать воздух, разряжая тем самым сифон и уменьшая его расход. В результате уровень емкости-противовеса повысится, уменьшая ΔM=MP1-MP2 и затвор начнет закрываться. Равновесие наступит при балансе притоке емкость-противовес и истечение из нее, при равенстве моментов сил, действующих на авторегулятор, т.е. 
[image: image2.wmf]å

M

=G lG+P2 lp2-P lp-Pl lр=0, что будет при расчетном уровне.
Применение предлагаемого авторегулятора, по сравнению с прототипом, обеспечивает повышение эксплуатационной надежности и расширение функциональных возможностей, так как он может быть применен на перегораживающих, сбросных сооружениях, головных водозаборных узлах, головных регуляторах, и т.п. независимо от режима истечения.
Формула изобретения
Авторегулятор уровня верхнего бьефа в гидротехнических сооружениях, содержащий расположенный на оси вращения секционный ковшовый затвор, центр очертания цилиндрического полотнища которого размещен на оси вращения, и который снабжен емкостью-противовесом и датчиком уровня, отличающийся тем, что центральная секция ковшевого затвора выполнена в виде наклонной плоскости, выступающей в верхний бьеф до отметки расчетного уровня и снабжена боковыми щеками.
Ответственный за выпуск                  Ногай С.А.
_____________________________________________________________________________

Кыргызпатент, 720021, г. Бишкек, ул. Московская, 62, тел.: (312) 68 08 19, 68 16 41, факс: (312) 68 17 03
1








1

_1322318858.unknown

