269




	(19) KG
	(11)
	269
	(13)
	C2

	
	

	(51)6
	F02B 25/02


ГОСУДАРСТВЕННОЕ АГЕНТСТВО

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ (КЫРГЫЗПАТЕНТ)
(12) ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ
к патенту Кыргызской Республики

(21) 970044.1
(22) 25.03.1997

(46) 31.03.2000, Бюл. №1
(76) Балашов Е.А. (KG)
(56) Вершигора О.Д. Переднеприводные автомобили серии ВАЗ. - М., 1985

(54) Способ работы двигателя внутреннего сгорания
(57) Изобретение относится к машиностроению, в частности, к двигателям внутреннего сгорания. Задача изобретения - увеличение мощности, коэффициента полезного действия, экономичности, повышение равномерности работы, увеличение оборотов и ускорения двигателя. Задача решается так, что выпуск отработанных газов осуществляется в момент, когда поршень будет находиться в диапазоне от 42( до достижения “нижней мертвой точки” и до 40( после прохождения “нижней мертвой точки”, а момент окончания выпуска - когда поршень будет находиться в диапазоне от 0( до 12( после прохождения “верхней мертвой точки”. 1 табл.
Изобретение относится к машиностроению, в частности, к двигателям внутреннего сгорания.

Известен способ работы двигателей внутреннего сгорания, состоящий в том, что осуществляются последовательно следующие такты работы: впуск в камеру сгорания горючей смеси, сжатие ее, воспламенение сжатой горючей смеси, расширение продуктов сгорания и выпуск отработанных газов. Такие такты происходят во всех камерах сгорания с определенным сдвигом по тактам. Управление последовательностью тактов работы осуществляется распределительным валом, который приводится во вращение от коленчатого вала.

Фазы газораспределения довольно широко варьируются в зависимости от конструкции двигателей, но для каждого типа двигателя они строго регламентированы.

Полезная работа производится только во время такта расширения продуктов сгорания горючей смеси - такт “рабочий ход”, а остальные такты вспомогательные и на их проведение затрачивается полезная мощность, развиваемая двигателем.

Известны следующие фазы газораспределения в зависимости от типов двигателей, установленных на различных моделях автомашин (фазы газораспределения приведены в таблице).
Углы отчитываются по повороту коленчатого вала относительно прохождения поршнем верхней мертвой точки (ВМТ) и нижней мертвой точки (НМТ).

Ближайшим аналогом изобретения является способ работы двигателя, установленного на автомобилях модели “Жигули” (ВАЗ 21), который работает в четырехтактном режиме по вышеописанному способу и имеет следующие фазы газораспределения: выпуск отработанных газов начинается в момент, когда поршень будет находиться в 42( до “нижней мертвой точки” и заканчивается на 17( после прохождения поршнем “верхней мертвой точки”, при отсчете по углу поворота коленчатого вала [1].
Недостаток этого способа работы двигателя - малый угол, при котором происходит “рабочий ход” поршня, когда выполняется полезная работа.

Задача изобретения - повышение коэффициента полезного действия, повышение равномерности работы, увеличение числа оборотов и ускорения двигателя.

Задача решается установкой фаз газораспределения таким образом, что момент начала выпуска отработанных газов производится тогда, когда поршень будет находиться в диапазоне от 42( до достижения “нижней мертвой точки” и до 40( после прохождения “нижней мертвой точки”, а момент окончания выпуска тогда, когда поршень будет находиться в диапазоне от 0( до 12( после прохождения “верхней мертвой точки”.

Установку таких фаз газораспределения осуществляют путем минимальной доработки двигателя

Работа двигателя по данному способу происходит следующим образом: после такта впуска горючей смеси и ее сжатия выпуск отработанных газов начинается в моменты, когда поршень будет находиться в диапазоне от 47( до “нижней мертвой точки” и до 40( после прохождения “нижней мертвой точки”, а момент окончания выпуска - когда поршень будет находиться в диапазоне от 0( до 12( после прохождения “верхней мертвой точки”, что позволяет полнее использовать энергию сгорания топлива.
Таблица
	Тип 
	Выпускной клапан, в град.
	Впускной клапан, в град.

	автомашины
	f1
	f2
	f3
	f4

	ВАЗ заднеприводной
	42
	10
	12
	40

	ВАЗ переднеприводной
	47
	17
	33
	79

	Москвич
	70
	30
	30
	70

	ЗМЗ 53-12
	50
	22
	24
	64

	ЗИЛ 130
	67
	47
	31
	83

	КамАЗ
	66
	10
	10
	46


где:

f1- угол начала выпуска отработанных газов, опережение до НМТ;

f2- угол момента окончания выпуска отработанных газов, после прохождения ВМТ;

f3- угол момента начала впуска рабочей смеси, опережение до ВМТ;

f4- угол момента окончания впуска рабочей смеси, после прохождения НМТ.

Формула изобретения

Способ работы двигателя внутреннего сгорания путем впуска в рабочие цилиндры рабочей смеси, воспламенение рабочей смеси, его сгорание, расширение продуктов сгорания в цилиндре с совершением механической работы, выпуска отработавших газов, отличающийся тем, что выпуск отработанных газов начинается в момент, когда поршень будет находиться в диапазоне от 42( до достижения "нижней мертвой точки" и до 40( после прохождения "нижней мертвой точки", а момент окончания выпуска - когда поршень будет находиться в диапазоне от 0 до 12( после прохождения "верхней мертвой точки".

Составитель описания                Масалимов Ф.Я.
Ответственный за выпуск          Арипов С.К.

__________________________________________________________________________________________

Кыргызпатент, 720021, г. Бишкек, ул. Московская, 62, тел.: (312) 68 08 19, 68 16 41, факс: (312) 68 17 03
1








PAGE  
3

_1019462794.unknown

