275




	(19) KG
	(11)
	275
	(13)
	C2

	
	

	(51)6
	H04M 19/00, 19/02


(12) ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ
к патенту Кыргызской Республики

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АГЕНТСТВО

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ КЫРГЫЗСКОЙ  РЕСПУБЛИКИ (КЫРГЫЗПАТЕНТ)
(21) 940187.1
(22) 01.09.1994
(31) Р 43 26 894.3
(32) 11.08.1993
(33) DE
(46) 31.03.2000, Бюл. №1
(71)(73) Алкател СЕЛ АО (DE)
(72) Ульрих Манике, Михаель Кнебель, Ральф Стиава (DE)
(56) Патент Германии 3231573.1 A1, кл. H04M 3/06, 1983 
(54) Коммутирующее устройство для отключения вызывного напряжения в электронной абонентской схеме 

(57) Изобретение относится к устройствам телефонной сети, а именно к устройствам для отключения вызывного напряжения в электронной абонентской схеме. Задача изобретения ‑ устранение ошибочного опознавания ответвления. Задача решается тем, что коммутирующее устройство для отключения вызывного напряжения в электронной абонентской схеме, содержащее схему опознавания тока с последовательно соединенным фильтром низких частот и первый компаратор для опознавания тока в ответвлении и для образования сигнала ответвления, к каскаду у фильтра низких частот и первого компаратора, параллельно подключен каскад из второго компаратора, вентильной схемы и бистабильной схемы, при этом к цепи фильтра низких частот, вентильной и бистабильной схем подводится логическая команда вызова, а выход бистабильной схемы соединен с первым выходом вентильной схемы, второй выход которого соединен с подводом вызывного напряжения так, что на выходе бистабильной схемы подготавливается сигнал включения абонентского вызова. При этом в коммутирующем устройстве на втором компараторе в качестве напряжения сравнения служит напряжение смещения, величина которого близка к нулевым значениям потенциала. 1 з.п. ф-лы, 1 ил.
Изобретение касается коммутирующего устройства для отключения вышиною напряжения в электронной абонентской схеме, которое осуществляет сопряжение между абонентской линией и телефонной системой. Начало и конец телефонной связи сигнализируется замыканием и размыканием электрической цепи, в телефонных аппаратах с импульсным набором электрическая цепь в процессе набора номера прерывается ритмично. Изменения величины тока в абонентском ответвлении устанавливаются детекторной схемой, процесс обозначается как опознавание ответвления. О желаемом телефонном подключении вызова сигнализируется с помощью переменного напряжения вызова, которое прерывается с определенным ритмом. Наличие переменного напряжения вызова на телефонной линии называется вызывная фаза.
Известно, что подключение и отключение переменного напряжения вызова производится вблизи переходов через нулевое значение для того, чтобы избежать возникновения мешающих напряжений на абонентских линиях и по возможности ошибок при опознавании ответвления, а также для того, чтобы удерживать на минимальном уровне нагрузку соответствующих элементов путем включения лишь малых токов.
Известно коммутирующее устройство, которое содержит схему опознавания тока с последовательно соединенным фильтром низких частот и компаратор для опознавания тока в ответвлении и для образования тока ответвления.
Его недостаток в том, что, если вызванный абонент не отвечает, то есть процесс опознания ответвления не состоялся, то в соответствии с тактом вызова после определенного времени при нормальной эксплуатации при переходе через нулевое значение переменного напряжения вызова включается абонентская схема. Фильтр низких частот должен иметь постоянную времени ч=50...80 ms для того, чтобы в достаточной степени погасить переменный ток вызова, наложенный на распознаваемый постоянный ток. При нормальной эксплуатации фильтр отключается, так как в противном случае процесс опознания ответвления проходил бы недопустимо медленно. При отсутствии команды вызова производится отключение фильтра низких частот логическим сигналом вызова так, что при нормальной эксплуатации каждое изменение тока в абонентском ответвлении будет опознано без промедления. Однако отсюда вытекает проблема отключения напряжения вызова. Если отключение переменного напряжения вызова происходит вблизи перехода этого напряжения через нулевое значение, то возникает опасность, что в результате смещения фаз между напряжением и током, обусловленного емкостной нагрузкой подключенной абонентской схемы, потечет ток, который будет симулировать ток ответвления, и приведет к ошибочному распознаванию ответвления, так как фильтр в это время отключен.
Правда, есть возможность исправить это ошибочное поведение абонентской схемы за счет дополнительных затрат в программном обеспечении, предусмотренном для распознавания ответвления.
Задача изобретения состоит в устранении ошибочного опознавания ответвления.
Эта задача в соответствии с изобретением решается с помощью коммутирующего устройства для отключения вызывного напряжения в электронной абонентской схеме, содержащего схему опознавания тока с последовательно соединенным фильтром низких частот и первый компаратор для опознавания тока в ответвлении и для образования сигнала ответвления, в котором к каскаду у фильтра низких частот и первого компаратора параллельно подключен каскад из второго компаратора, вентильной и бистабильной схем, при этом к цепи фильтра низких частот, вентильной и бистабильной схемам подводится логическая команда вызова, а выход вентильной схемы соединен с первым входом бистабильной схемы, второй выход которого соединен с подводом вызывного напряжения так, что на выходе бистабильной схемы подготавливается сигнал включения абонентского вызова.
При этом в коммутирующем устройстве на втором компараторе в качестве напряжения сравнения служит напряжение смещения, величина которого близка к нулевым значениям потенциала.
На рисунке показана схема коммутирующего устройства.
Коммутирующее устройство состоит из схемы опознавания тока S с последовательно соединенными с ней фильтром низких частот ТР и первым компаратором K1 и из второго компаратора К2, вентильной схемы G и бистабильной схемы FF.
С помощью схемы опознавания тока S снимается ток ответвления 1 и через фильтр низких частот ТР сигнал подается на первый компаратор и сравнивается с опорным напряжением uref, например, с UREF ≈ IV. Если выходное напряжение фильтра низких частот ТР больше, чем опорное напряжение, то от первого компаратора К1 исходит сигнал ответвления Us.
Параллельно цепи из фильтра низких частот ТР и первого компаратора включена схема цепи из второго компаратора K2, вентильной схемы G и бистабильной схемы FF. Выход RU' бистабильной схемы соединен с модулем, который активирует вызов для абонентской схемы. Выходное напряжение схемы опознавания тока S второй компаратор К2 сравнивает с малым напряжением смещения Uv, например, Uv ≈ 50 mV. Если выходное напряжение схемы распознавания тока S меньше, чем напряжение смещения Uv, то второй компаратор K2 управляет бистабильной схемой FF через вентильную схему. С помощью логической команды вызова RU управляется фильтр низких частот ТР, вентильная схема G и бистабильная схема FF.
В фазе вызова логическая команда вызова RU проводит сигнал High, то есть RU=H. С помощью этой команды задействуется бистабильная схема FF и на ее выходе появляется RU' = Н. С помощью сигнала High выхода бистабильной схемы FF активируется абонентский вызов. Вместе с командой RU=H приводится в действие постоянная времени фильтра низких частот ТР. Если же логическая команда вызова RU занимает положение Low-Pegel, то есть RU=L, то постоянная времени фильтра низких частот отключается, и подготавливается путь для прохождения сигнала через вентильную схему G. Второй компаратор К2 выдает сигнал только тогда, когда выходное напряжение схемы опознавания тока S меньше, чем напряжение смещения, практически только при переходе через нулевое значение тока ответвления. Тогда выходной сигнал второго компаратора K2 проходит через вентильную схему G к бистабильной схеме FF и возвращает ее к начальному значению. Через выход RU'=L абонентский вызов отключается.
Формула изобретения
1. Коммутирующее устройство для отключения вызывного напряжения в электронной абонентской схеме, содержащее схему опознавания тока с последовательно соединенным с ней фильтром низких частот, к которому подключена цепь логической команды вызова и компаратора, отличающееся тем, что к каскаду из фильтра низких частот и первого компаратора параллельно подключен каскад из второго компаратора, вентильной схемы и бистабильной схемы, при этом к цепи фильтра низких частот, вентильной и бистабильной схемам подводится логическая команда вызова, а выход вентильной схемы соединен с первым входом бистабильной схемы, второй вход которого соединен с подводом вызывного напряжения так, что на выходе бистабильной схемы вырабатывается сигнал включения или выключения абонентского вызова.
2. Коммутирующее устройство по п. 1, отличающееся тем, что на втором компараторе в качестве напряжения сравнения служит напряжение смещения, величина которого близка к нулевым значениям потенциала.
[image: image1.png]Vaer

™

K1

K2

e QU





Составитель описания                Никифорова М.Д.
Ответственный за выпуск         Арипов С.К.

   ___________________________________________________________________________________

Кыргызпатент, 720021, г. Бишкек, ул. Московская, 62, тел.: (312) 68 08 19, 68 16 41, факс: (312) 68 17 03
1








PAGE  
1

_1019462794.unknown

