329




	(19) KG
	(11)
	329
	(13)
	С2

	
	

	(51)7
	C07D 213/38, 213/80, 213/807, 401/04//
A61K 31/44


ГОСУДАРСТВЕННОЕ АГЕНТСТВО ПО НАУКЕ И

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ (КЫРГЫЗПАТЕНТ)
(12) ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ
к патенту Кыргызской Республики

(21) 970085.1
(22) 09.06.1997

(31) 08/661,206

(32) 10.06.1996

(33) US

(46) 02.04.2001, Бюл. №3

(71)(73) Американ Цианамид Компани (US)

(72) Вен-Ксу Ву (CN)

(56) US 5378843 A, 1995

US 4816588 A, 1989

EP 0331899 A2, 1989

EP 0548522 A1, 1993

SU 132225 A, 1960

(54) Способ получения галогенидов [(5,6-дикарбокси-3-пиридил) метил] аммония и способ получения имидазолиноновых соединений

(57) Изобретение относится к получению промежуточных соединений для синтеза гербицидных соединений. Задачей изобретения является получение галогенида аммония, являющегося промежуточным продуктом для получения гербицидных никотиновых кислот, их эфиров и солей на основе применения ранее не используемых для этих целей материалов. Способ получения галогенидов [(5,6-дикарбокси-3-пиридил)-метил] аммония, имеющих структурную формулу


[image: image1.wmf]
полезных в качестве исходных продуктов для получения соединений имидазолина, имеющих формулу

[image: image2.png]



8 з.п. ф-лы, 8 пр., 1 табл., 1 схема.
Галогениды (или галиды) [(5,6-дикарбокси-3-пиридил)-метил]аммония являются полезными в качестве промежуточных соединений при получении гербицидных 5-(алкоксиметил)-2-(2-имидазолин-2-ил)никотиновых кислот, сложных эфиров и солей. Способ превращения производных 5-метил-2,3-пи-ридиндикарбоновой кислоты в галиды [(5,6-дикарбокси-3-пиридил)метил]-аммония описан в патенте US 5378843. Хотя способ данного патента является полезным, ведутся непрерывные исследования в поиске новых способов получения галогенидов [(5,6-дикарбокси-3-пиридил)метил]аммония.

По этой причине, целью настоящего изобретения является создание эффективного и простого способа получения галогенидов [(5,6-дикарбокси-3-пиридил)метил]аммония.

Настоящее изобретение представляет эффективный и простой способ получения галогенида [(5,6-дикарбокси-3-пиридил)-метил]аммония, имеющего структурную формулу I


[image: image3.wmf]       (I)

где R, R1 и R2 представляют, каждый независимо, С1-С4алкил и, когда они взяты вместе, R и R1 могут образовывать 5- или 6-членное кольцо, необязательно прерванное O, S или NR3;

R3 представляет С1-С4алкил;

Х представляет Сl, Вr или I;

Z представляет водород или галоген; и Z1 представляет водород, галоген, циано или нитро, который включает окисление замещенного галогенида (3-хинолил-метил)аммония, имеющего структурную формулу II


[image: image4.wmf]
(II)

где R, R1, R2, X, Z и Z1 имеют значения, описанные выше для формулы I;

R4, R5, R6 и R7 представляют, каждый независимо, водород, гидрокси, нитро, OC(O)R8, галоген, NR9R10, С1-С4алкокси, SО3Н, SО2Сl или SH, при условии, что один из R4, R5, R6 и R7 является отличным от водорода или галогена;

R8 представляет С1-С4алкил, С1-С4 алкокси, фенил или NR11R12;

R9, R10, R11 и R12 представляют, каждый независимо, водород, С1-С4алкил или фенил;

их N-оксидов; и их кислотно-аддитивных солей, перекисью водорода в присутствии водного основания.

В предпочтительном воплощении настоящего изобретения замещенный галогенид (3-хинолилметил) аммония, представленный формулой II, окисляют, по крайней мере, примерно 8 молярными эквивалентами перекиси водорода в присутствии не менее примерно 1 молярного эквивалента, предпочтительно, около 4-10 молярных эквивалентов, водного раствора основания, предпочтительно при температуре в диапазоне от около 50 до около 100°C, более предпочтительно от около 75 до около 95°C.

Обнаружено, что галогениды [(5,6-дикарбокси-3-пиридил)-метил]аммония получаются с высоким выходом и степенью чистоты с помощью простого и эффективного способа настоящего изобретения.

Продукт процесса: галогениды [(5,6-дикарбокси-3-пиридил)-метил]аммония могут быть выделены путем подкисления реакционной смеси неорганической кислотой и сбора полученного в результате продукта формулы I с помощью стандартных способов. Альтернативно, реакционная смесь может быть включена в процесс, используемый для получения конечного гербицидного продукта без выделения соединения формулы I.

Примерами галогена, указанного выше для Z, Z1, R4, R6 и R7 являются фтор, хлор, бром или йод, причем хлор является предпочтительным.

Водные основания, подходящие для использования по способу настоящего изобретения включают гидроксиды щелочных металлов, такие как гидроксид натрия и гидроксид калия, гидроксиды щелочноземельных металлов, такие как гидроксид кальция, карбонаты щелочных металлов, такие как карбонат натрия и карбонат калия, карбонаты щелочноземельных металлов, такие как карбонат кальция, и их смеси. Предпочтительные водные основания включают водный гидроксид натрия и водный гидроксид калия.
Преимущественно, замещенные галогениды (3-хинолилметил)-аммония формулы II являются высокорастворимыми в водном основании. Обычно, предпочтительными являются концентрации основания от около 35 до 65 % по весу, причем концентрация от около 40 до 60 % является более предпочтительной. В прошлом, некоторые хинолины окисляли перекисью водорода в присутствии водных оснований, имеющих концентрации вплоть до около 35 % по весу (см., например, патент US 4816588). Однако, является желательным использование более концентрированного водного основания, поскольку это уменьшает количество получаемых сточных вод. Еще одним преимуществом процесса настоящего изобретения является то, что не требуются сорастворители, смешиваемые с водой, поскольку галогениды замещенного (3-хинолил-метил)аммония являются хорошо растворимыми в водном основании.
Для полного окисления замещенных галогенидов (3-хинолил-метил)аммония формулы II требуется минимум 8 молярных эквивалентов перекиси водорода. Предпочтительно, используется от около 8 до около 60 молярных эквивалентов 30 - 50 % водного раствора перекиси водорода, более предпочтительно от около 8 до 40 молярных эквивалентов 30 - 50 % водного раствора перекиси водорода, для окисления соединения формулы II.
В предпочтительном способе настоящего изобретения R, R1 и R2 представляют, каждый независимо, С1-С4алкил;

Х представляет Сl, или Вr;

Z и Z1 представляют водород;

по крайней мере, один из R4, R5, R6 и R7 представляет водород, нитро или OC(О)R8; и

R8 представляет С1-С4алкил, С1-С4алкокси или фенил.

В более предпочтительном способе настоящего изобретения R, R1 и R2 являются метилом;

Х является Вr;

R5, R6, R7, Z и Z1 являются водородом;

R4 является гидрокси, нитро или OC(O)R8; и 

R8 является С1-С4алкилом или С1-С4 алкокси.

Замещенные галогениды (3-хинолилметил)аммония формулы II могут быть получены путем галоидирования замещенного 3-метилхинолина формулы III галоидирующим агентом в присутствии растворителя и, необязательно, в присутствии каталитического количества радикального инициатора с образованием замещенного 3-галоид-метилхинолина формулы IV и взаимодействия соединения формулы IV с не менее, чем приблизительно одним молярным эквивалентом амина формулы V в присутствии растворителя. Схема реакции представлена на схеме I.

Схема I.

[image: image5.png]



(III)

[image: image6.png]rajomMnomMpoBaHue




[image: image7.png]



(IV)

[image: image8.png]NRR_ R
12
(V)




[image: image9.png]



(II)

Соединения, получаемые по способу настоящего изобретения, полезны для получения гербицидных соединений: 5-(алкоксиметил)-2-(2-имидазолин-2-ил)никотиновых кислот, сложных эфиров и солей, имеющих формулу

[image: image10.png]


     (VI)

где Z и Z1 имеют значения, определенные выше;

A представляет O или S;

R12 представляет С1-С4алкил, необязательно замещенный фенилом, необязательно замещенным одной - тремя C1-C4 алкильными группами или атомами галогена, или фенилом необязательно замещенным одной - тремя C1-C4 алкильными группами или атомами галогена;

R13 является C1-C4алкилом;

R14 является С1-С4алкилом, C3-С6циклоалкилом или R13 и R14, когда они взяты вместе с атомом, к которому они присоединены, представляют C3-C6 циклоалкильную группу, необязательно замещенную метилом, и 

R15 является водород, ди-низшим алкилимино,

C1-C12 алкилом, необязательно замещенным одной из следующих групп: C1-С3 алкокси, галоген, гидрокси, С3-С6 циклоалкил, бензилокси, фурил, фенил, галоидфенил, низший алкилфенил, низший алкоксифенил, нитрофенил, карбоксил, низший алкоксикарбонил, циано или три-низший алкиламмоний;

С3-С12 алкенилом, необязательно замещенным одной из следующих групп: C1-С3 алкокси, фенил, галоген или низший алкоксикарбонил, или двумя C1-С3 алкоксигруппами, или двумя галогеновыми группами;

C3-C6 циклоалкилом, необязательно замещенным одной или двумя C1-С3 алкильными группами; или катионом, предпочтительно выбранным из группы, состоящей из щелочных металлов, щелочно-земельных металлов, марганца, меди, железа, цинка, кобальта, свинца, серебра, никеля, аммония и органического аммония; и когда R13 и R14 представляют различные заместители, их оптических изомеров; который включает:

(а) получение соединения, имеющего формулу I


[image: image11.wmf]
(I)

где Z, Z1, R, R1, R2 и X имеют значения, определенные выше, с помощью способа, определенного выше;

(b) превращение указанного соединения формулы I в соединение, имеющее формулу VI.

Термин "низший", как его используют выше по отношению к алкильным и алкоксигруппам, означает, что алкильная или алкоксигруппа содержит от 1 до 6, предпочтительно, от 1 до 4 атомов углерода.

Превращение соединения, имеющего формулу I, в соединение, имеющее формулу VI, может осуществляться множеством способов. Можно спланировать процессы путем объединения реакций, известных для превращения одного производного карбоновой кислоты в другое.

Способы, которые могут использоваться для создания имидазолиноновых гербицидов, иллюстрируются в книге "The Imidazolinone Herbicides" D.L. Shaner and S.L. о'Connor, published 1991 by CRC Press, Boca Raton, Florida с конкретной ссылкой на главу 2, озаглавленную "Synthesis of the Imidazolinone Herbicides", страницы 8-14, и цитируемых там ссылках. Следующие патенты также иллюстрируют способы, которые могут использоваться для превращения производных карбоновой кислоты в имидазолиноновые конечные продукты.

Патенты US №№ 5378843; 5371229; 5520694; 5110930; 5122608; 5206368; 4925944; 4921961; 4959476; 5103009; 4816588; 4757146; 4798619; 4766218; 5001254; 5021078; 4723011; 4709036; 4658030; 4608079; 4719303; 4562257; 4518780; 4474962; 4623726; 4750978; 4638068; 4439607; 4459408; 4459409; 4460776; 4125727 и 4758667, и Европейские заявки на патент №№ ЕР-А-0-041623; ЕР-А-0-331899 и ЕР-А-0-388619.

Для облегчения дальнейшего понимания изобретения, представлены следующие ниже примеры, прежде всего, с целью иллюстрации его более конкретных подробностей. Изобретение не должно ограничиваться примерами, поскольку полный объем изобретения определен в формуле изобретения.
Пример 1

Получение бромида [(5,6-ди-карбокси-3-пиридил)метил]триметиламмония

[image: image12.png]~
N
Hzoz/HzO
JAN +
NaOH/Hzo
- +
Br (CH3)3N CH2 Z
- |
N

COzH

COzH




Раствор перекиси водорода (20 г, 30 % вес/вес, 12 эквивалентов) добавляют к перемешиваемому раствору бромида [(8-ацетокси-3-хинолил)метил]триметиламмония (5.0 г, 14.7 ммоль) и раствору гидроксида натрия (9.4 г, 50 % вес/вес, 8 эквивалентов) при 85 - 90°C в течение 15 минут. Полученную в результате реакции смесь перемешивают при температуре 85 - 90°C в течение 90 минут, обрабатывают дополнительным количеством раствора перекиси водорода (26 г, 30 % вес/вес 15.6 эквивалентов) при 85°C в течение 30 минут, и перемешивают при 85 - 90°C в течение одного часа. ЖХ анализ конечной реакционной смеси показывает, что получен указанный в заголовке продукт с выходом 80 %.

Примеры 2-4

Используя по существу тот же самый способ, что описан в примере 1, но используя различные бромиды [(8-за-мещенный-3-хинолил)метил]триметиламмония, получают бромид [(5,6-дикарбокси-3-пиридил)метил] 

триметиламмония с выходами, показанными в таблице 1.

Таблица 1
Получение бромида [(5,6-дикарбокси-3-пиридил)метил]триметиламмония

[image: image13.png]- +
Br (CH}) 3N CH2




	Пример
	R4
	Эквиваленты 50 % вес/вес раствора NaOH
	Эквиваленты 30 % вес/вес раствора Н2O2
	Часы перемешивания при температуре от 85 до 90°C
	% выхода соединения1 I

	2
	ОН
	8
	38
	1.83
	86

	3
	ОСО2СН3
	9.8
	58
	1.75
	83

	4
	NО2
	8
	32
	2.58
	45


1Определен с помощью ЖХ анализа реакционной смеси.

Пример 5
Получение 8-ацетокси-3-метилхинолина

[image: image14.png]CH

O
Il
- HCl + NaOH - (CH,C),0

OH

CH,

O CH;,

(@]




Смесь гидрохлоридной соли 8-гидрокси-3-метилхинолина (200 г, 1.02 моль) и гидроксида натрия (102 г, 2.55 моль) в воде (1.000 мл) обрабатывают уксусным ангидридом (208 г, 2.04 моль) при 0 - 10°C в течение 1 часа и перемешивают при комнатной температуре в течение 1 часа. Добавляют дополнительную порцию уксусного ангидрида (50 г, 0.49 моль), и полученную смесь перемешивают в течение одного часа, обрабатывают насыщенным раствором бикарбоната натрия (100 мл) и фильтруют до получения твердого вещества. Твердое вещество промывают водой, сушат при 60°C в вакуумной печи и перекристаллизуют из раствора этилацетат/гептан с получением указанного в заголовке продукта в виде белых иголок (168.5 г, выход 82 %).

Пример 6
Получение 8-бензоилокси-3-метилхинолина

[image: image15.png]



Смесь гидрохлоридной соли 8-гидрокси-3-метилхинолина (10 г, 0.051 моль) и триэтиламина (15.5 г, 0.15 моль) в метиленхлориде (100 мл) обрабатывают бензоилхлоридом (10.8 г, 0.077 моль) при 0 - 10°C в течение 1 часа, перемешивают при комнатной температуре в течение трех часов и разбавляют водой. Фазы разделяют, и органическую фазу промывают водой, сушат над безводным сульфатом магния и концентрируют в вакууме с получением твердого вещества. Твердое вещество перекристаллизуют из раствора гептана/толуола с получением указанного в заголовке продукта в виде бледно-желтых кристаллов (8.8 г, выход 65 %).

Пример 7 

Получение бромида [(8-Ацетокси-3-хинолил)метил]триметиламмония
[image: image16.png]Br  (CH,) ,N"CH,

b
0
)
1)
N—Br
o)




Раствор 8-ацетокси-3-метилхинолина (168.5 г, 0.84 моль), N-бромсукцинимида (177.9 г, 1.00 моль) и 2,2'-азобисизобутиронитрила (6.7 г, 0.04 моль) в хлорбензоле (1.675 мл) продувают азотом, нагревают при 80 - 90°C в атмосфере азота в течение 2 часов, охлаждают до комнатной температуры и фильтруют. Смесь фильтрата в ацетоне (700 мл) обрабатывают триметиламином (75.4 г, 1.28 моль) при 0 - 5°C в течение 30 минут, перемешивают при комнатной температуре в течение 1 часа и фильтруют с получением твердого вещества. Твердое вещество промывают ацетоном и сушат при 60°C в вакуумной печи с получением указанного в заголовке продукта в виде белого твердого вещества (180 г, общий выход 63 %).

Используя, по существу, ту же процедуру, но, используя различные 8-за-мещенный-3-метилхинолины, получают следующие соединения.

[image: image17.png]



R4
OC(O)C6H5
OC(O)OCH3
NO2
Пример 8
Получение бромида [(8-гидрокси-3-хинолил)метил]триметиламмония

[image: image18.png]OH




Раствор бромида [(8-ацетокси-3-хинолил)метил]триметиламмония (5.0 г, 14.7 ммоль) в метаноле нагревают с обратным холодильником в течение 13.5 часов и концентрируют в вакууме с получением остатка. Остаток сушат в вакуумной печи при 60°C с получением указанного в заголовке продукта в виде не совсем белого твердого продукта (4.4 г, выход 100 %).

Формула изобретения

1. Способ получения галогенидoв [(5,6-дикарбокси-3-пиридил) метил] аммония, имеющего структурную формулу I

[image: image19.wmf]    (I)

где R, R1 и R2 представляют, каждый независимо, С1-С4 алкил и, когда они взяты вместе, R и R1 могут образовывать 5- или 6-членное кольцо, необязательно прерванное О, S или NR3;
R3 представляет С1-С4 алкил;
X представляет Сl, Вr или I; Z представляет водород или галоген; и 

Z1 представляет водород, галоген, циано или нитро, который включает окисление галогенида замещенного (3-хинолил-метил) аммония, имеющего структурную формулу II


[image: image20.wmf]  (II)

где R, R1, R2, X, Z и Z1 имеют значения, описанные выше для формулы I;
R4, R5, R6 и R7 представляют, каждый независимо, водород, гидрокси, нитро, ОС(О)R8, галоген, NR9 R10 , С1-С4 алкокси, SО3Н, SO2Cl или
SН, при условии, что один из R4, R5, R6 и R7 является отличным от водорода или галогена;

R8 представляет С1-С4 алкил, С1-С4 алкокси, фенил или NR11R12;
R9, R10, R 11 и R12 представляют, каждый независимо, водород, С1-С4 алкил или фенил; их N-оксидов; и их кислотно-аддитивных солей, перекисью водорода в присутствии водного основания.

2. Способ по п. 1, отличающийся тем, что R, R1 и R2 представляют, каждый независимо, С1-С4 алкил;

X представляет Сl или Вr;

Z и Z1 представляют водород; по крайней мере, один из R4, R5, R6 и R7 представляет гидрокси, нитро или ОС(O)R8; и R8 представляет С1-С4 алкил, С1-С4 алкокси или фенил.
3. Способ по п. 2, отличающийся тем, что R, R1 и R2 являются метилом; 

X представляет Вr;

R5, R6, R7, Z и Z1 являются водородом; 

R4 является гидрокси, нитро или ОС(О)R8; и
R8 является С1-С4 алкилом или С1-С4 алкокси.
4. Способ по п.1, отличающийся тем, что перекись водорода присутствует в количестве от около 8 до 60 молярных эквивалентов по отношению к галогениду замещенного (3-хинолилметил) аммония формулы II.

5. Способ по п. 1, отличающийся тем, что водное основание присутствует в количестве, по крайней мере, около одного молярного эквивалента по отношению к галогениду замещенного (3-хинолилметил) аммония формулы II.

6. Способ по п. 5, отличающийся тем, что водное основание присутствует в количестве от около 4 до 10 молярных эквивалентов.

7. Способ по п. 1, отличающийся тем, что водное основание является водным гидроксидом натрия или водным гидроксидом калия.

8. Способ по п. 1, отличающийся тем, что галогенид замещенного (3-хинолилметил) аммония формулы 2 окисляют перекисью водорода в присутствии водного основания при температуре в диапазоне от 50 до 100°C.
9. Способ по п. 8, отличающийся тем, что диапазон температуры находится в пределах от 75 до 95°C.
10. Способ получения гербицидного соединения имидазолинона, имеющего формулу VI


[image: image21.wmf]    (VI)

где Z и Z1 имеют значения, определенные в п.1; А представляет O или S; R12 представляет С1-C4 алкил, необязательно замещенный фенилом, необязательно замещенный одной - тремя С1-C4 алкильными группами или атомами галогена, или фенил, необязательно замещенный одной - тремя С1-C4 алкильными группами или атомами галогена; 

R13 представляет С1-C4 алкил; R14 представляет С1-C4 алкил, С3-С6 циклоалкил или R13 и R14, когда они взяты вместе с атомом, к которому они прикреплены, представляют С3-C6 циклоалкильную группу, необязательно замещенную метилом, и R15 представляет водород, ди-низший алкилимино, С1-C12 алкил, необязательно замещенный одной из следующих групп: С1-С3 алкокси, галоген, гидрокси, С3-С6 циклоалкил, бензилокси, фурил, фенил, галоидфенил, низший алкилфенил, низший алкоксифенил, нитрофенил, карбоксил, низший алкоксикарбонил, циано или три-низший алкиламмоний;

С3-C12 алкенил, необязательно замещенный одной из следующих групп: С1-С3 алкокси, фенил, галоген или низший алкоксикарбонил, или двумя С1-C3 алкоксигруппами, или двумя галогеновыми группами;
С3-C6 циклоалкил, необязательно замещенный одной или двумя С1-C3 алкильными группами; или катион и, когда R1 и R14 представляют различные заместители, их оптических изомеров; который включает:

(а) получение соединения, имеющего формулу I,


[image: image22.wmf]     (I)

где Z, Z1, R, R1, R2 и X имеют значения, определенные в п.1, с помощью способа, определенного в п.1;

(б) превращение соединений, имеющих формулу I, в соединения, имеющие формулу VI.

Cоставитель описания                 Журина Г.А.
Ответственный за выпуск           Арипов С.К.

    __________________________________________________________________________

Кыргызпатент, 720021, г.Бишкек, ул. Московская, 62, тел. (312) 68 08 19, 68 16 41, факс (312) 68 17 03

1








PAGE  
1

_1053423890.unknown

_1053423972.unknown

_1053424188.unknown

_1053423934.unknown

_1053423539.unknown

_1053423541.unknown

_1053423535.unknown

_1053423537.unknown

_892022383.unknown

