1011




	(19) KG
	(11)
	1011
	(13)
	С1 (46) 31.01.2008

	
	

	(51)
	E02D 27/34 (2006.01)


ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПАТЕНТНАЯ СЛУЖБА

КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
(12) ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ
к патенту Кыргызской Республики под ответственность заявителя (владельца)


(21) 20060074.1

(22) 19.07.2006

(46) 31.01.2008, Бюл. №1

(76) Токтонасаров Ж.М., Андашев А.Ж., Шамшиев Н.У. (KG)
(56) Патент SU №1794143, кл. E02D 27/34, 1993
(54) Сейсмоизолирующая опора
(57) Изобретение относится к строительству, а именно к конструкциям для сейсмозащиты зданий и сооружений. Задача изобретения состоит в упрощении конструкции сейсмоизолирующей опоры и повышение надежности её работы. Сейсмоизолирующая опора состоит из попеременно чередующихся фторопластовых и металлических пластин, горизонтально установленных во фторопластовом кожухе. Она устанавливается и закрепляется между надземной и подземной опорными частями фундамента здания.
Изобретение относится к строительству, а именно к конструкциям для сейсмозащиты зданий и сооружений.
Известна антисейсмическая опора, включающая блок из послойно расположенных металлических и резиновых пластин с размещенным в нем по оси свинцовым цилиндрическим сердечником с конусной расширяющейся к подошве втулкой, выполненной из резины с модулем упругости, превышающим модуль упругости резины пластин (Патент SU №1794143, кл. E02D 27/34, 1993).

Недостатком известной антисейсмической опоры является её конструктивная сложность и низкая надежность её работы за счет старения резины.

Задача изобретения состоит в упрощении конструкции сейсмоизолирующей опоры и повышение надежности её работы.
Поставленная задача решается тем, что сейсмоизолирующая опора состоит из попеременно чередующихся фторопластовых и металлических пластин, горизонтально установленных во фторопластовом кожухе. Она устанавливается и закрепляется между надземной и подземной опорными частями фундамента здания.
Как показали эксперименты, нагрузка, передаваемая на надземную часть фундамента при землетрясении, уменьшается. Фторопластовый кожух обеспечивает совместную работу всех антифрикционных пластин опоры, и возврат здания  в исходное положение.

Сейсмоизолирующая опора состоит из попеременно чередующихся фторопластовых и металлических пластин, горизонтально установленных во фторопластовом кожухе. Она устанавливается и закрепляется между надземной и подземной опорными частями фундамента здания.
Сейсмоизолирующая опора работает следующим образом.
Действие сейсмической силы воспринимается непосредственно нижней опорной частью фундамента за счет ее контакта с основанием и передается на сейсмоизолирующую опору. Под воздействием сейсмической нагрузки происходит упругая деформация во фторопластовом кожухе, внутри которого происходит проскальзывание фторопластовых и металлических пластин относительно друг друга. В результате снижается горизонтальная сейсмическая нагрузка на здание.
Формула изобретения

Сейсмоизолирующая опора, устанавливаемая в фундаменте и включающая металлические пластины, отличающаяся тем, что её кожух изготовлен из фторопласта и она содержит между металлическими пластинами пластины из фторопласта.
Составитель описания               Ногай С.А.

Ответственный за выпуск         Чекиров А.Ч.

       _______________________________________________________________________________

Государственная патентная служба КР, 720021, г. Бишкек, ул. Московская, 62, тел.: (312) 680819, 68 16 41; факс: (312) 68 17 03
1





(19) KG (11) 1011 (13) С1 (46) 31.01.2008














PAGE  
1

_892022383.unknown

