1030




	(19) KG
	(11)
	1030
	(13)
	С1 (46) 30.03.2008

	
	

	(51)
	H01C 7/00 (2006.01)


(12) ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ
к патенту Кыргызской Республики под ответственность заявителя (владельца)


ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПАТЕНТНАЯ СЛУЖБА

КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
(21) 20060063.1

(22) 28.06.2006

(46) 30.03.2008, Бюл. №3

(76) Сатаркулов К.А., Исакеева Э.Б., Арфан А.Х., Ниязов Н.Т. (KG)

(56) А.с. SU №993341, кл. H01C 7/00, 1983
(54) Силовой резистор с управляемой вольтамперной характеристикой и величиной сопротивления
(57) Изобретение относится к изделиям электротехнической промышленности, в частности, к высокоомным резисторам, предназначенным для оптимизации режима нейтрали высоковольтных электросистем за счет возможности регулирования как вольтамперных характеристик (ВАХ), так и величин сопротивления. Задачей изобретения является обеспечение возможности регулирования ВАХ и величины сопротивления силового резистора. Задача решается тем, что силовой резистор с управляемой вольтамперной характеристикой и величиной сопротивления, выполнен в виде пакета расположенных соосно резистивных дисков с металлизированными контактными поверхностями, причем резистивные диски помещены в электроизоляционную оболочку и выполнены в виде коаксиальных цилиндров, пространство между которыми разделено на равные сектора, заполненные композиционными электропроводящими материалами, имеющими различные вольтамперные характеристики и сопротивления, регулирование которых возможно путем вращения дисков вокруг их оси. 1 п. ф-лы. 3 ил.
Изобретение относится к изделиям электротехнической промышленности, в частности, к высокоомным резисторам, предназначенным для оптимизации режима нейтрали высоковольтных электросистем за счет возможности регулирования как вольтамперных характеристик (ВАХ), так и величин сопротивления.
Известен объемный резистор на основе токопроводящих смесей, помещенный в фарфоровую рубашку (Врублевский Л.Е., Зайцев Ю.В., Тихонов А.И. Силовые резисторы. – М.: Энергоатомиздат, 1991. С. 150).
Недостатком этого резистора является то, что резистивный элемент выполнен монолитным, сплошным, вследствие чего в процессе его эксплуатации невозможно регулировать величину сопротивления и характер ВАХ.
Известен мощный объемный резистор, состоящий из последовательного набора резистивных дисков, помещенного в фарфоровую рубашку, где он испытывает поджатие с помощью упругого элемента (Врублевский Л.Е., Зайцев Ю.В., Тихонов А.И. Силовые резисторы. – М.: Энергоатомиздат, 1991. – С. 144).
Недостатком является возможность регулирования сопротивления резистора путем изменения числа последовательно расположенных резистивных дисков только в процессе его изготовления.
Наиболее близким к техническому решению является мощный объемный резистор, выполненный в виде плотного пакета последовательно расположенных резистивных дисков, с металлизированными контактными поверхностями (А.с. SU №993341, кл. H01C 7/00, 1983).

Недостатком резистора является невозможность регулирования ВАХ и величины сопротивления в процессе эксплуатации этого объекта.
Задачей изобретения является обеспечение возможности регулирования ВАХ и величины сопротивления силового резистора.

Задача решается тем, что силовой резистор с управляемой вольтамперной характеристикой и величиной сопротивления, выполнен в виде пакета расположенных соосно резистивных дисков с металлизированными контактными поверхностями, причем резистивные диски помещены  в  электроизоляционную оболочку и выполнены в виде коаксиальных цилиндров, пространство между которыми разделено на равные сектора, заполненные композиционными электропроводящими материалами, имеющими различные вольтамперные характеристики и сопротивления, регулирование которых возможно путем вращения дисков вокруг их оси.

Изобретение поясняется чертежом, где на фиг. 1 приведены резистивные диски силового резистора; на фиг. 2 – схема замещения силового резистора; на фиг. 3 – схема искусственного заземления с активным регулируемым сопротивлением в нейтрали.

Силовой резистор состоит из резистивных дисков 1, 2, 3 с электроизоляционной оболочкой 4, выполненных в виде коаксиальных цилиндров, пространство между которыми разделено на равные сектора, заполненные композиционными электропроводящими материалами; aij и Ra  – активные части и сопротивления резистивных элементов из композиционных электропроводящих  материалов; R – общее сопротивление силового резистора; А, В, С – фазы.

Регулирование характера ВАХ и величины сопротивления осуществляется следующим образом.
В исходном состоянии общее сопротивление R и ВАХ силового резистора определяется из схемы замещения силового резистора (фиг. 2).

После вращения, например резистивного диска 1 по часовой стрелке на угол (, топология схемы замещения остается неизменной, но произойдет смещение на один шаг верхнего ряда сопротивлений, так вместо сопротивлений Ra11, Ra12, Ra13, Ra14, Ra15, Ra16 соответственно будут сопротивления Ra16, Ra11, Ra12, Ra13, Ra14, Ra15 и общее сопротивление и ВАХ силового резистора изменятся. Таким образом, возможность регулирования ВАХ и сопротивления связана с многовариантностью расположения активных частей aij резистивных дисков 1, 2, 3 силового резистора путем вращения этих дисков вокруг оси ОО1 (фиг. 1).
Применение силового резистора для оптимизации режима нейтрали в высоковольтных электрических сетях показано на фиг. 3. и в качестве искусственного заземления существенно ограничивает степень перенапряжения, предотвращает условия возникновения феррорезонанса в сети, позволяет уменьшить приведенные затраты на перевод существующих распределительных сетей с изолированной или компенсированной нейтралями в режим работы с заземленной нейтралью.
Формула изобретения

Силовой резистор с управляемой вольтамперной характеристикой и величиной сопротивления, выполненный в виде пакета расположенных соосно резистивных дисков с металлизированными контактными поверхностями, отличающийся тем, что резистивные диски помещены в электроизоляционную оболочку и выполнены в виде коаксиальных цилиндров, пространство между которыми разделено на равные сектора, заполненные композиционными электропроводящими материалами, имеющими различные вольтамперные характеристики и сопротивления, регулирование которых возможно путем вращения дисков вокруг их оси.
Силовой резистор с управляемой вольтамперной

характеристикой и величиной сопротивления

[image: image1.png]ﬁ'yf;%ﬁ





Фиг. 1

[image: image2.png]



Фиг. 2

[image: image3.png]ABcC





Фиг. 3

Составитель описания               Куттубаева А.А.

Ответственный за выпуск         Чекиров А.Ч.

       ________________________________________________________________________________

Государственная патентная служба КР, 720021, г. Бишкек, ул. Московская, 62, тел.: (312) 68 08 19, 68 16 41; факс: (312) 68 17 03
1





(19) KG (11) 1030 (13) С1 (46) 30.03.2008














PAGE  
1

_892022383.unknown

