1031




	(19) KG
	(11)
	1031
	(13)
	С1 (46) 30.03.2008

	
	

	(51)
	H01G 4/00 (2006.01)


ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПАТЕНТНАЯ СЛУЖБА

КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
(12) ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ
к патенту Кыргызской Республики под ответственность заявителя (владельца)


(21) 20060064.1

(22) 28.06.2006

(46) 30.03.2008, Бюл. №3

(76) Сатаркулов К.А., Исакеева Э.Б., Арфан А.Х., Ниязов Н.Т. (KG)

(56) Патент RU №2050615, кл. H01G 4/00, 1995
(54) Многоэлектродный конденсатор
(57) Изобретение относится к радиоэлектронике и электротехнике и может быть использовано при изготовлении многофункциональных конденсаторов, например в качестве модулирующего элемента, или как переменный конденсатор в приемных трактах, как конденсаторный усилитель, как элемент трехзначной логики для микроЭВМ. Задачей изобретения является расширение функциональных возможностей конденсатора. Задача решается тем, что многоэлектродный конденсатор, содержащий  первую и вторую обкладки, выполненные в виде металлических пленок и выполняющие функции электродов, снабжен, по крайней мере, тремя выводами, соответствующими количеству обкладок, электрическое поле которых действует на общую область, занятую диэлектриком, а диэлектрик может быть однородным или неоднородным, в виде диэлектрического композиционного материала определенной структуры, а один из электродов может быть управляющим. 1 п. ф-лы, 3 ил.
Изобретение относится к радиоэлектронике и электротехнике и может быть использовано при изготовлении многофункциональных конденсаторов, например в качестве модулирующего элемента, или как переменный конденсатор в приемных трактах, как конденсаторный усилитель, как элемент трехзначной логики для микроЭВМ.
Известен конденсатор с двумя выводами, секции которых сформированы путем зигзагообразно уложенного набора диэлектрических и фольговых полосок (Ренне В.Т. Электрические конденсаторы. – М.: Государственное энергетическое изд-во, 1959. – С. 76).
Известен конденсатор с двумя выводами, секции которых сформированы путем намотки ленточного набора поочередно наложенных одна на другую первой и второй полосок диэлектрика и фольги вокруг начальной части набора (А.с. SU №103105, кл. 21g, 1956).

Недостатками конденсаторов является их узкофункциональность.
Наиболее близким по технической сущности является конденсатор с двумя выводами, полое цилиндрическое тело которого образовано путем намотки более одного раза структуры из чередующихся двух слоев металлической фольги и двух диэлектрических слоев, при этом структура образована путем складывания более одного раза чередующихся диэлектрических слоев и слоев металлической фольги так, что один из последних является наружным (Патент RU №2050615, кл. H01G 4/00, 1995).

Недостатком данного конденсатора является ограниченные возможности применения.
Задачей изобретения является расширение функциональных возможностей конденсатора.

Задача решается тем, что многоэлектродный конденсатор, содержащий первую и вторую обкладки, выполненные в виде металлических пленок и выполняющие функции электродов, снабжен, по крайней мере, тремя выводами, соответствующих количеству обкладок, электрическое поле которых действует на общую область занятую диэлектриком, а диэлектрик может быть однородным или неоднородным в виде диэлектрического композиционного материала определенной структуры, а один из электродов может быть управляющим.
Изобретение поясняется чертежом, где на фиг. 1 представлены варианты трехэлектродного конденсатора с тремя выводами; на фиг. 2 – рулонный трехэлектродный конденсатор; на фиг. 3 – плоский трехэлектродный конденсатор.

Конденсатор содержит обкладки, выполненные в виде металлических пленок и выполняющие функции электродов А, В, С или 1, 3, 5, снабженные тремя выводами, соответствующими количеству обкладок, электрическое поле которых действует на общую область занятую диэлектриком 2, 4, 6.
На фиг. 1 (а, б, с) изображены трехэлектродные конденсаторы с тремя выводами, где светлые участки соответствуют диэлектрикам с одним значением диэлектрической проницаемости (, a темные - диэлектрикам с другим значением (, и представляют собой композиционный диэлектрический материал (КДМ), состоящий из двух компонентов с различными значениями объемных концентраций, имеющих предфрактальную структуру. Такая структура КДМ позволяет упростить технологию изготовления предлагаемого конденсатора по сравнению с конденсатором той же конструкции, но с композиционным диэлектриком, имеющим хаотическую структуру, и кроме того, упрощается расчет емкости конденсатора (электрического поля) за счет использования метода конечных элементов. Необходимость использования КДМ возникает для получения диэлектрика с необходимым значением диэлектрической проницаемости. Наличие третьего электрода в конструкции конденсатора позволяет его использовать как управляющий электрод, например с его помощью можно воздействовать на сигнал, проходящий между двумя остальными электродами. Вследствие симметричности конструкции, любой из трёх электродов можно использовать как управляющий элемент.
Управляющим электродом конденсаторов изображенных на фиг. 2 и 3 является электрод 3, так как с помощью можно воздействовать на сигналы, проходящие между электродами 1 и 5.
Формула изобретения

Многоэлектродный конденсатор, содержащий первую и вторую обкладки, выполненные в виде металлических пленок и выполняющие функции электродов, отличающийся тем, что снабжен, по крайней мере, тремя выводами, соответствующими количеству обкладок, электрическое поле которых действует на общую область, занятую диэлектриком, а диэлектрик может быть однородным или неоднородным в виде диэлектрического композиционного материала определенной структуры, а один из электродов может быть управляющим.
Многоэлектронный конденсатор
[image: image1.png]Q

<4
4g-




Фиг. 1

[image: image2.png]o

ORI T T T @
| ————— el "N




Фиг. 2

[image: image3.png]



Фиг. 3

Составитель описания               Куттубаева А.А.

Ответственный за выпуск         Чекиров А.Ч.

       _________________________________________________________________________________

Государственная патентная служба КР, 720021, г. Бишкек, ул. Московская, 62, тел.: (312) 68 08 19, 68 16 41; факс: (312) 68 17 03
1





(19) KG (11) 1031 (13) С1 (46) 30.03.2008














PAGE  
1

_892022383.unknown

