1033




	(19) KG
	(11)
	1033
	(13)
	С1 (46) 30.04.2008

	
	

	(51)
	A61H 39/00 (2006.01)


ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПАТЕНТНАЯ СЛУЖБА

КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
(12) ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ
к патенту Кыргызской Республики под ответственность заявителя (владельца)


(21) 20060068.1

(22) 03.07.2006

(46) 30.04.2008, Бюл. №4

(76) Цой В.К. (KG)

(56) Заявка RU №2003107817, кл. А61Н 39/00, 2004
(54) Устройство для проведения иглы через несколько акупунктурных точек
(57) Изобретение относится к медицинской технике и может быть использовано в иглорефлексотерапии. Задачей изобретения является разработка устройства, позволяющего точно направить иглу через несколько намеченных акупунктурных точек. Поставленная задача достигается тем, что устройство для проведения иглы через несколько акупунктурных точек, состоит из держателя, выполненного в виде части кольца, на концах которого установлены две втулки, направленные отверстиями друг к другу, на одной втулке установлен винт, состоящий из головки, резьбовой части и концевой части в виде конуса с шариком на конце, в полости другой втулки установлена выдвижная трубка, служащая направителем иглы. 1 н. п. ф-лы, 1 ил.
Изобретение относится к медицинской технике и может быть использовано в иглорефлексотерапии.
При лечении некоторых заболеваний методом иглорефлексотерапии иногда возникает необходимость провести одну иглу одновременно через две и более акупунктурные точки.
Известна игла, которую проводят, топографически определив точки на входе и выходе иглы, закрепленная фиксатором (Заявка RU №2003107817, кл. A61H 39/00, 2004).
Недостатком является трудность визуального направления иглы через две намеченные точки.

Задачей изобретения является разработка устройства, позволяющего точно направить иглу через несколько намеченных акупунктурных точек.
Поставленная задача достигается тем, что устройство для проведения иглы через несколько акупунктурных точек, состоит из держателя, выполненного в виде части кольца, на концах которого установлены две втулки, направленные отверстиями друг к другу, на одной втулке установлен винт, состоящий из головки, резьбовой части и концевой части в виде конуса с шариком на конце, в полости другой втулки установлена выдвижная трубка, служащая направителем иглы.
Конструкция устройства показана на фиг. 1.
Устройство состоит из держателя, выполненного в виде части кольца 1, на одном конце которого расположена втулка 2 с внутренней резьбой. Во втулке 2 установлен винт 3. Винт 3 имеет на одном конце цилиндрическую головку с насечкой от проскальзывания пальцев, а другой конец выполнен в виде конуса с шарообразной головкой. На другом конце держателя 1 установлена втулка 4, в которой с возможностью перемещения установлена трубка 5. В трубку 5 устанавливается игла 6. Втулки 2 и 4 установлены с возможностью поворота.
Устройство используется следующим образом.
Определяют акупунктурные биологически активные точки, лежащие на одной прямой, на которые необходимо с лечебной целью воздействовать одной иглой. В трубку 5 устанавливают иглу 6. Устройство подводят одним концом к одной точке, другим концом к другой, охватывая, таким образом, диагностические точки. Выдвигают или вдвигают винт 3 до достижения необходимого размера. Трубку 5 и иглу 6 в трубке двигают до соприкосновения с одной биологически активной точкой. Таким образом, для иглы создается точное направление ввода, недостижимое при ручном способе ввода иглы. Иглу вводят. При необходимости иглу вынимают и вводят повторно, переместив держатель.
Формула изобретения

Устройство для проведения иглы через несколько акупунктурных точек, состоящее из держателя, выполненного в виде части кольца, на концах которого установлены две втулки, направленные отверстиями друг к другу, на одной втулке установлен винт, состоящий из головки, резьбовой части и концевой части в виде конуса с шариком на конце, в полости другой втулки установлена выдвижная трубка, служащая направителем иглы.
Устройство для проведения иглы через несколько акупунктурных точек
[image: image1.png]I





Фиг. 1

Составитель описания               Куттубаева А.А.

Ответственный за выпуск         Чекиров А.Ч.

       _________________________________________________________________________________

Государственная патентная служба КР, 720021, г. Бишкек, ул. Московская, 62, тел.: (312) 680819, 68 16 41; факс: (312) 68 17 03
1





(19) KG (11) 1033 (13) С1 (46) 30.04.2008














PAGE  
1

_892022383.unknown

