1088

	(19) KG
	(11)
	1088
	(13)
	С1 (46) 30.09.2008

	
	

	(51)
	G01R 29/12 (2006.01)





(12) ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ
к патенту Кыргызской Республики под ответственность заявителя (владельца)


ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПАТЕНТНАЯ СЛУЖБА

КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
(21) 20070030.1

(22) 05.02.2007
(46) 30.09.2008, Бюл. №9
(76) Шпартько Г.Ф., Зотов Е.П. (KG)
(56) Патент RU №2199761, кл. G01R 29/12, 2001
(54) Прецизионный индикатор напряженности электрического поля "ПИН-1"
(57) Изобретение относится к электронике, точнее к электроизмерительной технике и может использоваться в качестве устройства для измерения напряженности электрического поля (НЭП) для информации о вредящем воздействии электрического поля на биообъекты, для информации о возможных природных и техногенных катастрофах в геодезии, в промышленности, в быту, в медицине, в криминалистике и т. д. Задачей изобретения является разработка простого, портативного прецизионного устройства, обнаруживающего минимальные значения напряженности и полярности электрического поля в различных средах и вблизи различных объектов. Задача решается тем, что прецизионный индикатор напряженности электрического поля, включающий электродвигатель, усилитель, устройство отображения информации и блок питания дополнительно содержит антенну типа диполь, коллектор и два усилителя, при этом антенна расположена перпендикулярно валу электродвигателя на изоляторах на вращающейся платформе, в свою очередь каждый диполь антенны соединен со входом одного из двух усилителей, выходы которых соединены с разделенными на две полуокружности по 180° четырьмя полукольцами и двумя сплошными кольцами, которые составляют коллектор, получающий питание от блока управления, при этом контактные щетки закреплены на корпусе электродвигателя и контактируют каждая со своим кольцом коллектора, а выходной сигнал снимается с полуколец и подается на блок управления с установленным на нём устройстве отображения информации, например, микроамперметре, при этом блок питания подключен к блоку управления. 1 н. п. ф-лы, 1 ил.
Изобретение относится к электронике, точнее к электроизмерительной технике, для измерения напряженности электрического поля (НЭП), для получения информации о вредном воздействии электрического поля на биообъекты, о возможных природных и техногенных катастрофах в геодезии, в промышленности, в быту, в медицине, в криминалистике и т.д.

Известны индикаторы НЭП, например, электроскоп, измеряющий отношение силы, действующей на электрический заряд к величине этого заряда, состоящий из изолированного металлического стержня, к которому прикреплены легкие металлические или бумажные листочки (Калашников С.Г. Электричество: Учебное пособие. – М.: Наука. 1985. – С. 12.).

Недостатком устройства является то, что он используется только в лабораторных, слаботочных экспериментах.
Наиболее близким по технической сущности является устройство для измерения напряженности статического и квазистатического электрического поля, содержащее измерительный электрод в виде монополя, электродвигатель, экран, усилитель, преобразователь сигнала, устройство отображения информации и блок питания (Патент RU №2199761, кл. G01R 29/12, 2001).
Недостатком устройства является малая чувствительность и конструктивная сложность.
Задачей изобретения является разработка простого, портативного прецизионного устройства, обнаруживающего минимальные значения напряженности и полярности электрического поля в различных средах и вблизи различных объектов.
Задача решается тем, что прецизионный индикатор напряженности электрического поля, включающий электродвигатель, усилитель, устройство отображения информации и блок питания дополнительно содержит антенну типа диполь, коллектор и два усилителя, при этом антенна расположена перпендикулярно валу электродвигателя на изоляторах на вращающейся платформе, в свою очередь каждый диполь антенны соединен со входом одного из двух усилителей, выходы которых соединены с разделенными на две полуокружности по 180° четырьмя полукольцами и двумя сплошными кольцами, которые составляют коллектор, получающий питание от блока управления, при этом контактные щетки закреплены на корпусе электродвигателя и контактируют каждая со своим кольцом коллектора, а выходной сигнал снимается с полуколец и подается на блок управления с установленным на нём устройстве отображения информации, при этом блок питания подключен к блоку управления.
Изобретение поясняется чертежом, представленном на фиг.

Прецизионный индикатор напряженности электрического поля «ПИН-1», включает электродвигатель 2, блок питания 12, антенну 1 типа диполь, коллектор 8, усилители 5, при этом антенна 1 расположена перпендикулярно валу электродвигателя 2 на изоляторах 3 на вращающейся платформе 4, в свою очередь каждый диполь антенны 1 соединен со входом одного из двух усилителей 5, выходы которых соединены с разделенными на две полуокружности по 180° четырьмя полукольцами 6 и двумя сплошными кольцами 7, которые составляют коллектор 8, получающий питание от блока управления 9, при этом контактные щетки 10 закреплены на корпусе электродвигателя 2 и контактируют каждая со своим кольцом коллектора 8, а выходной сигнал снимается с полуколец 6 и подается на блок управления 9 с установленным на нем устройстве отображения информации, например, микроамперметре 11, при этом блок питания 12 подключен к блоку управления 9.

Устройство работает следующим образом. При включении питания напряжение с блока управления поступает на электродвигатель и на усилители. Электродвигатель начинает вращать платформу с коллекторами, антеннами и усилителями. Антенны в плоскости своего вращения пересекают измеряемое электрическое поле и, при наличии в нём малейшей напряженности в антеннах, наводится микроток, который поступает на входы усилителей, усиливающих сигнал до регистрируемых микроамперметром значений.
Выходы усилителей подсоединены к секторам коллектора таким образом, что при повороте его на 180° полярность подключения выходов усилителей меняется, что обусловливает постоянное соответствие полярности показаний микроамперметра полярности электрического поля.
Размещая прибор в трех плоскостях, находят наибольшие значения микроамперметра, по положению прибора в пространстве определяют направление вектора НЭП.
Сущность изобретения состоит в применении дипольной вращающейся антенны и двух усилителей, что обеспечивает высокую чувствительность и точность измерений.
Модули индикатора НЭП выполнены на базе микроэлектроники и типовых элементов, легко доступных и не дорогих. Прибор выполнен в виде цилиндрического корпуса с габаритами 60x200 мм и весом 350-400 г. Антенны находятся на торцевой стороне цилиндра и выступают за габариты корпуса на 75 мм. Вне работы антенны прикрываются защитным колпачком. На боковой стороне прибора расположен микроамперметр на 250 мкА и кнопка включения питания. Внутри корпуса находится отсек для батарей.
Шифрованное название индикатора «ПИН-1» представляет собой аббревиатуры слов «прецизионный», «индикатор» и «напряженность». Цифра 1 означает «первая модель». 

Формула изобретения

Прецизионный индикатор напряженности электрического поля, включающий электродвигатель, усилитель, устройство отображения информации и блок питания, отличающийся тем, что дополнительно содержит антенну типа диполь, коллектор и два усилителя, при этом антенна расположена перпендикулярно валу электродвигателя на изоляторах на вращающейся платформе, в свою очередь каждый диполь антенны соединен со входом одного из двух усилителей, выходы которых соединены с разделенными на две полуокружности по 180° четырьмя полукольцами и двумя сплошными кольцами, которые составляют коллектор, получающий питание от блока управления, при этом контактные щетки закреплены на корпусе электродвигателя и контактируют каждая со своим кольцом коллектора, а выходной сигнал снимается с полуколец и подается на блок управления с установленным на нём устройстве отображения информации, при этом блок питания подключен к блоку управления.
Прецизионный индикатор напряженности электрического поля "ПИН-1"
[image: image1.jpg]: 1

-
;5'_-5;;’ e
&)

4
7





Фиг. 1
Составитель описания               Куттубаева А.А.
Ответственный за выпуск         Чекиров А.Ч.

       ________________________________________________________________________________

Государственная патентная служба КР, 720021, г. Бишкек, ул. Московская, 62, тел.: (312) 680819, 68 16 41; факс: (312) 68 17 03
1





(19) KG (11) 1088 (13) С1 (46) 30.09.2008














PAGE  
1

_892022383.unknown

