1093




	(19) KG
	(11)
	1093
	(13)
	С1 (46) 31.10.2008

	
	

	(51)
	A47G 19/22 (2006.01)


ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПАТЕНТНАЯ СЛУЖБА

КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
(12) ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ
к патенту Кыргызской Республики под ответственность заявителя (владельца)


(21) 20080007.1

(22) 16.01.2008
(46) 31.10.2008, Бюл. №10
(76) Исмаилов М.Т. (KG)
(56) Хачатуров Т.С., Дубровский В.А. Энциклопедический словарь юного техника. – М.: Педагогика, 1980. – С. 475
(54) Сосуд с ручкой
(57) Изобретение относится к столовым посудам для питья. Задача изобретения – возможность перемешивания налитой в сосуд жидкости без участия ложки. Задача решается тем, что в предлагаемом сосуде достигается перемешивание налитой в ней жидкости за счёт того, что сосуд имеет ручку с удлиненным цилиндром и перпендикулярных ему выступов. Нижний выступ в отличие от верхнего выступа имеет канал, который соединяет нижний конец цилиндра ручки с нижней полостью сосуда. В цилиндр ручки вставлен поршневой стержень, имеющий головку с пружиной. При этом одетая к поршневому стержню пружина находится между головкой поршневого цилиндра и верхним краем цилиндра. При нажатии головки поршневого стержня зажимается пружина с помощью которой возвращается в исходное положение поршневой стержень. Благодаря этому жидкость, налитая в сосуд перемешивается при многократном нажатии на головку поршневого стержня, которая создает давление под воздействием поршневого стержня в сторону нижней части цилиндра. 1 н. п. ф-лы, 2 ил.
Изобретение относится к столовым посудам для питья.

Известна чашка конической формы, удобная для просушивания (Заявка ВОИС №115578 А1, кл. A47G 19/22, 1999), состоящий из дна, верхнего открытого конца, ручки.

Также известна кружка (см. Хачатуров Т.С., Дубровский В.А. Энциклопедический словарь юного техника. – М.: Педагогика, 1980. – С. 475), цилиндрической формы с дном, верхним открытым концом и ручкой.

Недостатком вышеуказанных сосудов является зависимость от ложки для перемешивания налитых в них жидкостей.

Задача изобретения – возможность перемешивания налитой в сосуд жидкости без участия ложки.

В предлагаемом сосуде, предпочтительно кружки, жидкость перемешивается за счёт того, что сосуд имеет ручку с удлиненным цилиндром и перпендикулярных ему выступов для крепления ручки к сосуду. Нижний выступ в отличие от верхнего имеет канал от нижнего конца цилиндра ручки к полости дна сосуда. К цилиндру ручки через его верхний открытый конец вставлен поршневой стержень, имеющий головку с пружиной. Одетая  к поршневому стержню пружина находится между головкой поршневого цилиндра и верхним краем цилиндра ручки. Благодаря этому жидкость, налитая в сосуд перемешивается при нажатии на головку поршневого стержня, который создает давление под воздействием перемещения поршневого стержня в сторону нижней части цилиндра ручки. При нажатии головки поршневого стержня, зажимается пружина, с помощью которой возвращается в исходное положение поршневой стержень с головкой. Ручки и сосуды могут быть изготовлены по отдельности или как одно целое из керамики, стекла, металла, дерева или пластмассы. 
На фиг. 1 изображена кружка с цилиндрической рукой, содержащий поршневой стержень, головку поршневого цилиндра, пружину, выступ.

На фиг. 2 изображена кружка с цилиндрической рукой, выступы, поршень с пружиной.
Сосуд 1 с полостью 2 и дном 3 содержит ручку в виде удлиненного цилиндра 9 с верхним открытым концом 5 и нижним концом 6, перпендикулярные выступы 7, 8, поршневой стержень 10, головку поршневого стержня 11, пружину 12, канал 13.

Работа сосуда с цилиндрической ручкой осуществляется следующим образом: при нажатии головки поршневого стержня 11 зажимается пружина 12 с помощью которой возвращается в исходное положение поршневой стержень 10. Благодаря этому жидкость, налитая в сосуд перемешивается при многократном нажатии на головку поршневого стержня 11, которая создает давление под воздействием поршневого стержня 10 в сторону нижней части цилиндра 6. Ручки и сосуды могут быть изготовлены по отдельности или за одно целое из керамики, стекла, металла, дерева или пластмассы.
Формула изобретения

Сосуд с ручкой, имеющий верхний открытый конец, дно, отличающийся тем, что ручка выполнена в виде удлиненного цилиндра с каналом, поршневым стержнем с головкой и пружиной.
Сосуд с ручкой

[image: image1.png]



Фиг. 1

[image: image2.png]12

o
~




Фиг. 2

Составитель описания                 Мукамбетов Э.И.
Ответственный за выпуск           Чекиров А.Ч.

       ____________________________________________________________________________

Государственная патентная служба КР, 720021, г. Бишкек, ул. Московская, 62, тел.: (312) 680819, 681641; факс: (312) 68 17 03
(19) KG (11) 1093 (13) С1 (46) 31.10.2008





1








PAGE  
1

_892022383.unknown

