1114




	(19) KG
	(11)
	1114
	(13)
	С1 (46) 29.11.2008

	
	

	(51)
	F04D 13/10 (2006.01)
E21B 43/18 (2006.01)


ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПАТЕНТНАЯ СЛУЖБА

КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
(12) ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ
к патенту Кыргызской Республики под ответственность заявителя (владельца) 


(21) 20070138.1

(22) 05.11.2007
(46) 29.11.2008, Бюл. №11
(76) Пак Э.Н. (KG)
(56) Патент RU №2201534, кл. F04D 13/104, Е21В 43/18, 2003
(54) Скважинная насосная установка
(57) Изобретение относится к гидромашиностроению, в частности, к средствам для подачи воды из буровой скважины. Задача изобретения упрощение конструкции установки, снижение материалоёмкости и повышение надёжности работы. Решается это тем, что скважинная насосная установка снабжена пакерным устройством, установленным на водоподъёмной трубе над насосом, и снабженым эластичным рукавом. Концы эластичного рукава герметично присоединены к дисковым торцевым опорам, имеющим отверстия для герметичного пропуска силовых кабелей. Эластичный рукав также присоединен и к промежуточным опорам, которые снабжены отверстиями как для пропуска силовых кабелей сквозь них, так и для сообщения полостей пакерного устройства между собой, которые сообщены также с полостью водоподъемной трубы посредством отверстия на ней. 2 ил.
Изобретение относится к гидромашиностроению, в частности, к средствам для подачи воды из буровой скважины. 

Известны водоподъёмные установки, содержащие погружной насос, установленный на нижнем конце водоподъёмной трубы в обсадной колонне скважины с герметичной крышкой, и устройство для вакуумирования скважины (см. Патенты RU №2020280, кл. F04D 13/10, 1994; Патент RU №2201534, кл. F04D 13/104, E21B 43/18, 2003).
Основными недостатками известных водоподъёмных установок является сложность конструкции, высокая материалоёмкость и низкая надёжность работы. 

Наиболее близкой по назначению, технической сущности и достигаемому результату к изобретению является скважинная насосная установка по патенту RU №2201534, принятая в качестве прототипа. Она содержит обсадную колонну скважины с крышкой, погружной насос, подсоединённый к водоподъёмной трубе, выведенной через крышку обсадной колонны, и специальное устройство для вакуумирования скважины, присоединённое к оголовку обсадной колонны. 

Данное решение не обеспечивает надёжное вакуумирование, в связи с тем, что обсадные колонны часто имеют негерметичные стыки соединения обсадных труб и отверстия на этих трубах, которые отрицательно влияют на вакуумирование скважины.
Недостатками этой насосной установки являются сложность конструкции, высокая материалоёмкость и низкая надёжность работы.
Задачей данного изобретения является упрощение конструкции, снижение материалоёмкости и повышение эффективности работы.
Поставленная задача решается с помощью признаков, указанных в формуле изобретения, общих с прототипом (скважинная насосная установка содержит погружной насос, установленный на нижнем конце водоподъёмной трубы в обсадной колонне, и пакерное устройство) и существенных отличительных признаков (пакерное устройство установлено на водоподъёмной трубе над насосом, снабжено эластичным рукавом, концы которого герметично присоединены к дисковым торцевым опорам, имеющим отверстия для герметичного пропуска силовых кабелей, эластичный рукав также присоединен и к промежуточным опорам, которые снабжены отверстиями как для пропуска силовых кабелей сквозь них, так и для сообщения полостей пакерного устройства между собой, а для сообщения их с полостью водоподъемной трубы на водоподъемной трубе выполнено отверстие). 

На фиг. 1 изображён продольный разрез скважинной насосной установки, а на фиг. 2 – пакерное устройство при спуске установки в скважину.
Скважинная насосная установка содержит погружной насос 1, подсоединённый к нижнему концу водоподъёмной трубы 2.
Над насосом установлено пакерное устройство, снабженное торцевыми дисковыми опорами 3 и 4, и промежуточными опорами 5, которых может быть от одного и более. Эластичный рукав 6 присоединен при помощи прижимов 7 к торцевым и промежуточным дисковым опорам 3, 4 и 5. Крепление к дисковым опорам 3, 4 осуществляется герметичным. Дисковые опоры 5 снабжены отверстиями 8 для сообщения полостей секций между собой и пропуска силовых кабелей 9. Дисковые опоры 3 и 4 имеют отверстия только для силовых кабелей 9, которые снабжены уплотнителями для герметичности при пропуске силовых кабелей 9 через них. Полость пакерного устройства сообщена с полостью водоподъёмной трубы 2 отверстием 10.
Пакерное устройство расположено над насосом и выше фильтра скважины, что позволяет минимизировать длину используемой обсадной колонны для вакуумирования скважины, где могут быть негерметичные стыковые соединения труб и монтажные отверстия на обсадной колонне 11.
Скважинная насосная установка работает следующим образом.
При спуске установки в скважину эластичный рукав 6 находится в нерастянутом состоянии. Между ним и внутренней стенкой обсадной колонны 11 имеется зазор.
При работе погружного насоса 1 давление воды в водоподъёмной трубе 2 повышается. В связи с этим вода из водоподъёмной трубы 2 через отверстия 10 поступает в полость эластичного рукава 6, наполняя его водой и повышая давление в нём. Эластичный рукав 6 раздувается и перекрывает кольцевой зазор между обсадной колонной 11 и водоподъёмной трубой 2, герметично изолируя водозаборную часть скважины от атмосферного давления. При откачке погружным насосом 1 воды из водозаборной части скважины происходит падение давления в ней (вакуумирование), что способствует поступлению подземной воды в скважину, т.е. повышению её дебита.
С отключением погружного насоса 1 давление и уровень воды в водоподъёмной трубе 2 падает. Происходит обратное перетекание воды из полости эластичного рукава 6 в водоподъёмную трубу 2. В результате чего размер эластичного рукава 6 в диаметре уменьшается и восстанавливается кольцевой зазор между ним и внутренней стенкой обсадной колонны 11.
Предложенная насосная установка имеет простую конструкцию по сравнению с известными установками такого же назначения.
Вакуумирование водозаборной части скважины способствует более эффективному использованию водозаборной скважины.
Техническими преимуществами вышеперечисленной совокупности существенных признаков являются: 

– интенсификация забора подземной воды; 

– простота конструкции деталей и несложность их изготовления;
– отсутствие подвижных и трущихся частей в пакерном устройстве;

– повышение надёжности работы и срока службы скважины;
– простота монтажа и демонтажа установки в скважине.
Формула изобретения

Скважинная насосная установка, содержащая погружной насос, установленный на нижнем конце водоподъемной трубы в обсадной колонне скважины, и пакерное устройство, отличающаяся тем, что пакерное устройство установлено на водоподъёмной трубе над насосом и снабжено эластичным рукавом, концы которого герметично присоединены к дисковым торцевым опорам, имеющим отверстия для герметичного пропуска силовых кабелей, эластичный рукав также присоединен и к промежуточным опорам, которые снабжены отверстиями как для пропуска силовых кабелей сквозь них, так и для сообщения полостей пакерного устройства между собой, а для сообщения их с полостью водоподъемной трубы на водоподъемной трубе выполнено отверстие.
[image: image1.png]o Nzt





Фиг. 1
[image: image2.png]



Фиг. 2

Составитель описания               Ногай С.А.
Ответственный за выпуск         Чекиров А.Ч.

       ________________________________________________________________________________

Государственная патентная служба КР, 720021, г. Бишкек, ул. Московская, 62, тел.: (312) 68 08 19, 68 16 41; факс: (312) 68 17 03
1





(19) KG (11) 1114 (13) С1 (46) 29.11.2008














PAGE  
2

_892022383.unknown

