1115




	(19) KG
	(11)
	1115
	(13)
	С1 (46) 29.11.2008

	
	

	(51)
	F04D 13/10 (2006.01)

E21B 43/18 (2006.01)


(12) ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ
к патенту Кыргызской Республики под ответственность заявителя (владельца) 


ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПАТЕНТНАЯ СЛУЖБА

КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
(21) 20070145.1

(22) 21.11.2007
(46) 29.11.2008, Бюл. №11
(76) Исаев А.М., Игнатенко В.Г., Тян Д.А., Пак Э.Н. (KG)
(56) Патент RU № 2201534, кл. F04B 13/104, E21B 43/18, 2003
(54) Скважинная система водоподачи
(57) Изобретение относится к гидромашиностроению, в частности, к средствам для подачи воды из буровой скважины. Задача изобретения упрощение конструкции системы водоподачи и повышение эффективности её работы. Решается это тем, что пакерное устройство устанавливается ниже статического, но выше динамического уровней воды в скважине. Оно выполнено в виде эластичного чулка надетого на водоподъёмную трубу, снабженную упором, к которому герметично прикреплен нижний конец эластичного чулка, а верхний снабжен патрубком связанный с водоподъёмной трубой, сквозь упор герметично пропущены силовые кабели, проходящие сквозь полости эластичного чулка и патрубка. 2 ил.
Изобретение относится к гидромашиностроению, в частности, к средствам для подачи воды из буровой скважины.
Известны водоподъемные агрегаты, содержащие погружной электронасос, установленный на нижнем конце водоподъёмной трубы в обсадной колонне. Водоподъёмная труба выведена наружу через герметичную крышку обсадной колонны, сообщенной с устройством вакуумирования скважины (см. Патенты RU №2020280, кл. F04D 13/10, 1994; Патент RU №2201534, кл. F04D 13/104, E21B 43/18, 2003).
Основными недостатками известных водоподъёмных агрегатов являются сложность конструкции и недостаточная надёжность работы.
Наиболее близким по назначению, технической сущности и достигаемому результату к изобретению является скважинная насосная установка го патенту RU №2201534, принятая в качестве прототипа и содержащая обсадную колонну с герметичной крышкой, погружной насос, подсоединённый к нижнему концу водоподъёмной трубы, выведенной наружу через крышку, и специальное устройство для вакуумирования скважины, подсоединённое к оголовку обсадной колонны.
В данной установке для вакуумирования скважины герметично закрывается оголовок обсадной колонны от атмосферного влияния, и используется дополнительный источник отрицательного давления для вакуумирования.
Такое решение не всегда обеспечивает надёжную работоспособность. В связи с тем, что стыки соединение труб обсадной колонны не всегда выполнены герметично. Кроме того на этих трубах часто остаются сквозные монтажные отверстия, которые служили для подъёма их грузоподъёмными агрегатами. Наличие негерметичных стыков и сквозных отверстий на обсадной колонне, выше статического уровня воды в скважине отрицательно влияют на вакуумировани скважины.
Недостатками насосной установки являются сложность конструкции, высокая материалоёмкость и низкая надёжность.
Задачей данного изобретения является упрощение конструкции, снижение материалоёмкости и повышение эффективности работы.
Поставленная задача решается с помощью признаков указанных в формуле изобретения, общих с прототипом (скважинная система водоподачи содержит обсадную колонну, в которой установлен погружной центробежный насос с приводом, подсоединённый к нижнему концу водоподъёмной трубы, и пакерное устройство) и существенных отличительных признаков (пакерное устройство установлено ниже статического, но выше динамического уровней воды в скважине и выполнено в виде эластичного чулка, надетого и герметично присоединённого нижним концом к упору на водоподъёмной трубе, а верхний конец эластичного чулка снабжен патрубком, связанным с водоподъёмной трубой).

На фиг. 1 изображён продольный разрез скважинной системы водоподачи, а на фиг. 2 – пакерное устройство при спуске в скважину.
Скважинная система водоподачи содержит обсадную колонну 1, в которой установлен центробежный насос 2, подсоединённый к нижнему концу водоподъёмной трубы 3, снабжённой в нижней части упором 4 с прокладкой 5 и прижимом 6. Эластичный чулок 7 надет на водоподъёмную трубу 3, нижний конец которого герметично присоединен к упору при помощи прокладки 5 и прижима 6, а верхний – снабжен патрубком 8, который связан с водоподъёмной трубой 3. Сквозь упор 4 герметично пропущены силовые кабели 9, которые проходят сквозь полости эластичного чулка 7 и патрубка 8.
Пакерное устройство монтируется ниже статического, но выше динамического уровней воды в скважине.
Скважинная система водоподачи работает следующим образом.
При спуске в скважину пакерного устройства между ним и внутренней стенкой обсадной трубы 1 имеется кольцевой зазор. Но с погружением патрубка 8 ниже статического уровня воды в скважине происходит поступление воды в него.
При работе центробежного насоса 2 вода по водоподъёмной трубе 3 подаётся потребителю. И в скважине начинается падение уровня воды ниже эластичного чулка 7, вода, содержащаяся в нем, начинает воздействовать на эластичную стенку которая, растягиваясь, перекрывает кольцевой зазор между обсадной трубой 1 и упором 4, герметично изолируя водозаборную часть скважины от атмосферы. Под узлом уплотнения создается разрежение, создаваемое при откачке воды центробежным насосом 2.
Скважинная система водоподачи имеет простую конструкцию по сравнению с известными установками такого же назначения. Герметичная изоляция водозаборной части скважины от атмосферы обеспечивает интенсификацию поступления воды в скважину. Что способствует более эффективному использованию водозаборной скважины.
Техническими преимуществами вышеперечисленной совокупности существенных признаков являются:
– простая конструкция узла уплотнения; увеличение дебита скважины;
– простота конструкции деталей и несложность их изготовления; отсутствие подвижных частей; 

– простота монтажа системы в скважине.
Формула изобретения

Скважинная система водоподачи, содержащая обсадную колонну, в которой установлен погружной насос, присоединённый к нижнему концу водоподъёмной трубы, и пакерное устройство, отличающаяся тем, что пакерное устройство устанавливается ниже статического, но выше динамического уровней воды в скважине и выполнено в виде эластичного чулка надетого на водоподъёмную трубу, снабженную упором, к которому герметично прикреплен нижний конец эластичного чулка, а верхний - снабжен патрубком, связанный с водоподъёмной трубой, сквозь упор герметично пропущены силовые кабели, проходящие сквозь полости эластичного чулка и патрубка.
[image: image1.png]



Фиг. 1

[image: image2.png]



Фиг. 2

Составитель описания                 Ногай С.А.
Ответственный за выпуск           Чекиров А.Ч.

       ___________________________________________________________________

Государственная патентная служба КР, 720021, г. Бишкек, ул. Московская, 62, тел.: (312) 680819, 68 16 41; факс: (312) 681703
1





(19) KG (11) 1115 (13) С1 (46) 29.11.2008














PAGE  
2

_892022383.unknown

