1122




	(19) KG
	(11)
	1122
	(13)
	С1 (46) 31.12.2008

	
	

	(51)
	F16H 7/02 (2006.01)


(12) ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ
к патенту Кыргызской Республики под ответственность заявителя (владельца) 


ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПАТЕНТНАЯ СЛУЖБА

КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
(21) 20070146.1

(22) 26.11.2007
(46) 31.12.2008, Бюл. №12
(71) (73) Кыргызско-Узбекский университет (KG)

(72) Мамасаидов М.Т., Исаханова Р.Т. (KG)
(56) Токин П.Я. Плоскоременные и клиновые передачи. – Киев.: КАДИ, 1978. – С. 20-25
(54) Зубчато-клиноременная передача
(57) Изобретение относится к области машиностроения, промышленным оборудованиям, а именно к ременным передаточным механизмам. Задачей изобретения является повышение эффективности и эксплуатационных характеристик клиноременной передачи в целом. Поставленная цель решается тем, что в зубчато-клиноременной передаче, содержащей ведущий, ведомый шкивы и обхватывающий их клиновый ремень зубья клинового ремня выполнены на боковых рабочих поверхностях, а боковые стенки канавок шкивов имеют сопрягаемые углубления. 1 н. п. ф-л, 3 ил.
Изобретение относится к области машиностроения, промышленным оборудованиям, а именно к ременным передаточным механизмам.
Известна зубчато-ременная передача, состоящая из ведущего, ведомого зубчатых шкивов и зубчатого ремня, обхватывающего эти шкивы, ремень при этом выполнен бесконечным с выступами (зубьями) на внутренней поверхности, которые входят в зацепление с зубьями на внешних поверхностях шкивов (А.с. SU №396490, кл. F16H 7/02, 1973). 

Недостатком является низкая эффективность работы. 

Наиболее близкой по технической сущности, является клиноременная передача, содержащая  ведущий и ведомый шкивы с трапециевидными канавками, ширина которых соответствует ширине  клинового ремня (Токин П.Я. Плоскоременные и клиновые передачи. – Киев.: КАДИ, 1978. – С. 20-25).
Недостатком является проскальзывание ремня, приводящее к снижению эффективности  работы. 

Задачей изобретения является повышение эффективности и эксплуатационных характеристик клиноременной передачи в целом.

Поставленная цель решается тем, что в зубчато-клиноременной передаче, содержащей ведущий, ведомый шкивы и обхватывающий их клиновый ремень зубья клинового ремня выполнены на боковых рабочих поверхностях, а боковые стенки канавок шкивов имеют сопрягаемые углубления.

Изобретение поясняется чертежом, где на фиг. 1. представлена зубчато-клиноременная передача, вид сверху; на фиг. 2. – сечение А-А - по фиг. 1; на фиг. 3. – сечение В-В- по фиг. 1.

Зубчато-клиноременная передача состоит из клинового ремня 1 полиэлементной структуры, на боковых поверхностях которого выполнены поперечные зубья 4. Ведущий 2 и ведомый 3 шкивы выполнены из металла или пластмассы, на боковых стенках канавок нарезаны углубления 5, сопрягаемые с боковыми зубьями клинового ремня 1.
Зубчато-клиноременная передача  работает следующим образом.

В действующем механизме зубчато-клиновый ремень 1 двигается по замкнутому контуру: прямолинейно между ведущим 2 и ведомым 3 шкивами и совершает круговое движение вокруг них. При таком движении боковые поперечные зубья 4 ремня  1 сцепляются с углублениями 5 внутренних стенок канавки шкивов, тем самым, обеспечивая практически без проскальзывания, передачу мощности между шкивами.
Формула изобретения

Зубчато-клиноременная передача, содержащая ведущий, ведомый шкивы и обхватывающий их клиновый ремень, отличающаяся тем, что зубья клинового ремня выполнены на боковых рабочих поверхностях, а боковые стенки канавок шкивов имеют сопрягаемые углубления.
Зубчато-клиноременная передача
[image: image1.png]



Фиг 1
[image: image2.png]



Фиг. 2
[image: image3.png]



Фиг. 3

Составитель описания                Куттубаева А.А.
Ответственный за выпуск         Чекиров А.Ч.

       ___________________________________________________________________

Государственная патентная служба КР, 720021, г. Бишкек, ул. Московская, 62, тел.: (312) 680819, 681641; факс: (312) 681703
1





(19) KG (11) 1122 (13) С1 (46) 31.12.2008














PAGE  
1

_892022383.unknown

