1182




	(19) KG
	(11) 1182
	(13) С1
	(46) 30.09.2009

	(51) B66B 5/00 (2009.01)



ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПАТЕНТНАЯ СЛУЖБА

КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
(12)  ОПИСАНИЕ  ИЗОБРЕТЕНИЯ
к патенту Кыргызской Республики под ответственность заявителя (владельца) 

(21) 20070041.1

(22) 23.03.2007
(46) 30.09.2009, Бюл. №9
(71) (73) Кыргызско-Российский Славянский университет (KG)

(72) М.М. Шамсутдинов, С.Г. Степанов, А.Н. Валькевич (KG)
(56) Свидетельство на полезную модель RU № 8690, кл. В66В 9/16, 1998
(54) Подъемно-спусковое устройство
(57) Изобретение относится к подъёмно-спусковым устройствам и может применяться для подъема и спуска грузов различного назначения. Задача изобретения – упрощение конструкции и эксплуатационного обслуживания. Задача решается тем, что устройство содержит платформу, направляющие, верхнюю опору, нижнюю опору и привод. Направляющие выполнены в виде гибких элементов, закрепленных одними концами с верхней опорой устройства, а другими – соединены с приводом с возможностью вращения, при этом платформа установлена на направляющих с возможностью вертикального перемещения по ним. Использование подъёмно-спускового устройства предлагаемой конструкции позволит снизить технологические и эксплуатационные расходы. 

1 н. п. ф., 1 ил.

Изобретение относится к подъемно-спусковым устройствам и может применяться для подъёма и спуска грузов различного назначения.

Известен лифт, содержащий кабину, противовес, канатоблочную систему, натяжное устройство и канатоведущий шкив привода, расположенные под кабиной устройства (SU № 1676984, кл. В66В 9/16, 1991).

Известен грузовой подъемник, выбранный за прототип, включающий грузовую каретку, установленную в направляющих, механизм подъема грузовой каретки с канатоблочной системой, размещенный на опорной раме (Свидетельство на полезную модель RU № 8690, кл. В66В 9/16, 1998).

К недостаткам известных подъемных устройств относятся сложность конструкции и эксплуатационного обслуживания, что приводит к возрастанию затрат на профилактические и ремонтные работы.

Задача изобретения – упрощение конструкции и эксплуатационного обслуживания.

Задача решается тем, что в подъемно-спусковом устройстве, содержащем платформу, направляющие, верхнюю и нижнюю опоры и привод, направляющие выполнены в виде гибких элементов, закрепленных одними концами на верхней опоре, а другими – соединены с приводом с возможностью вращения, при этом платформа установлена на направляющих с возможностью вертикального перемещения по ним.

Выполнение направляющих в виде гибких элементов, соединенных одними концами с верхней опорой, а другими – с приводом с возможностью вращения позволяет направляющим скручиваться в одну прядь под нижней частью платформы при вращательном движении привода. Такое скручивание (раскручивание) направляющих при установке платформы с возможностью вертикального перемещения по ним обеспечивает подъем (спуск) платформы и возможность ее фиксации на всем диапазоне перемещения, что упрощает конструкцию в целом, а также обслуживание предлагаемого устройства при эксплуатации.

На чертеже на фиг. 1 представлен общий вид подъемно-спускового устройства, на фиг. 2 разрез А-А на фиг. 1. 

Подъёмно-спусковое устройство включает подвижную платформу 1, нижняя часть 2 которой может быть выполнена в форме полусферы. На платформе 1 закреплены фиксаторы 3. Через фиксаторы 3 платформа 1 подвижно установлена на канатах 4. Привод 5 закреплен на основании 6 и соединен с нижними концами канатов 4. Верхние концы канатов 4 соединены со съёмным креплением 7 на верхней опоре 8.

Подъёмно-спусковое устройство работает следующим образом: для подъёма платформы 1 приводится в действие привод 5, закручивающий канаты 4. Канаты 4, свиваясь, создают усилие, действующее на нижнюю часть 2 платформы 1. За счёт создаваемого усилия платформа 1, проскальзывая фиксаторами 3 по канатам 4, поднимается вверх до крепления 7, опираясь на свивку канатов 4. 

Для спуска платформы 1 привод 5 приводится в обратное действие (реверсируется). Привод 5 раскручивает канаты 4 и платформа 1 опускается вниз под действием собственного веса. На всем диапазоне перемещения платформа 1 опирается на свивку канатов 4. Этим обеспечивается требуемое положение платформы 1 по мере закручивания (раскручивания) канатов 4.

Использование подъёмно-спускового устройства предлагаемой конструкции позволит снизить технологические и эксплуатационные расходы.
Формула изобретения

Подъёмно-спусковое устройство, содержащее платформу, направляющие, верхнюю и нижнюю опоры, и привод, о т л и ч а ю щ е е с я тем, что направляющие выполнены в виде гибких элементов, закрепленных одними концами на верхней опоре, а другими – соединены с приводом с возможностью вращения, при этом платформа установлена на направляющих с возможностью вертикального перемещения по ним.
Подъемно-спусковое устройство
[image: image1.png]



Фиг. 1

Составитель описания               Карпушевич С.В.
Ответственный за выпуск         Чекиров А.Ч.

 _______________________________________________________________________________

Государственная патентная служба КР, 720021, г. Бишкек, ул. Московская, 62, тел.: (312) 68 08 19, 68 16 41; 
факс: (312) 68 17 03
(19) KG (11) 1182 (13) С1 (46) 30.09.2009





1








1
3

_892022383.unknown

