1187




	(19) KG
	(11)
	1187
	(13)
	С1 (46) 30.09.2009

	
	

	(51)
	H01B 5/08 (2009.01)
H01B 7/25 (2009.01)


ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПАТЕНТНАЯ СЛУЖБА

КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
(12) ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ
к патенту Кыргызской Республики под ответственность заявителя (владельца)

(21) 20080090.1
(22) 29.07.2008
(46) 30.09.2009, Бюл. №9
(75) Сатаркулов К.А., Асанова С.М., Арфан А.X., Иманакунова Ж.С., Ниязова Г.Н., Омокеева А.А., Тажибаев К., Такырбашев Б.К., Трукмен уулу Тилек, Четвертак Д.А. (KG)
(73) Сатаркулов К.А. (KG)
(56) Белоруссов Н.И., Саакян А.Е., Яковлева А.И. Электрические кабели, провода и шнуры. Справочник. - М.: Энергоатомиздат. 1988.-С. 36.
(54) Токопроводящая жила проводов и кабелей
(57) Изобретение относится к электроэнергетике и может быть использовано на воздушных линиях электропередачи и кабелях. Задачей изобретения является расширение функциональных возможностей проводов и кабелей. Задача решается тем, что в токопроводящей жиле проводов и кабелей, состоящей из скрученных концентрическими повивами в чередующихся направлениях алюминиевых или медных проволок, одна из проволок жилы электрически изолирована от остальных. 1 н. п. ф-лы, 2 ил.

(21) 20080090.1
(22) 29.07.2008
(46) 30.09.2009, Bull. №9
(75) Satarkulov K.A., Asanova S.M., Arfan A.H., Imanakunova J.S., Niyazova G.N., Omokeeva A.A., Tazhibaev K., Takyrbashev B.K., Trukmen uulu Tilek, Chetvertak D.A. (KG)

(73) Satarkulov K.A. (KG)

(56) Belorussov N.I., Saakian A.E., Yakovleva A.I. Electric cables, wires and cords. Reference book. - Moscow: Energoatomizdat. 1988.-P. 36.

(54) Electric conductor of wires and cables
(57) The invention relates to the power industry and can be used in air power lines and cables. Problem of the invention is to expand the functionality of wires and cables. The problem is solved by the fact that in the lead of wires and cables, consisting from aluminum or copper wires, twisted in concentric layers in alternating directions, one of the lead’s wires is electrically isolated from the others. 1 independ. claim, 2 illustrations.

Изобретение относится к электроэнергетике и может быть использовано на воздушных линиях электропередачи и кабелях.
В качестве прототипа принята конструкция провода для линий электропередачи, жилу которого скручивают концентрическими повивами в чередующихся направлениях из алюминиевых проволок (Белоруссов Н.И., Саакян А.Е., Яковлева А.И. Электрические кабели, провода и шнуры. Справочник. - М.: Энергоатомиздат, 1988. - С. 36).
Недостатком провода с такой конструкцией жилы является его узкая функциональность, т. к. она используется только для передачи электрической энергии.
Задачей изобретения является расширение функциональных возможностей проводов и кабелей.
Задача решается тем, что в токопроводящей жиле проводов и кабелей, состоящей из скрученных концентрическими повивами в чередующихся направлениях алюминиевых или медных проволок, одна из проволок жилы электрически изолирована от остальных.
Изобретение поясняется чертежом, где на фиг. 1 приведена схема токопроводящей жилы (1 - изолированная проволока, 2 - «голая» (не изолированная) проволока), поперечный разрез; на фиг. 2 показана схема электрического соединения токопроводящей жилы с изолированным проводом в конце линии.
Изобретение используют следующим образом: во время монтажа линии электропередач в необходимых точках линии производится электрическое соединение «голых» проволок с жилой изолированной проволоки.
В рабочем состоянии через сечения «голых» проволок протекает электрический ток нагрузки, в результате в начале линии между жилой изолированной проволоки и остальной частью провода появляется разность потенциалов Δu = Znpi,
где Δu - падение напряжения на участке линии;
Znp - сопротивление токопроводящей жилы;
i - ток, текущий по токопроводящей жиле, и которую можно использовать для решения следующих задач электроэнергетики:
– провод одновременно может исполнять роль датчика тока;
– определения величины нагрузки электрического тока в линии без его разрыва и анализа режима передачи электрической энергии;
– определения текущего значения сопротивления линии и температуры провода, состояния контактов в месте соединения проводов в линии;
– обнаружения обрыва линии;
– обнаружения места замыкания на землю в линии;
– обнаружения появления перемежающейся электрической дуги;
– релейной защиты потребителей.
Таким образом, использование проводов и кабелей с данной конструкцией жилы позволяет очень просто и дешево решать множество проблем электроэнергетики без использования дорогостоящего трансформатора тока.

Формула изобретения
Токопроводящая жила проводов и кабелей, состоящая из скрученных концентрическими повивами в чередующихся направлениях алюминиевых или медных проволок, отличающаяся тем, что одна из проволок жилы электрически изолирована от остальных.
Токопроводящая жила проводов и кабелей
[image: image1.png]



Фиг. 1
[image: image2.png]et
w5




Фиг. 2
Составитель описания                  Куттубаева А.А.
Ответственный за выпуск            Чекиров А.Ч.
       _____________________________________________________________________________

Государственная патентная служба КР, 720021, г. Бишкек, ул. Московская, 62, тел.: (312) 68 08 19, 68 16 41; факс: (312) 68 17 03
1








PAGE  
3

_892022383.unknown

