1195




	(19) KG
	(11)
	1195
	(13)
	C1 (46) 31.10.2009

	
	

	(51)
	B65F 1/00 (2009.01)

B65F 7/00 (2009.01)


(12) ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ
к патенту Кыргызской Республики под ответственность заявителя (владельца)


ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПАТЕНТНАЯ СЛУЖБА

КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
(21) 20070157.1

(22) 27.12.2007
(46) 31.10.2009, Бюл. №10
(71)(73) Республиканская детская инженерно-техническая академия "Алтын Түйүн" (KG)

(72) Степанов С.Г., Шамсутдинов М.М., Закиров А.А., Бейшенбек уулу Баязэт (KG)
(56) Патент Японии №3242507; кл. B65F 1/00, 2002
(54) Контейнер для сбора мусора
(57) Изобретение относится к сфере коммунальных услуг и может быть применено для улучшения санитарного состояния и экологии. Контейнер для сбора мусора  включает корпус, крышку, соединенную с корпусом, емкость, заполненную реагентом и выполненную с возможностью сообщения с полостью корпуса контейнера, например через клапанный механизм, причём клапанный механизм выполнен в виде поршня с кольцевым углублением и упругого элемента, соединенного с внутренней поверхностью стенки емкости. 1 н. п. и 1 з. п. ф-лы, 2 ил.

(21) 20070157.1
(22) 27.12.2007
(46) 31.10.2009, Bull. №10
(71)(73) Republican Children's Technical Academy "Altyn-Tujun" (KG)
(72) Stepanov S.G., Shamsutdinov M.M., Zakirov A.A., Beishenbek uulu Bayazet (KG)
(56) Patent of Japan №3242507; cl. B65F 1/00, 2002
(54) Container for waste collection
(57) Invention concerns the sphere of public services and can be applied for improvement of sanitary condition and environment. Container for waste collection includes case, cover, connected to the case, the reservoir, filled with reagent and executed with possibility of interconnection with the container case cavity, through the valve mechanism, for instance. Thus, valve mechanism is executed in the form of piston with ring deepening and the elastic element, connected to the internal reservoir wall surface. 1 independ. claim, 1 depend. claim, 2 ill.
Изобретение относится к сфере коммунальных услуг и может найти применение для улучшения санитарного состояния и экологии.

Известен контейнер для мусора (Патент Германии №10011826; кл. B65F 1/16, 2002), содержащий корпус, крышку, соединенную с корпусом.

Недостатком известного контейнера является невозможность переработки мусора в корпусе контейнера, что требует частой периодической очистки контейнера с последующим вывозом мусора, т.е. значительные транспортные расходы, а также неполная очистка (налипание мусора на стенках и днище корпуса контейнера), за счет чего возрастает время очистки и, требуются дополнительные расходы. 

Известен контейнер для отходов (Патент Японии №3242507; кл. B65F 1/00; 2002), включающий корпус, крышку, соединенную с корпусом.

Недостатки известного контейнера заключаются в необходимости частой периодической очистки контейнера с последующим вывозом мусора и вероятна неполная очистка контейнера.

Задача изобретения заключается в повышении эксплуатационных показателей за счёт переработки бытового мусора в контейнере на местах.

Задача решается следующим образом: контейнер для сбора мусора, включающий корпус, крышку, соединенную с корпусом, снабжен емкостью, заполненной биологическим (химическим) реагентом, при этом ёмкость выполнена с возможностью сообщения с полостью корпуса контейнера, например через клапанный механизм, включающий поршень, на поверхности которого выполнено кольцевое углубление, и упругий элемент, соединённый с поршнем и внутренней поверхностью стенки ёмкости.

Контейнер для сбора мусора иллюстрируется чертежом, где на фиг. 1 представлен общий вид, на фиг. 2 – съемный бак.

Контейнер для сбора мусора состоит из корпуса 1, полой крышки 2, соединенной шарнирно с корпусом 1, пластины 3, шарнирно соединенной с крышкой 2, съемного бака 4, установленного в полости крышки 2 и фиксируемым пластиной 3. Съемный бак 4 состоит из корпуса 3 и клапанного механизма, включающего поршень 6, на котором выполнено кольцевое углубление 7, установленный в корпусе 5 с возможностью возвратно-поступательного перемещения, и упругий элемент 8, соединенный с корпусом 5 и поршнем 6. Полость съемного бака наполнена биологическим (химическим) реагентом 9.

Применение контейнера для сбора мусора заключается в следующем: когда корпус 1 контейнера полностью заполнен мусором, то при опускании крышки 2 на корпус 1 поршень 6 упирается в мусорную массу, которая воздействует на поршень 6 и последний перемещается (вдавливается) внутрь корпуса 5 съемного бака, сжимая упругий элемент 8. При перемещении поршня 6 углубление 7 открывает полость съемного бака 4 и биологический (химический) реагент 9 выливается по углублению 7 на мусорную массу, вступает с ней в реакцию и перерабатывает её. В процессе переработки массы уровень последней опускается, упругий элемент 8 разжимается и возвращает поршень 6 в исходное положение. Масса, образовавшаяся после переработки мусора, оседает на дне корпуса 1 контейнера. Пустой съемный бак 4 заменяется на наполненный. По мере скопления переработанной массы, после нескольких биологических (химических) циклов переработки, контейнер очищается механическим путем.

Таким образом, применение предложенного контейнера для сбора мусора позволяет перерабатывать бытовой мусор в контейнере без его вывоза биологическим (химическим) реагентом, тем повышая эксплуатационные показатели и эффективность работы коммунальной службы.

Формула изобретения

1. Контейнер для сбора мусора, включающий корпус, крышку, соединенную с корпусом, отличающийся тем, что контейнер снабжен емкостью, заполненной реагентом и выполненной с возможностью сообщения с полостью корпуса контейнера, например через клапанный механизм.

2. Контейнер по п. 1, отличающийся тем, что клапанный механизм выполнен в виде поршня с кольцевым углублением и упругого элемента, соединенного с внутренней поверхностью стенки емкости.
Контейнер для сбора мусора
[image: image1.png]Mycop





Фиг. 1

[image: image2.png]NEENEEN NS SN N~

\ N
N

N

N

NN NN N N N N N NN





Фиг. 2
Составитель описания               Мукамбетов Э.И.
Ответственный за выпуск         Чекиров А.Ч.

       ______________________________________________________________________________

Государственная патентная служба КР, 720021, г. Бишкек, ул. Московская, 62, тел.: (312) 68 08 19, 68 16 41; факс: (312) 68 17 03
1





(19) KG (11) 1195 (13) С1 (46) 31.10.2009














PAGE  
1

_892022383.unknown

