1236




	(19) KG
	(11)
	1236
	(13)
	С1 (46) 31.03.2010

	
	

	(51)
	B65D 50/04 (2010.01)

B65D 47/20 (2010.01)

B65D 41/04 (2010.01)

B65D 41/32 (2010.01)


(12) ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ
к патенту Кыргызской Республики под ответственность заявителя (владельца)


ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЛУЖБА

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
(21) 20090017.1
(22) 30.01.2009
(46) 31.03.2010, Бюл. №3

(76) Максуталиев Н.К., Рысбеков А.Ш. (KG)
(56) Патент RU №2148545, кл. B65B 41/34, 2000
(54) Винтовой затвор для сосудов
(57) Изобретение предназначено для закупорки сосудов с газосодержащими жидкостями, имеющих горловину с резьбой на наружной поверхности. Задачей изобретения является расширение функциональных возможностей винтового затвора для сосудов путем обеспечения улавливания вытекающей газосодержащей жидкости и упрощение конструкции. Поставленная задача решается тем, что в винтовом затворе для сосудов, наполненных газосодержащей жидкостью, содержатся цилиндрический колпачок, средство уплотнения и предохранительные элементы в виде отрывного кольца и защитной полоски. Средство уплотнения выполнено в виде прижимного торцевого корпуса, имеющего внутреннюю резьбу, в полости которого расположен запирающий элемент, взаимодействующий с сосудом и уплотняющий отверстие слива и состоящий из радиально-осевого вентиля, включающего конусообразные пробку и гнездо. В пробке образован продольный канал, оканчивающийся в верхней части отверстием слива жидкости из сосуда и нижним концом выведенный на боковую коническую часть к пропускному отверстию, соосно с которым на боковой стенке гнезда имеется выходное отверстие изогнутого канала, сообщающего полость гнезда с полостью сосуда. Хвостовик пробки выполнен четырехгранным для взаимодействия с квадратным отверстием в донышке колпачка при откупоривании сосуда и сливе из него газосодержащей жидкости. 1 н. п. и 3 з. п. ф-лы, 5 ил.
(21) 20090017.1

(22) 30.01.2009

(46) 31.03.2010, Бюл. №3
(76) Maksutaliev N.K., Rysbekov A.S. (KG)

(56) Patent RU № 2148545, cl. B65B 41/34, 2000

(54) Screwed closure for vessels
(57) Invention is intended for corking of vessels with gas contented liquids, which (vessels) have mouth with a screw thread on the external surface. The invention problem is expansion of functionality of screwed closure for vessels by providing a deentrainment of flowing out gas contented liquid and simplification of design. The assigned task is decided by that the screwed closure for the vessels, filled with gas contented liquid, has a cylindrical cap, sealing feature and safety elements in a form of detachable ring and protective strip. Sealing feature is executed in the form of the clamping butt case, with the inside thread. Locking element is located in the cavity of the case and it interacts with a vessel, plugging it drain hole and consisting of the radially-axial gate element, which includes a cone-shaped plug and a nest. Lengthwise channel is made in the plug, with its (channel) upper end terminating in the vessel’s drain hole and outputted to the lateral conic part, to the jet opening, with its lower end. In alignment with the jet opening on a sidewall of the nest there is an outlet hole of the curved channel, which communicates the cavity of nest with the cavity of vessel. The back end of the plug is executed tetrahedral for the interaction with a square aperture in the cap’s bottom at opening of a vessel and bleeding of gas contented liquid out of it. 1 independ. claim and 3 depend. claims, 5 ill.

Изобретение относится к средствам для герметичного закрывания емкостей, в частности, к резьбовым пластмассовым затворам небольшого диаметра, имеющих резьбовую горловину емкостей (бутылок), предназначенных для газированных, шипучих жидкостей, находящихся в емкостях под избыточным давлением, к которым могут быть отнесены безалкогольные напитки «Шоро», «Тан», «Бозо», «Кымыз», выделяющие газ в результате брожения.
Ранее для закрывания таких емкостей использовали металлические колпачки или кромчатые крышки, для снятия которых пользовались специальными приспособлениями. В последние годы подобные крышки были практически полностью заменены пластмассовыми крышками, изготавливаемыми из термопластичной пластмассы литьем под давлением или прямым прессованием.
В качестве пластмассового материала предпочтительно используют полиэтилен, полипропилен, полиэтилентерефталат.
В определенных случаях высокое внутреннее давление в емкости может привести к «отстреливанию» обычных крышек от горловины емкости или может создать проблему, когда емкость с шипучим напитком открывают в первый раз, и содержимое интенсивно изливается из емкости, не попадая по назначению. Часто давление может сильно повышаться, когда емкость нагревается лучами Солнца, ударяется или встряхивается при транспортировке. Это также приводит при открывании емкости к бурному изливанию содержимого с его безвозмездной потерей.
Известно приспособление для закупоривания сосудов (варианты), содержащее пробку с отрывным пояском и фиксирующий элемент для жесткого соединения пробки с имеющим резьбу горлышком сосуда, по первому варианту, часть пробки, размещенная ниже отрывного пояска, выполнена удлиненной, а фиксирующий элемент выполнен в виде прозрачного кармана, образованного вокруг горлышка сосуда за одно целое с ним и с возможностью размещения в прозрачном кармане удлиненной части пробки, согласно второму варианту, фиксирующий элемент выполнен в виде скобы, концы которой образуют неразъемное шарнирное соединение с противоположными стенками горлышка сосуда, при этом горизонтальная составляющая скобы выполнена с возможностью установки с натягом на наружной поверхности пробки, а обе вертикальные составляющие скобы имеют ослабленные участки, совпадающие при наложении с отрывным пояском пробки, и согласно третьему варианту, часть пробки, размещенная ниже отрывного пояска, выполнена удлиненной, а фиксирующий элемент образован путем точечного приваривания удлиненной части пробки к материалу сосуда (Патент RU №2126354, кл. B65D 49/12, B65D 41/32, 1999).
В описанном приспособлении увеличена пропускная способность пробки, но не обеспечена возможность улавливания нежелательно вытекающего из емкости напитка.
Известно также устройство для улавливания пролитой жидкости, содержащее цилиндрический корпус с отогнутой вовнутрь верхней частью, концентрично расположенные в корпусе с образованием с ним кольцевой камеры основание с осевым каналом и отверстием для сообщения полости емкости с кольцевой камерой и патрубок со сливным каналом, образующий с отогнутой вовнутрь частью корпуса зазор, крышку, фиксировано установленную с возможностью контактирования с наружной поверхностью корпуса. Верхний торец основания со стороны кольцевой камеры выполнен в виде поверхности, наклоненной под острым углом к нижнему торцу основания, а отверстие для сообщения емкости с камерой расположено со стороны наименьшей толщины основания и снабжено трубкой, нижний конец которой размещен в емкости. Площадь выходной части проходного сечения сливного канала патрубка больше площади проходного сечения отверстия для сообщения емкости с камерой (Патент RU №2044679, кл. B65D 47/40, 1995).
Указанное устройство предотвращает нежелательный слив из емкости жидкости, не находящейся под избыточным давлением, но не обеспечивает удобство пользования для улавливания газосодержащей жидкости.
Наиболее близким по техническому решению является винтовой затвор для пластмассовых сосудов, содержащий колпачок с боковой стенкой и донышком, имеющий на внутренней поверхности боковой стенки резьбу, предохранительное отрывное кольцо и средство уплотнения, выполненное в виде размещенной внутри колпачка и имеющей обращенную в сторону горловины сосуда уплотнительную коническую часть герметизирующей втулки, в которой смонтированы вертикальная резьбовая втулка и обратный клапан, при этом резьбовая втулка закрыта предохранительным элементом в виде крышки (Патент RU №2148545, кл. B65B 41/34, 2000).
Функциональные возможности приведенного винтового затвора расширены за счет обеспечения игровых возможностей в виде запуска имитирующего модель ракеты использованного пластмассового сосуда, но он не обеспечивает улавливание газосодержащих жидкостей, сливаемых из сосуда, и сложен конструктивно.
Задачей изобретения является расширение функциональных возможностей винтового затвора для сосудов путем обеспечения улавливания вытекающей газосодержащей жидкости и упрощение конструкции.
Поставленная задача решается тем, что в винтовом затворе для сосудов, содержащем цилиндрический колпачок с боковой стенкой и донышком, имеющий предохранительное отрывное кольцо, и средство уплотнения, которое выполнено в виде прижимного торцевого корпуса, взаимодействующего с горловиной сосуда с помощью имеющейся на внутренней поверхности боковой стенки резьбы, и в нем размещен запирающий элемент, выполненный в виде радиально-осевого вентиля, включающего сочлененные между собой конусообразные пробку и гнездо, при этом пробка имеет осевой канал, оканчивающийся в верхней части отверстием слива жидкости из сосуда и выведенный на боковую коническую часть к пропускному отверстию, а полость гнезда сообщена с полостью сосуда изогнутым каналом, выходное отверстие которого расположено соосно с пропускным отверстием пробки.
Кроме того, предохранительное отрывное кольцо размещено на винтовом затворе в зоне контактирования цилиндрического колпачка с торцом корпуса средства уплотнения, в донышке цилиндрического колпачка образовано отверстие квадратного сечения для вращения хвостовика пробки, закрытое предохранительным элементом, а нижняя часть торцевого корпуса средства уплотнения снабжена защитной полоской фиксации закрепления корпуса на горловине сосуда.
Изобретение поясняется чертежами, где на фиг. 1 показан винтовой затвор для сосудов в поперечном разрезе с элементами фиксации; на фиг.2 – поперечный разрез колпачка и его вид сверху; на фиг. 3 – поперечный разрез корпуса и его вид сверху; на фиг. 4 – общий вид пробки и его вид сверху; на фиг. 5 – поперечный разрез гнезда и его вид сверху.
Винтовой затвор для сосудов содержит цилиндрический колпачок 1 с боковой стенкой, имеющей выступы 2 для закрепления и фиксации вращения, и донышком 3, в котором образовано отверстие 4 квадратного сечения, закрытое предохранительным элементом 5 (например, в виде заглушки), и средство уплотнения, выполненное в виде прижимного торцевого корпуса 6, имеющего на внутренней поверхности боковой стенки резьбу 7 и паз 8 для фиксации вращения корпуса 6. В прижимном торцевом корпусе 6 смонтирован запирающий элемент, выполненный в виде радиально-осевого вентиля, включающего сочлененные между собой конусообразные пробку 9 и гнездо 10, имеющее торцевую фаску 11 и выступы 12 для фиксации в корпусе 6. Пробка 9 на внешней боковой поверхности имеет торцевую фаску 13 для фиксации глубины посадки пробки 9 в гнездо 10 и хвостовик 14 квадратного сечения для фиксации вращения пробки 9 посредством вращения колпачка 1 при снятом предохранительном элементе 5, освобождаемом из отверстия 4 заостренным концом 19 хвостовика 14. Сочленяемые между собой нижний конец пробки 9 и полость гнезда 10 могут иметь помимо конусообразной, и сферическую (шарообразную) форму, что ни коим образом не влияет на их взаимодействие и эффективность. По оси пробки 9 выполнен продольный канал 15, который оканчивается в верхней, хвостовой части отверстием слива жидкости, соосным с отверстием 4 в донышке 3 колпачка 1, и выведен к пропускному отверстию 16 на боковой конической части пробки 9, соосно с которым на боковой стенке гнезда 10 имеется выходное отверстие 17 изогнутого канала 18, сообщающего полость 20 гнезда 10 с полостью сосуда 21. По окружности верхней торцевой части корпуса 6 выполнены комплементарные к выступам 2 колпачка 1 пазы 22 и фаски 23 для фиксации закрепления и вращения колпачка 1 и корпуса 6. Закрепленный на горловине сосуда винтовой затвор снабжается защитными элементами: предохранительным отрывным кольцом 24, размещаемым в зоне контактирования колпачка 1 с торцом корпуса 6, предохранительным элементом 5, закрывающим отверстие 4 в донышке 3 колпачка 1, и защитной полоской 25 фиксации закрепления корпуса 6 на горловине сосуда.
Винтовой затвор для сосудов используется следующим образом.
В начале производится сборка в следующей последовательности. На корпусе 6 с помощью фиксирующих элементов-выступов 2, пазов 22 и фаски 23 – закрепляется колпачок 1, после чего со стороны открытого дна корпуса 6 в направлении верхней части корпуса 6 в отверстие 4 квадратного сечения вставляется четырехгранный хвостовик 14 заостренным верхним концом 19 пробки 9, на коническую часть пробки 9 одевается гнездо 10, которое посредством фаски 11 и выступов 12 фиксируется в корпусе 6, фаска 13 обеспечивает необходимую глубину посадки пробки 9 в гнезде 10. При сборке запирающего элемента необходимо обеспечить расположение отверстий 16 и 17 на противоположных сторонах гнезда 10 и зафиксировать его с помощью указанных элементов 11 и 12. В заключение собранный винтовой затвор навинчивается на горловину заполненного газосодержащей жидкостью сосуда и снабжается защитными элементами: предохранительным отрывным кольцом 24, заглушкой 5 квадратного отверстия 4 и защитной полоской 25. При навинчивании винтового затвора на горловину сосуда благодаря конусообразной форме пробки 9 и гнезда 10 и расположению отверстий 16 и 17 противоположно друг другу, производится их надежное запирание, а торцевая фаска 11 обеспечивает герметичность закрепления гнезда 10 в корпусе 6.
Откупоривание сосуда производится следующим образом. Вручную снимается предохранительное отрывное кольцо 24 с образованием зазора между колпачком 1 и корпусом 6; удерживая колпачок 1 за края, легким надавливанием на него освобождается от заглушки 5 квадратное отверстие 4 за счет заостренного конца 19 хвостовика 14 пробки 9; удерживая сосуд одной рукой вверх дном, и поднеся отверстие слива жидкости к приемной емкости, другой рукой производится плавное вращение колпачка 1 на 180°, пропуская содержимое сосуда в приемную емкость с исключением ее интенсивного истечения в случае нахождения ее под давлением и насыщения газом в результате брожения. Дальнейший поворот колпачка 1 приводит к запиранию слива жидкости из сосуда.
Повторное заполнение сосуда жидкостью возможно после свинчивания винтового затвора с горловины сосуда, приводящее к повреждению защитной полоски 25, что обеспечивает контроль несанкционированного (предумышленного) заполнения сосуда другой жидкостью, что может иметь место при желании подмены содержимого.
Таким образом, данное техническое решение обеспечивает возможность удобного, приемлемого использования сосудов с газосодержащим и жидкостями и является конструктивно более простым и надежным в сравнении с известными аналогами.

Формула изобретения

1. Винтовой затвор для сосудов, содержащий цилиндрический колпачок с боковой стенкой и донышком, предохранительное отрывное кольцо, средство уплотнения, отличающийся тем, что средство уплотнения выполнено в виде прижимного торцевого корпуса, взаимодействующего с горловиной сосуда с помощью имеющейся на внутренней поверхности боковой стенки резьбы и в нем размещен запирающий элемент, выполненный в виде радиально-осевого вентиля, включающего сочлененные между собой конусообразные пробку и гнездо, при этом пробка имеет осевой канал, оканчивающийся в верхней части отверстием слива жидкости из сосуда и выведенный на боковую коническую часть к пропускному отверстию, а полость гнезда сообщена с полостью сосуда изогнутым каналом, выходное отверстие которого расположено соосно с пропускным отверстием пробки.

2. Затвор по п. 1, отличающийся тем, что предохранительное отрывное кольцо размещено в зоне контактирования цилиндрического колпачка с торцом корпуса.

3. Затвор по п. 1, отличающийся тем, что в донышке цилиндрического колпачка образовано отверстие квадратного сечения для вращения хвостовика пробки, закрытое предохранительным элементом.

4. Затвор по п. 1, отличающийся тем, что нижняя часть торцевого корпуса снабжена защитной полоской фиксации закрепления корпуса на горловине сосуда.
[image: image1.jpg]OUKCALIUN

KONIMAYKA C KOPMYCOM
DUKCALIIU

KONMAYKA C MPOEKOW

SALUTHBIE
SNEMEHTbI

OUKCAIIMU
HE3/1IA C KOPITYCOM




Фиг. 1

[image: image2.jpg]



Фиг. 2

[image: image3.jpg]22




Фиг. 3

[image: image4.jpg]16

19

15

14

13




Фиг. 4

[image: image5.jpg]



Фиг. 5

Выпущено отделом подготовки материалов

_____________________________________________________________________________

Государственная служба ИС КР, 720021, г. Бишкек, ул. Московская, 62, тел.: (312) 68 08 19, 68 16 41; факс: (312) 68 17 03
1





(19) KG (11) 1236 (13) С1 (46) 30.01.2010














PAGE  
1

_892022383.unknown

