1372




	(19) KG
	(11)
	1372
	(13)
	С1 (46) 30.07.2011

	
	

	(51)
	A61B 17/56 (2010.01)


ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЛУЖБА

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
(12) ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ
к патенту Кыргызской Республики под ответственность заявителя


(21) 20090122.1

(22) 02.11.2009

(46) 30.07.2011, Бюл. №7
(76) Джумабеков С.А., Сабыралиев М.К., Сулайманов Ж.Д., Абакиров М.Д. (KG)

(56) Доценко В.В., Карякин Н.Н., Стариков Н.А., Бербенев С.В. Использование вентрального доступа при хирургическом лечении поясничного остеохондроза // Нейрохирургия. – 2000. – № 1-2. – С. 12-15
(54) Титановый кейдж-гибрид для переднего спондилодеза
(57) Изобретение относится к медицине, а именно к вертебрологии и может быть использовано для стабилизации позвонков в процессе операции переднего спондилодеза при дегенеративных заболеваниях позвоночного столба.

Задачей изобретения является расширение функциональных возможностей титанового кейджа, позволяющего достичь эффекта расклинивания между сочленяемыми позвонками с одновременной их жесткой фиксацией.

Задача решается в титановом кейдже-гибриде для переднего спондилодеза, состоящем из профилированного корпуса со сквозными отверстиями, в котором имеются лопасти – «ушки» для дополнительной фиксации к телам позвонков. 1 н. п. ф., 1 пр., 3 фиг.
(21) 20090122.1
(22) 02.11.2009

(46) 30.07.2011, Bull. №7
(76) Djumabekov S.A., Sabyraliev M.K., Sulaimanov J.D., Abakirov M.D. (KG)

(56) Dotsenko V.V., Karyakin N.N., Starikov N.A., Berbenev S.V. Using the ventral approach in the surgical treatment of lumbar degenerative osteochondrosis // Neurosurgery. - 2000. - №1-2. - P. 12-15

(54) Titanium cage-hybrid for anterior spondylosyndesis
(57) The invention relates to medicine, namely, to the vertebrology, and can be used to stabilize the vertebrae during anterior spondylosyndesis surgical procedure at degenerative diseases of the spinal column.

Problem of the invention is to expand the functionality of titanium cage, allowing achievement of the effect of wedging between jointed vertebrae with theirs simultaneous rigid fixation.
The problem is solved in a titanium cages-hybrid for the anterior spondylosyndesis, which consists of a profiled body with through holes, which has(body) blades - "ears" for additional fixation to the vertebral bodies. 1 independ. claim, 1 example, 3 illustrations.
Изобретение относится к медицине, а именно к вертебрологии и может быть использовано для стабилизации позвонков в процессе операции переднего спондилодеза при дегенеративных заболеваниях позвоночного столба.

Известен имплантат межпозвонкового диска поясничного отдела для операций на позвоночнике, включающий цилиндрическое тело с внутренней полостью со сквозными отверстиями в боковой стенке, с винтовой резьбой на наружной боковой поверхности и поперечной перегородкой с одного из торцов цилиндрического тела со сквозными отверстиями (Доценко В.В., Карякин Н.Н., Стариков Н.А., Бербенев С.В. Использование вентрального доступа при хирургическом лечении поясничного остеохондроза // Нейрохирургия. – 2000. – № 1-2. – С. 12-15).

Недостатками устройства являются цилиндрическая форма имплантата, не являющаяся конгруэнтной форме межпозвонкового пространства и тем самым изменяющая анатомическое положение тел смежных позвонков, отклоняя их в сторону, а при креплении имплантата с помощью резьбового соединения при отсутствии фиксирующих элементов нет гарантии надежной фиксации имплантата в межпозвонковом пространстве, что обуславливает возможное смещение последнего при постоянных нагрузках на поясничный отдел. Также недостатком является повышенная травматичность установки имплантата, связанная с высверливанием паза, нарезанием резьбы в позвонках и вырезанием опоронесущих замыкательных пластин тел позвонков.

Задачей изобретения является расширение функциональных возможностей титанового кейджа, позволяющего достичь эффекта расклинивания между сочленяемыми позвонками с одновременной их жесткой фиксацией.

Задача решается в титановом кейдже-гибриде для переднего спондилодеза, состоящем из профилированного корпуса со сквозными отверстиями, в котором имеются лопасти – «ушки» для дополнительной фиксации к телам позвонков.

Изобретение поясняется фигурами. На фиг. 1 представлен общий вид устройства; на фиг. 2 – вид сбоку; на фиг. 3 – устройство в собранном виде на заключительном этапе операции.

Титановый кейдж-гибрид состоит из профилированного корпуса, с формой, соответствующей межтелевому пространству, с выполненными отверстиями, согласно фигуры, где представлены два центральных сквозных отверстия для аутотрансплантатов 1; сквозные отверстия, диаметром равные 1/5 диаметра центральных отверстий, расположенные на одинаковом расстоянии друг от друга 2; две лопасти – «ушки» 5; отверстия для спонгиозных винтов 3, а между ними резьбовое отверстие для стопорной насадки 4.

Устройство работает следующим образом.

После осуществления доступа к очагу поражения, рассечения и мобилизации фиброзного кольца, удаления остатков межпозвонкового диска, пульпозного ядра и гиалиновых пластинок тел сочленяемых позвонков, производят забор аутотрансплантатов из крыла подвздошной кости и укладку их в специальные отверстия в кейдже, устанавливают последний при помощи вкручивающейся насадки. В отверстия лопастей – «ушек» ввинчивают спонгиозные винты с целью более жесткой фиксации кейджа. Далее дренируют и ушивают рану наглухо.

Пример. Больная Ч., 50 лет, поступила в отделение патологии позвоночника БНИЦТО с диагнозом: Грыжа диска L4-L5 позвонков с правосторонним корешковым синдромом.

Операцию проводили под эпидуральной анестезией в положении больного на правом боку. Осуществили внебрюшинный левосторонний доступ к очагу поражения, «Н»-образ-но рассекли фиброзное кольцо, мобилизовали в разные стороны, удалили остатки межпозвонкового диска, пульпозного ядра и гиалиновых пластинок тел сочленяемых позвонков, произвели забор аутотрансплантатов с помощью фрезы из крыла подвздошной кости и укладку их в специальные отверстия в кейдже. Установили кейдж при помощи вкручивающейся насадки. Далее установили дренаж и послойно восстановили края раны, наложили асептическую повязку.

Контрольный осмотр осуществлен через 6 месяцев, движения позвоночника в полном объеме, болевого и корешкового синдрома не отмечалось.

Таким образом, выполнение кейджа в форме, повторяющей сферическую поверхность тел позвонков увеличивает опороспособность кейджа в межпозвонковом пространстве, способствует стабильному спондилодезу сочленяемых позвонков. Винтовая фиксация самого кейджа через лопасти –  «ушки» создает дополнительное скрепление кейджа и позвонков в виде накостного остеосинтеза пластиной и винтами.

Установка в специальные отверстия аутотрансплантатов стимулирует раннее образование костного блока, чему также способствует прорастание костной мозоли через сквозные отверстия.
Формула изобретения

Титановый кейдж-гибрид для переднего спондилодеза, включающий тело со сквозными отверстиями, отличающийся тем, что в профилированном корпусе, соответствующем межпозвонковому пространству, имеются лопасти – "ушки" для дополнительной фиксации к телам позвонков.
[image: image1.jpg]



Фиг. 1
[image: image2.jpg]



Фиг. 2
[image: image3.jpg]



Фиг. 3
Выпущено отделом подготовки материалов
___________________________________________________________________________________

Государственная  служба  ИС  КР, 720021, г. Бишкек, ул. Московская, 62, тел.: (312) 68 08 19, 68 16 41; факс: (312) 68 17 03
1





(19) KG (11) 1372 (13) С1 (46) 30.07.2011














PAGE  
4

_892022383.unknown

