138





	(19) KG
	(11)
	138
	(13)
	C1

	
	

	(51)6
	A61B 17/58


ГОСУДАРСТВЕННОЕ АГЕНТСТВО
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ (КЫРГЫЗПАТЕНТ)
(12) ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ
к предварительному патенту Кыргызской Республики


(21) 950281.1
(22) 06.11.1995
(46) 01.01.1997, Бюл. №3, 1997
(71) (73) Кыргызский медицинский институт (KG)
(72) Кудайкулов М.П., Назмутдинов К.Г., Кожокматов С.К., Акзамов Д.С. (KG)
(56) А.с. СССР №1181653, кл. A61B 17/58, 1984
(54) Фиксатор для бедренной кости
(57) Изобретение относится к медицинской технике, а именно к травматологии и может быть использовано для обездвиживания фрагментов бедренной кости в процессе операции Мак-Мэррея. Предлагается фиксатор, где накостная пластина  выполнена с выступом 7 под хвостовик с резьбой 5 внутрикостного гвоздя 1 и отверстиями в выступе под внутрикостный шуруп 11 и погружной стопорный винт, обеспечивающие направленное перемещение внутрикостного гвоздя параллельно оси бедренной кости и создание компрессии фрагментов бедренной кости. Соединение накостной пластины с внутрикостным гвоздем посредством компрессирующей гайки и стабилизирующей контргайки 3,4 позволяет осуществлять дозированное сближение фрагментов кости и равномерную их компрессию. Внутрикостный шуруп устраняет возможность ротационного поворота проксимального отдела бедренной кости, что также воздействует положительно на эффект компрессии и стабильность фиксации.
Изобретение относится к медицинской технике, а именно к травматологии и ортопедии и может быть использовано для обездвиживания фрагментов бедренной кости в процессе операции Мак-Мэррея.
Известен фиксатор для остеосинтеза межвертельной области бедренной кости, содержащий внутрикостный двухлопастный гвоздь с хвостовиком и опорной площадкой и накостную пластину с отверстиями под шурупы, причем внутрикостный двухлопастный гвоздь и накостная пластина выполнены разъемными с возможностью продольного перемещения относительно друг друга и фиксации по принципу байонетного соединения.
Однако известное устройство направлено лишь на достижение стабильной фиксации фрагментов бедренной кости и не решает одновременно задачу компрессии между ними, что ограничивает использование устройства.
Задача изобретения - расширение функциональных возможностей устройства путем достижения эффекта компрессии между фрагментами бедренной кости с одновременной их стабильной фиксацией.
Задача решается так, что внутрикостный гвоздь выполнен цилиндрическим со спиралевидной пластинчатой нарезкой на рабочей части, а хвостовик выполнен с резьбой и продольным пазом для погружного стопорного винта, накостная пластина снабжена выступом с одного конца с отверстиями для хвостовика и внутрикостного шурупа, причем хвостовик фиксирован к накостной пластине с помощью компрессирующей гайки и стабилизирующей контргайки.
Эффект достигается за счет создания плотного контакта фрагментов бедренной кости посредством сближения закрепленных в них в рабочих положениях внутрикостного гвоздя и накостной пластины, поворотами компрессирующей гайки, а также стабилизирующими функциями внутрикостного шурупа, стопорного винта и стабилизирующей контргайки.
На фиг. 1 изображен общий вид устройства; на фиг. 2 - вид сверху; на фиг. 3 - вид сбоку; на фиг. 4 - вид с торца; на фиг. 5 - устройство в собранном виде и на заключительном этапе операции.
Фиксатор для бедренной кости содержит внутрикостный гвоздь 1 со спиралевидной пластинчатой нарезкой 2, стабилизирующую контргайку 3, компрессирующую гайку 4, хвостовик с резьбой 5 и продольным пазом 5а, погружной стопорный винт 6, накостную пластину 7 с выступом и отверстиями под шурупы 10 и отверстие 9 для хвостовика внутрикостного гвоздя; отверстие 8 для внутрикостного шурупа 11. Фиксатор работает следующим образом:
После хирургического послойного доступа к межвертельной области производится корригирующая остеотомия бедренной кости с медиализацией периферической части бедра (операция Мак-Мэррея). Внутрикостный гвоздь 1 вводится ввинчивающимися движениями в толщу центрального фрагмента бедренной кости через ее периферический торец, а хвостовик с резьбой и продольным пазом 5 вводится в отверстие 9 выступа накостной пластины 7. Накостная пластина 7 фиксируется к периферическому фрагменту бедренной кости шурупами через отверстия 10. Поворотами компрессирующей гайки 4 осуществляется сближение костных фрагментов для создания компрессии между ними. Для предотвращения ротационных смещений проксимального фрагмента бедренной кости в него вводят внутрикостный шуруп 11 через отверстие 8 в выступе накостной пластины, затем погружной стопорный винт 6 вводят через торец выступа накостной пластины в продольный паз 5a хвостовика внутрикостного гвоздя, что позволяет устранить ротационные смещения периферического и проксимального фрагментов бедра относительно друг друга. После чего рана зашивается послойно наглухо. Таким образом, выполнение внутрикостного гвоздя  цилиндрическим со спиралевидной пластинчатой нарезкой на рабочей части увеличивает площадь опоры гвоздя в кости, способствует стабильной фиксации фрагментов с одновременной компрессией между ними.
Выполнение накостной пластины с выступом и отверстиями в нем под хвостовик внутрикостного гвоздя с использованием внутрикостного шурупа и стопорного винта обеспечивает направленное перемещение первых параллельно оси бедренной кости и фиксацию последним определенного положения.
На дозированное сближение фрагментов кости и равномерную их компрессию также влияет соединение накостной пластины с внутрикостным гвоздем посредством компрессирующей гайки и стабилизирующей контргайки.
Внутрикостный шуруп устраняет возможность ротационного поворота проксимального отдела бедренной кости, что также воздействует положительно на эффект компрессии и стабильность фиксации.
Формула изобретения
Фиксатор для бедренной кости, содержащий внутрикостный гвоздь с хвостовиком и накостную пластину с отверстиями под шурупы, отличающийся тем, что внутрикостный гвоздь выполнен цилиндрическим со спиралевидной пластинчатой нарезкой на рабочей части, а хвостовик - с резьбой и продольным пазом для погружного стопорного винта, накостная пластина снабжена выступом с одного конца с отверстиями в нем для хвостовика и внутрикостного шурупа, причем хвостовик внутрикостного гвоздя фиксирован к накостной пластине с помощью компрессирующей гайки и стабилизирующей контргайки.
[image: image1.png](el




Фиг. 1

[image: image2.png]



Фиг. 2

[image: image3.png]



Фиг. 3

[image: image4.png]



Фиг. 4
[image: image5.png]



Фиг. 5
Составитель описания               Мойдунова Н.К.
Ответственный за выпуск         Ногай С.А.
____________________________________________________________________________________

Кыргызпатент, 720021, г. Бишкек, ул. Московская, 62, тел.: (312) 68 08 19, 68 16 41; факс: (312) 68 17 03 

PAGE  
1

_892022383.unknown

