1432




	(19) KG
	(11) 1432
	(13) С1
	(46) 30.03.2012

	(51) E21C 41/16 (2011.01)


ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЛУЖБА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

и инноваций при Правительстве КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

(12) ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ
к патенту Кыргызской Республики под ответственность заявителя

(21) 20100136.1

(22) 23.12.2010

(46) 30.03.2012, Бюл. №3
(76) Паизов А.М., Шамиев Ж.Б., Кожогулов К.Ч., Усенов К.Ж., Алибаев А.П., Эргешов Т.А. (KG)

(56) А.с. №720162, кл. E21C 41/06, 1980
(54) Способ комбинированной отработки рудных тел с породными прослоями

(57) Изобретение относится к горнодобывающей промышленности и может быть использовано при комбинированной разработке крутопадающих рудных тел.

Задачей изобретения является снижение потерь и разубоживания руды.

Поставленная задача решается в способе комбинированной отработки рудных тел с породными прослоями, включающем под-этажное обрушение, отбойку в зажиме и торцевой выпуск руды, оставление породного целика в выработанном пространстве, причем при достижении граничных контуров карьера рудные слои, расположенные со стороны лежачего  и  висячего  боков  породного целика обуривают из карьера вертикальными или наклонными скважинами в зависимости от контура рудных слоев, в первую очередь отбивают и выпускают рудный слой, обуренный из карьера и находящийся в лежачем боку породного целика, затем приступают к отбойке и выпуску рудного слоя, расположенного в висячем боку породного целика, после полного выпуска отбитых из карьера рудных слоев переходят на нижние подэтажи, отбойку и выпуск руды при этом осуществляют из подземных буровыпускных выработок рудного слоя, расположенного в лежачем боку породного целика, затем переходят на отработку слоя, находящегося в висячем боку породного целика.

Таким образом, данный способ комбинированной отработки рудных тел с породными прослоями позволяет выделять породные прослои мощностью более 3-4 м. За счет этого количественные и качественные потери руды на выемочном контуре снижаются до 3-4 %. 1 н. п. ф., 3 фиг.
(21) 20100136.1
(22) 23.12.2010
(46) 30.03.2012, Bull. №3
(76) Paizov A.M., Shamiev J.B., Kozhogulov K.Ch., Usenov K.J., Alibaev A.P., Ergeshov T.A. (KG)
(56) Author’s certificate №720162, cl. E21C 41/06, 1980
(54) Method for the combined mining of ore bodies with the rock layers
(57) The invention relates to the mining industry and can be used in the combined mining of steeply-dipping ore bodies.
Problem of the invention is to reduce loss and dilutions of ore.
The problem is solved in the method of combined mining of ore bodies with the rock layers, which includes sublevel caving, breaking in the dog and the butt ore chute, leaving of the bigging in the open area, and when boundary layers of the open pit have been reaches the ore layers, located at the lying and hanging walls of the bigging are drilled around from the open pit with the vertical or slanted wells, depending on the ore layers contour; primarily, the breaking and release of the ore layer, drilled around from the open pit and located in the hanging wall of the bigging, are made; and then after the full release of ore layers, growled from the open pit, the lower sublevel caving is started; breaking and release of ore, at that, is made from the underground drilling-out workings of the ore layer, located in the lying wall of the bigging; then the mining of the layer, disposed in the hanging wall of the bigging, is being made.
Thus, the method of combined mining of ore bodies with the rock layers allows the allocation of the rock interlayers with the capacity more than 3-4 m. Due to this, the quantitative and qualitative ore losses on the excavation contour is reduced to 3-4%. 1 independ. claim, 3 figures.

Изобретение относится к горнодобывающей промышленности и может быть использовано при комбинированной разработке крутопадающих рудных тел.

Известно, что наличие породных прослоев (целиков) различной мощности в рудных телах усугубляет сложное строение нагорных рудных месторождений. Как показывает анализ практики отработки сложных месторождений, большая часть породных прослоев мощностью от 3 до 10 метров вынимается вместе с рудой, значительно разубоживая ее.

При существующей технологии комбинированной разработки основной причиной, не позволяющей эффективно выделять породные прослои, является высокая изменчивость их контуров и мощности. В этом случае большая часть породного прослоя будет отбита и вовлечена в добычу.

Отбойка рудного тела с породным прослоем с целью его выделения по геологическому контуру приводит к затяжке очистного пространства. При этом на каждом контуре породных прослоев формируются потери руды и прихват породы. При включении породных прослоев в выемку дополнительные потери руды формируются за счет более раннего прекращения выпуска руды из-за снижения содержания полезных компонентов в отбитой руде. Разубоживание от включения породных прослоев зависит от их удельного веса.

При существующей технологии, как выделение породных прослоев, так и их включение в отработку приводят к значительным потерям и разубоживанию руды.

Отработка рудных тел с породными прослоями, расположенных под дном карьера сопровождается разрушением породных прослоев, которые извлекаются вместе с рудой. В этих условиях с целью повышения показателей извлечения руды обеспечение устойчивости породных прослоев является очень важной задачей.

Известен способ разработки крутопадающих рудных залежей с породными прослоями (А.с. №720162, кл. E21C 41/06, 1980), выбранный за прототип, включающий, подэтажное обрушение, отбойку в зажиме и торцевой выпуск руды, оставление породного целика в выработанном пространстве.

Недостатками данного способа является относительно большие потери и разубоживания руды и не предусмотрена комбинированная отработка залежей.

Поэтому для обеспечения устойчивости оставляемых породных прослоев предлагается способ комбинированной отработки рудных тел с породными прослоями.

Задачей изобретения является снижение потерь и разубоживания руды.

Поставленная задача решается в способе комбинированной отработки рудных тел с породными прослоями, включающем, под-этажное обрушение, отбойку в зажиме и торцевой выпуск руды, оставление породного целика в выработанном пространстве, причем при достижении граничных контуров карьера рудные слои, расположенные со стороны лежачего и висячего боков породного целика обуривают из карьера вертикальными или наклонными скважинами в зависимости от контура рудных слоев, в первую очередь отбивают и выпускают рудный слой, обуренный из карьера и находящийся в лежачем боку породного целика, затем приступают к отбойке и выпуску рудного слоя, расположенного в висячем боку породного целика, после полного выпуска отбитых из карьера рудных слоев переходят на нижние подэтажи, отбойку и выпуск руды при этом осуществляют из подземных буровыпускных выработок рудного слоя, расположенного в лежачем боку породного целика, затем переходят на отработку слоя, находящегося в висячем боку породного целика.

Способ комбинированной отработки рудных тел с породными прослоями показан на следующих рисунках:

Фиг. 1 – разрез вкрест простирания рудного тела;

Фиг. 2 – разрез по II-II;

Фиг. 3 – разрез по I-I.
Схема содержит: 1 – контур карьера; 2 – контур промышленного оруденения; 3 – буро- выпускные выработки; 4 – разведочно-эксплуатационные скважины; 5 – породный прослой (целик); 6 – обрушенная руда.

Сущность предложенного способа заключается в том, что при достижении граничных контуров карьера 1 рудные слои 2, расположенные со стороны висячего и лежачего боков породного целика 5 обуривают из карьера, одновременно  проходят  подземные подэтажные буро-выпускные 3 выработки (фиг. 1). В первую очередь отбивается и выпускается рудный слой, расположенный в лежачем боку породного целика (разрез I-I, фиг. 3). Затем переходят на отбойку слоя, находящегося в висячем боку (разрез по II-II, фиг. 2). После полного выпуска рудных слоев, обуренных из карьера, переходят на нижние подэтажи. Отбойка и выпуск руды в нижних подэтажах осуществляют через буровыпускные выработки. Бурение эксплуатационно-разведочных скважин 4 производят только по рудным телам. С их помощью уточняются контуры промышленного оруденения и породного прослоя. Одновременно подготавливают к подземной отработке нижний подэтаж рудного слоя, находящегося со стороны висячего бока породного целика. После отработки рудного слоя лежачего бока приступают к отбойке и выпуску рудного слоя висячего бока. Даже если прослой разрушится, он не будет вовлечен в выпуск руды, так как наклонен в сторону лежачего бока.

При крутых условиях залегания породного прослоя отработку рудных тел можно производить с любого бока. В этом случае при опережающей отработке одного из рудных тел, породный слой будет связан с другим. Выпускную выработку рудного тела, отрабатываемого во вторую очередь, необходимо расположить таким образом, чтобы прослой остался за пределами зоны выпуска.

Формула изобретения

Способ комбинированной отработки рудных тел с породными прослоями, включающий подэтажное обрушение, отбойку в зажиме и торцевой выпуск руды, оставление породного целика в выработанном пространстве, отличающийся тем, что при достижении граничных контуров карьера рудные слои, расположенные со стороны лежачего и висячего боков породного целика, обуривают из карьера вертикальными или наклонными скважинами в зависимости от контура рудных слоев, в первую очередь отбивают и выпускают рудный слой, обуренный из карьера и находящийся в лежачем боку породного целика, затем приступают к отбойке и выпуску рудного слоя, расположенного в висячем боку породного целика, после полного выпуска отбитых из карьера рудных слоев переходят на нижние подэтажи, отбойку и выпуск руды при этом осуществляют из подземных буровыпускных выработок рудного слоя, расположенного в лежачем боку породного целика, затем переходят на отработку слоя, находящегося в висячем боку породного целика.

	[image: image1.jpg]




	Фиг. 1
	Фиг. 2


[image: image2.jpg]%

%
i

[5G

7
v Y
X

IR
M





Фиг. 3

Выпущено Управлением подготовки материалов и полиграфии

____________________________________________________________________________

Государственная служба интеллектуальной собственности и инноваций при Правительстве Кыргызской Республики,

720021, г. Бишкек, ул. Московская, 62, тел.: (312) 68 08 19, 68 16 41; факс: (312) 68 17 03
(19) KG (11)  1432 (13)  С1 (46) 30.03.2012





1








1

_892022383.unknown

