1437




	(19) KG
	(11) 1437
	(13) С1
	(46) 30.03.2012

	(51) H02K 17/00 (2012.01)


(12) ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ
к патенту Кыргызской Республики под ответственность заявителя

ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЛУЖБА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

и инноваций при Правительстве КЫРГЫЗСКОЙ  РЕСПУБЛИКИ

(21) 20100124.1

(22) 10.12.2010

(46) 30.03.2012. Бюл. №3
(76) Жумабеков К.С., Цой В.Н. (KG)

(56) А.с. №898563, кл. H02K 17/32, 1982
(54) Асинхронный гидродинамический комплекс

(57) Изобретение относится к электромашиностроению и, в частности, к электрогидродинамическим комплексам, состоящим из электрической машины и совмещенной с ним гидродинамической передачи.

Задачей изобретения является создание конструкции устройства, обеспечивающего получение плавного пуска и разгона механизма под нагрузкой, работы при больших скольжениях, а также в режиме стопора, лучших технико-экономических показателей, плавного регулирования скорости вращения механизма, путем регулирования объема жидкости внутри роторов и защиты двигателя от разрушения.

Поставленная задача решается тем, что асинхронный гидродинамический комплекс, содержащий статор, концентрично установленные на валу внутренний ротор и охватывающий его внешний ротор, выемки с рабочими лопастями, расположенные оппозитно на наружных торцах внутреннего ротора и охватывающих торцах внешнего ротора и технологическую жидкость, заполняющую пространство между внешним и внутренним роторами, при этом внутренний ротор закреплен на валу жестко, внешний ротор с рабочими лопастями установлен с возможностью свободного вращения, при этом выемки обоих торцов внутреннего ротора имеют сообщающиеся каналы, внешний ротор выполнен с двумя короткозамкнутыми обмотками, одна из которых одновременно является и магнитопроводом, причем на наружных торцах внешнего ротора размещены вентиляционные лопасти, а на валу выполнены сообщающиеся каналы с межроторным пространством и на конце вала расположена предохранительная мембрана. 1 н. п. ф., 1 фиг.
(21) 20100124.1
(22) 10.12.2010
(46) 30.03.2012, Bull. №3
(76) Zhumabekov K.S., Choi V.N. (KG)
(56) Author’s certificate №898563, cl. H02K 17/32, 1982
(54) Asynchronous hydrodynamic complex
(57) The invention relates to electrical engineering and, in particular, to the electrohydrodynamical complex, consisting of an electric car and hydrodynamic transmission, combined it the car.
Problem of the invention is to provide a construction design that will ensure the smooth start-up and acceleration of mechanism under load, operation at high slipping, as well as, in stop mode, has better technical and economic parameters, smooth rotary axis speed control mechanism, by regulation of the liquid volume inside the rotors and protection against the motor destruction.
The stated problem is solved by the fact that asynchronous hydrodynamic complex, comprising a stator; internal rotor and external rotor, embracing the internal one, which are concentrically mounted on a shaft; grooves with working blades, located opposed-like on the outer butt ends of the internal rotor and embracing butt ends of the external rotor and the process liquid that fills the space between external and internal rotors, the internal rotor, at that, is rigidly fixed to the shaft, the external rotor with working blades is extablished for free rotation, and grooves of both butt ends of the internal rotor have communicating channels, external rotor is made with two short-circuited windings, one of which is serves as a magnetic conductor at the same time, the ventilation blades, at that, are placed on the outer butt ends of the external rotor, and the communicating channels with inter-rotor space are made on shaft and the safety membrane is located on the shaft’s end. 1 independ. claim, 1 figure.
Изобретение относится к электромашиностроению и, в частности, к электрогидродинамическим комплексам, состоящим из электрической машины и совмещенной с ним гидродинамической передачи.

В различных отраслях промышленности нашли широкое применение конвейерные линии, транспортеры, мельницы, дробилки и др., требующие плавного пуска, разгона, трогания под нагрузкой, возможности работы при частных пусках и в режиме стопора при повышенных требованиях к надежности и долговечности. С этой целью в качестве электроприводов используют асинхронные двигатели, механически соединенные с гидромуфтой и обладающие целым рядом недостатков.

Известен асинхронный электродвигатель с концентричным расположением роторов, у которого внутренний ротор свободно вращается на подшипниках, установленных на валу (А.с. SU №1309202, A1, кл. H02K 17/32, 1987).

Недостатком известного устройства является невозможность плавного, равномерного пуска и разгона рабочего механизма с большими массами, а также невозможность работы при больших скольжениях.

Наиболее близким по технической сущности к предлагаемому устройству является двухроторный электродвигатель с концентричным расположением роторов, причем внутренний ротор свободно вращается на подшипниках, а на торцевых поверхностях роторов выполнены выемки и радиально расположенные рабочие лопасти, причем пространство между роторами заполнено технологической жидкостью (А.с. №898563, кл. H02K 17/32, 1982).

Недостатком известного решения является отсутствие хорошей вентиляции и охлаждения, следовательно невозможность работы в стопорном режиме, когда скорость вращения вала близка к нулю, относительно малый пусковой момент, низкие пусковые показатели, как следствие отсутствие плавного пуска, разгона механизма под нагрузкой.

Задачей изобретения является создание конструкции устройства, обеспечивающего получение плавного пуска и разгона механизма под нагрузкой, работы при больших скольжениях, а также в режиме стопора, лучших технико-экономических показателей, плавного  регулирования  скорости  вращения механизма, путем регулирования объема жидкости внутри роторов и защиты двигателя от разрушения.

Поставленная задача решается тем, что асинхронный гидродинамический комплекс, содержащий статор, концентрично установленные на валу внутренний ротор и охватывающий его внешний ротор, выемки с рабочими лопастями, расположенные оппозитно на наружных торцах внутреннего ротора и охватывающих торцах внешнего ротора, и технологическую жидкость, заполняющую пространство между внешним и внутренним роторами, при этом внутренний ротор закреплен на валу жестко, внешний ротор с рабочими лопастями установлен с возможностью свободного вращения, при этом выемки обоих торцов внутреннего ротора имеют сообщающиеся каналы, внешний ротор выполнен с двумя короткозамкнутыми обмотками, одна из которых одновременно является и магнитопроводом, причем на наружных торцах внешнего ротора размещены вентиляционные лопасти, а на валу выполнены сообщающиеся каналы с межроторным пространством и на конце вала расположена предохранительная мембрана.

На чертеже на фиг. 1, изображен асинхронный гидродинамический комплекс, продольный разрез.

Асинхронный гидродинамический комплекс (фиг. 1) состоит из пакета статора 1 с обмоткой, внешнего ротора 2 с короткозамкнутыми обмотками и вентиляционными лопастями 3, установленного на подшипниках 4, расположенных на валу 5, внутреннего рабочего ротора 8, установленного жестко на валу 5. Полость между роторами заполнена технологической жидкостью. Внешний ротор 2 состоит из двух короткозамкнутых обмоток с выемками 6 и рабочими (насосными) лопастями 7 на двух торцах. Для герметизации полости с жидкостью используются сальники. Внутренний рабочий ротор 8 состоит из массивного цилиндра с обмоткой, где на торцах выполнены выемки 9 с рабочими (турбинными) лопастями 10. На внутреннем роторе 8 и на валу 5 выполнены сообщающиеся каналы 11. На конце вала 5 располагается предохранительная мембрана 12, предназначенная для защиты комплекса от механического разрушения при высоком критическом давлении технологической жидкости и для  регулирования ее объема, и скорости вращения механизма слива, и заполнения межроторной полости технологической жидкостью.

Асинхронный гидродинамический комплекс работает следующим образом.

При включении асинхронного гидродинамического комплекса в электрическую сеть вращающий электромагнитный момент внешнего ротора 2 приводит во вращение рабочие (насосные) лопасти 7, которые создают циркуляционный гидродинамический момент технологической жидкости, которая в свою очередь плавно передает гидродинамический момент рабочим (турбинным) лопастям 10 внутреннего ротора 8. Кроме сказанного, на гидродинамический момент на момент вращения внутреннего рабочего ротора 8, а соответственно и вала 5, влияет его электромагнитный момент, созданный взаимодействием токов обмотки внутреннего ротора 8 с вращающимся магнитным полем обмотки статора 1. Таким образом, вращающий момент внутреннего рабочего ротора 8 или вала 5 равен сумме гидродинамического момента, передающегося от внешнего ротора 2 рабочими (насосными) лопастями 7, к рабочим (турбинным) лопастям 10 и электромагнитного момента, создаваемого внутренним рабочим ротором 8. В случае стопорного режима, т. е. при остановке внутреннего рабочего ротора 8 соответственно и вала 5 или при работе вала 5 с малой частотой вращения внешний ротор 2 с вентиляционными лопастями 3 продолжает интенсивно вращаться, охлаждая обмотку статора 1 и другие нагревающиеся узлы. В случае повышения давления технологической жидкости внутри роторов, обусловленного критическими режимами работы приводного механизма, т. е. привода, в конструкции асинхронного гидродинамического комплекса   предусмотрена для его защиты предохранительная мембрана 12. При повышении давления жидкости в полости между роторами жидкость перемещается через сообщающиеся каналы 11 внутреннего рабочего ротора 8 и попадает в канал на валу 5 и при достижении давления жидкости критического значения предохранительная мембрана 12 выдавливается и происходит опорожнение жидкости, т. е. защита асинхронного гидродинамического комплекса от разрушения. Эта же сообщающаяся система каналов 11 используется и при регулировании скорости вращения вала 5 соответственно и приводного механизма путем изменения объема жидкости при помощи дополнительных специальных устройств.

Такая совмещенная конструкция позволяет эффективно использовать многие преимущества электрических асинхронных двигателей и гидродинамических передач. При этом значительно улучшаются экономические характеристики пуско-регулирующего комплекса, увеличивается диапазон плавного регулирования частоты вращения вала и приводного механизма, снижается вес оборудования и асинхронного гидродинамического комплекса в целом, улучшается использование производственной площади, уменьшается вес и объем устройства, что ведет к значительной экономии металла и стоимости установки и системы в целом, а гидродинамические аксиальные усилия, уравновешены усилиями, возникающими при давлении жидкости с противоположных торцевых сторон роторов, при этом отпадает необходимость в применении дорогостоящих специальных упорных подшипников, используемых в существующих комплексах. В целом существенно повышаются технические и экономические показатели предлагаемого асинхронного гидродинамического комплекса.

Формула изобретения

Асинхронный гидродинамический комплекс, содержащий статор, концентрично установленные на валу внутренний ротор и охватывающий его внешний ротор, выемки с рабочими лопастями, расположенные оппозитно на наружных торцах внутреннего ротора и охватывающих торцах внешнего ротора и технологическую жидкость, заполняющую пространство между внешним и внутренним роторами, отличающийся тем, что внутренний ротор  закреплен  на валу  жестко, внешний ротор с рабочими лопастями установлен с возможностью свободного вращения, при этом выемки обоих торцов внутреннего ротора имеют сообщающиеся каналы, внешний ротор выполнен с двумя короткозамкнутыми обмотками, одна из которых одновременно является и магнитопроводом, причем на наружных торцах внешнего ротора размещены вентиляционные лопасти, а на валу выполнены сообщающиеся каналы с межроторным пространством и на конце вала расположена предохранительная мембрана.
[image: image1.jpg]1 2 3

7 7
S N
NN — i —

NSNS NNNNI G LI LT N L

l'y.‘ SA\\\\\‘\* "' '| =
g N — )S / s
PO\ R

12





Фиг. 1

Выпущено Управлением подготовки материалов и полиграфии
_____________________________________________________________________________

Государственная служба интеллектуальной собственности и инноваций при Правительстве Кыргызской Республики,

720021, г. Бишкек, ул. Московская, 62, тел.: (312) 68 08 19, 68 16 41; факс: (312) 68 17 03
(19) KG (11)  1437 (13)  С1 (46) 30.03.2012





1








1

_892022383.unknown

