146





	(19) KG
	(11)
	146
	(13)
	C1

	
	

	(51)6
	B01F 7/26


ГОСУДАРСТВЕННОЕ АГЕНСТВО

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ (КЫРГЫЗПАТЕНТ)
(12) ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ
к предварительному патенту Кыргызской Республики 


(21) 960352.1

(22) 26.03.1996

(46) 01.01.1997, Бюл. №3, 1997
(71) (73) Институт химии и химической технологии HAH KP (KG)
(72) Маймеков З.К., Ларин А.Н., Багимов Н.И., Иманакунов С.Б. (KG)
(54) Роторно-пульсационный аппарат для эмульгирования капель воды в топливе
(56) А.с. СССР, №484604, кл. B01F 7/28, 1975

(57) Изобретение относится к области химической технологии и может быть использовано в способах превращения линзового (случайного) распределения воды в топливе в организованную смесь (водотопливная эмульсия) в топливно-энергетических комплексах народного хозяйства. Задача изобретения - создание устройства для приготовления водотопливных эмульсий более надежного и эффективного в работе с топливом, содержащим различное количество сточных вод. Сущность изобретения заключается в создании роторно-пульсационного аппарата, состоящего из ротора, статора и рабочего колеса, отличающегося тем, что кормовая часть ротора соединена без зазора с рабочим колесом консольного насоса по наружному диаметру с помощью фиксатора, и тем самым исключено обратное перемешивание жидкости в рабочей камере.
Изобретение относится к области химической технологии и может быть использовано в способах превращения линзового (случайного) распределения воды в топливе в организованную смесь (водотопливная эмульсия) в топливно-энергетических комплексах народного хозяйства.
Известно устройство с рабочим колесом, в котором ротор и статор помещены в корпусе, имеющем входной и выходной патрубки и на поверхностях рабочих элементов, образующих каналы, по которым обрабатываемая среда движется от центра к периферии, нанесены рифления.
Недостатком известного устройства является наличие зазора между кормовой частью ротора и рабочим колесом устройства, что и приводит к возврату части эмульсии (обратное перемешивание в рабочей камере) во входное отверстие рабочего колеса, соответственно к уменьшению производительности аппарата.
Задача изобретения - создание устройства для приготовления водотопливных эмульсий более надежного и эффективного в работе с топливом, содержащим различные количества сточных вод.
Поставленная задача решается изготовлением устройства, состоящего из статора и ротора, соединенного с рабочим колесом консольного насоса с помощью фиксатора. Данная конструкция исключает обратное перемешивание жидкости в рабочей камере и повышает производительность устройства.
На чертеже изображен общий вид (продольный разрез) роторно-пульсационного аппарата (РПА), реализующее эмульгирование капель воды в топливе.
Устройство содержит ротор 1, статор 2, колесо 3, корпус аппарата 4, причем ротор 1 и колесо 3 вращаются относительно корпуса аппарата 4 и статора 2.
Смесь жидкости (топливовода) через входной патрубок 5 поступает на центральную часть ротора 1, и далее за счет центробежной силы проходит между прорезями 6 ротора 1 и статора 2. Изменение взаимоположения выступов 7 и впадин 8 ротора и статора обеспечивает пульсацию среды (изменение амплитуд локальных скоростей и давлений потоков) и обуславливает эмульгирование капель воды в топливе. Образовавшаяся водотопливная эмульсия (ВТЭ) через прорези 6 поступает в камеру 9, а оттуда в нагнетательный патрубок 10 рабочего колеса консольного насоса. Ротор и рабочее колесо скрепляются фиксатором 11, за счет чего между ними обеспечивается плотное соединение 12 по наружному диаметру и предотвращается возврат жидкости в камеру 9.
Преимуществом предлагаемого устройства по сравнению с известным является выполнение конструкции ротора, плотно закрепленного с рабочим колесом по наружному диаметру, предотвращающего обратное перемешивание жидкости и обеспечивающего надежную и эффективную работу аппарата.
Формула  изобретения
Роторно-пульсационный аппарат для эмульгирования капель воды в топливе, состоящий из ротора, статора и рабочего колеса, отличающийся тем, что кормовая часть ротора соединена без зазора с рабочим колесом консольного насоса по наружному диаметру с помощью фиксатора.
[image: image1.png]S SR RN /

USSR

A=)
&_mm_ﬂ_ﬁlr

MI?Jn/gf/

HW«\N\\\N\\F





Составитель описания               Никифорова М.Д. 
Ответственный за выпуск         Ногай С.А.
____________________________________________________________________________________
Кыргызпатент, 720021, г. Бишкек, ул. Московская, 62, тел.: (312) 68 08 19, 68 16 41; факс: (312) 68 17 03 

PAGE  
1

_892022383.unknown

