1491




	(19) KG
	(11) 1491
	(13) С1
	(46) 30.09.2012

	(51) F04F7/02 (2012.01)



ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЛУЖБА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

и инноваций при Правительстве КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
(12)  ОПИСАНИЕ  ИЗОБРЕТЕНИЯ
к патенту Кыргызской Республики под ответственность заявителя

(21) 20110073.1

(22) 06.07.2011

(46) 30.09.2012, Бюл. №9
(76) Бекбоев Э.Б., Бекбоева Р.С. (KG)

(56) Френкель Н. З. Гидравлика. – М., Л., Государственное энергетическое издательство, 1956. – С. 328-329

(54) Гидротаран
(57) Изобретение относится к области гидротехники и гидроэнергетики и может быть использовано в качестве водоподъемного насоса для орошения и прочих нужд населения, а в гидроэнергетике – для создания расчетных напоров в напорных трубопроводах микроГЭС.

Задачей изобретения является повышение производительности работы гидротарана.

Задача решается тем, что гидравлический таран, содержащий установленный в соору-жении ударный трубопровод и подключенный к нему корпус гидротарана, имеющий сбросное и напорное отверстия и установленные на них соответственно сбросной и напорный клапаны, при этом сбросной клапан установлен во внутренней полости, а напорный - во внешней части корпуса, воздушную напорную емкость, установленную на корпусе гидротарана над напорным клапаном, напорную трубу, подключенную к воздушной напорной емкости, причем корпус гидротарана выполнен в виде короткой прямой трубы сечением ударного трубопровода, а сбросной клапан имеет одинаковую кривизну с корпусом гидротарана и в закрытом положении лежит в плоскости внутреннего контура гидротарана, устройство содержит клапанную камеру, установленную в средней части корпуса гидротарана, причем, на участке установки клапанной камеры корпус гидротарана имеет малые отверстия, сообщающие внутреннюю полость клапанной камеры с внутренней полостью корпуса гидротарана, при этом клапанная камера имеет сбросное отверстие, в котором установлен сбросной клапан.

1 н. п. ф., 1 з. п. ф., 7 фиг.

Изобретение относится к области гидротехники и гидроэнергетики. В гидротехнике может быть использовано в качестве водоподъемного насоса для орошения и прочих нужд фермерских хозяйств и населенных пунктов. В гидроэнергетике может быть использовано для создания расчетных напоров в системах напорных трубопроводов микроГЭС.

Известен установленный в сооружении гидротаран, содержащий ударный трубопровод и подключенный к нему корпус гидротарана, имеющий сбросное и напорное отверстия и установленные на них соответственно сбросной и напорный клапаны, причем, сбросной клапан установлен во внутренней полости, а напорный – во внешней части корпуса, воздушную напорную емкость, установленную на корпусе гидротарана над напорным клапаном, напорную трубу, подключенную к воздушной напорной емкости (Френкель Н. З. Гидравлика. – М., Л., Государственное энергетическое издательство, 1956).

Недостатком устройства является низкая производительность, поскольку КПД гидротарана составляет не более 0,35-0,5 (Юшкин В. В. Гидравлика и гидравлические машины. Минск, «Вышейшая школа», 1974. –   С. 90-92, 121).

Задача изобретения – повышение производительности работы гидротарана.

Задача решается тем, что гидравлический таран, содержащий установленный в сооружении ударный трубопровод и подключенный к нему корпус гидротарана, имеющий сбросное и напорное отверстия и установленные на них соответственно сбросной и напорный клапаны, при этом сбросной клапан установлен во внутренней полости, а напорный – во внешней части корпуса, воздушную напорную емкость, установленную на корпусе гидротарана над напорным клапаном, напорную трубу, подключенную к воздушной напорной емкости, причем корпус гидротарана выполнен в виде короткой прямой трубы сечением ударного трубопровода, а сбросной клапан имеет одинаковую кривизну с корпусом гидротарана и в закрытом положении лежит в плоскости внутреннего контура гидротарана, устройство содержит клапанную камеру, установленную в средней части корпуса гидротарана, причем, на участке установки клапанной камеры корпус гидротарана имеет малые отверстия, сообщающие внутреннюю полость клапанной камеры с внутренней полостью корпуса гидротарана, при этом клапанная камера имеет сбросное отверстие, в котором установлен сбросной клапан.

Работа устройства поясняется следующими схемами.
Фиг. 1 – показано устройство при изготовлении корпуса гидротарана круглой формы.

Фиг. 2 – показан гидротаран при изготовлении его корпуса квадратной (прямоугольной) формы.

Фиг. 3, 4 – показана работа гидротарана.

Фиг. 5, 6 – показан гидротаран, корпус которого содержит сбросную камеру.
Фиг. 7 – показано устройство при исполнении сбросного клапана из эластичного материала.

Гидравлический таран установлен в сооружении и содержит (фиг. 1-4): корпус 1, имеющий сбросное и напорное отверстия, причем, на сбросном отверстии установлен сбросной клапан 2, а на напорном – напорный клапан 3, сбросной клапан установлен внутри корпуса 1, а напорный – вне корпуса гидротарана. Кроме того, устройство содержит воздушную напорную емкость 4, установленную на корпусе 1 гидротарана над напорным клапаном 3, напорную трубу 5, подключенную к воздушной напорной емкости 4, и ударный трубопровод 6. Гидротаран также может содержать (фиг. 5-7) клапанную камеру 7, установленную во внешней части корпуса 1, отверстия 8, выполненные на части корпуса 1 гидротарана, составляющей внутреннюю стенку полости клапана 7.

Устройство работает следующим образом.

Предположим, что система гидротарана заполнена водой и находится под расчетным давлением воды в верхнем бьефе сооружения, клапаны сбросной 2 и напорный 3 закрыты (фиг. 1-2). В данном случае устройство находится в нерабочем положении (отключено). Приложив некоторое усилие, переместим сбросной клапан 2 в нижнее положение (фиг. 3). Вследствие этого, в открывшееся сбросное отверстие в корпусе гидротарана начнется поступление расходов воды, а в ударном трубопроводе 6 – движение масс воды в направлении корпуса 1. При быстром (резком) снятии внешнего воздействия (усилия) на сбросной клапан 2, он, под давлением воды в корпусе 1 гидротарана, быстро закроется (захлопнется), вследствие чего произойдет быстрая остановка жидкости у сбросного клапана 2, что тут же приведет к возникновению гидравлического удара. Образовавшаяся волна высокого давления гидравлического удара начнет движение от сбросного клапана 2 к входному отверстию ударного трубопровода 6, то есть к верхнему бьефу сооружения.

В то же время, под воздействием высокого давления гидравлического удара, откроется напорный клапан 3, и в воздушную напорную емкость 4 начнет поступать вода (фиг. 4).

Следующий этап работы гидротарана связан с эффектом отражения гидравлического удара. Волна высокого давления гидравлического удара, достигнув верхнего бьефа сооружения, отразится от него, и начнет перемещаться по ударному трубопроводу 6 в обратном направлении в виде волны низкого давления. Когда волна достигнет корпуса 1 гидротарана, давление в корпусе 1 снизится, став по величине ниже атмосферного давления, вследствие чего сбросной клапан 2, под действием атмосферного давления, быстро опустится, открыв этим сбросное отверстие, а напорный клапан 3, под действием давления в воздушной напорной емкости 4, закроется (захлопнется).

Описанный выше момент работы гидротарана характеризуется возникновением низкого давления во всей системе гидротарана, а именно, низкое отрицательное давление будет одновременно в некоторый малый промежуток времени в ударном трубопроводе 6 и в корпусе 1 гидротарана. Вследствие этого, под напором воды верхнего бьефа сооружения, в систему гидротарана устремится волна повышенного давления, которая, быстро пройдя ударный трубопровод 6 и войдя в корпус 1, поднимет давление в нем, вследствие чего в открытое сбросное отверстие начнется сброс воды. Но быстрый рост давления в корпусе 1 гидротарана также окажет воздействие на сбросной клапан 2, который, под действием возникшего давления, тут же закроется (захлопнется), и сброс воды прекратится, что приведет к резкой остановке жидкости у сбросного клапана и возникновению гидравлического удара. Под действием возникшего высокого давления гидравлического удара откроется напорный клапан 3, и в воздушную напорную емкость 4 начнет поступать вода. При этом волна высокого давления начнет перемещаться от сбросного клапана 2 к входному отверстию ударного трубопровода 6 и, быстро достигнув его, тут же отразится от верхнего бьефа сооружения в виде волны низкого давления. Вышеописанный процесс будет повторяться вновь и вновь.

В предложенных конструкциях (фиг. 1-4) поток воды, входящий в гидротаран, беспрепятственно протекает через его корпус, не встречая на своем пути местные сопротивления, поскольку гидротаран имеет по всей длине постоянное сечение, то есть корпус гидротарана является как бы продолжением ударного трубопровода и имеет одинаковое с ним сечение в поперечнике. При этом сбросной клапан повторяет очертания корпуса в месте установки и в закрытом положении лежит в плоскости внутреннего контура корпуса.

Кроме того, возможно также следующее исполнение гидротарана, которое можно рассматривать как дополнение к ранее изложенной конструкции: корпус 1 гидротарана опоясывает клапанная камера 7 (фиг. 5-6), внутри которой на сбросном отверстии установлен сбросной клапан 2, при этом клапанная камера 7 сообщается с внутренней полостью камеры через систему малых отверстий (круглых, щелевых и т. п.). Данный вариант исполнения гидротарана также позволяет избежать возникновения местных сопротивлений, поскольку клапанная камера 7 со сбросным клапаном выполнена во внешней части корпуса 1, а систему малых отверстий, сообщающих эти элементы конструкции, можно отнести к повышенной шероховатости, которая может иметь существенное значение только на продолжительной длине трубопровода. На коротком участке влияние такой шероховатости можно не учитывать. Кроме того, в момент гидравлического удара сбросной клапан 2 закрыт, вода в клапанную камеру 7 не поступает, и поток воды, под действием гидравлического удара, будет протекать по трубчатому каналу корпуса 1 гидротарана в воздушную напорную емкость 4, не встречая на своем пути препятствий (расширений, сужений, выступов и пр.), что подтверждается гидравлическими расчетами.

Для расчета рассмотрим работу щелевого отверстия (фиг. 6, разрез В-В).

1. В расчетной схеме приняты следующие условные обозначения (Киселев П.Г. Справочник по гидравлическим расчетам. М.: Энергия, 1974. – С. 44):

V1 – скорость воды перед щелевым отверстием в сечении 1-1; 
V2 – скорость воды за щелевым отверстием в сечении 2-2; 
V3 – скорость воды, протекающей через щелевое отверстие.

Согласно [2, С. 44], потери напора h1-2 на этом участке можно определить по формуле (4-72), что в принятых нами обозначениях будет иметь вид

h1-2 = (V12 - V22)/2g                        (1)

В момент гидравлического удара сброса воды нет (сбросной клапан закрыт), следовательно, скорость V3 равна нулю. Поскольку корпус 1 гидротарана имеет одинаковое поперечное сечение по всей длине, то скорость воды в любом сечении корпуса будет одна и та же, следовательно, Vj = V2. Подставляя в (1), получим

h1-2 = (V12 - V22) / 2g = 0 / 2g = 0.

Как видно из расчета, потерь напора на рассматриваемом участке, содержащем одно щелевое отверстие, не будет, следовательно, не будет потерь напора и при большем числе отверстий, то есть корпус 1 гидротарана имеет по всей своей длине нулевые местные сопротивления.

При конструировании гидротаранов необходимо учитывать наносный режим реки. Для исключения попадания крупных фракций донных наносов в головной части каждого ударного трубопровода устанавливается решетка. Мелкие же фракции наносов (песок) будут попадать в систему гидротарана. Для эффективной борьбы с этим явлением необходимо сбросной клапан 2 устанавливать в нижней части корпуса или же водосбросной камеры (фиг. 6), что в большей степени решит проблему удаления наносов и, в сочетании с принудительной профилактической промывкой всей системы, обеспечит надлежащую и безотказную работу предложенных гидротаранов.

Предложенные варианты гидротаранов вполне реализуемы и могут иметь положительный эффект согласно поставленной задаче. Гидротараны уже более 100 лет применяются в различных странах мира ввиду простоты конструкций и использования бесплатной энергии гидравлического удара.
Формула изобретения

1. Гидравлический таран, содержащий установленный в сооружении ударный трубо-провод и подключенный к нему корпус гидротарана, имеющий сбросное и напорное отверстия и установленные на них соответственно сбросной и напорный клапаны, при этом сбросной клапан установлен во внутренней полости, а напорный – во внешней части корпуса, воздушную напорную емкость, установленную на корпусе гидротарана над напорным клапаном, напорную трубу, подключенную к воздушной напорной емкости, отличающийся тем, что корпус гидротарана выполнен в виде короткой трубы сечением ударного трубопровода, а сбросной клапан имеет одинаковую кривизну с корпусом гидротарана и в закрытом положении лежит в плоскости внутреннего контура гидротарана.

2. Гидравлический таран по п. 1, отличающийся тем, что устройство содержит клапанную камеру, установленную в средней части корпуса гидротарана, причем, на участке установки клапанной камеры корпус гидротарана имеет малые отверстия, сообщающие внутреннюю полость клапанной камеры с внутренней полостью корпуса гидротарана, при этом клапанная камера имеет сбросное отверстие, в котором установлен сбросной клапан.
[image: image1.png]l "'A\

“P-

‘\\ P\ NN el 2 Z )

-
(Ll L L L/ /
8

Aeuuvewwecewauweanat

N
5
i




Фиг. 1

[image: image2.png]\Y

T

>,

1
[}
§
N
N
N
N

AR





Фиг. 2

[image: image3.jpg]N
»
x|
9
N
\
\
\
)

VOO
[

k“““““ﬁ




Фиг. 3

[image: image4.jpg]



Фиг. 4

[image: image5.jpg]L L Ll o f 2 RJ I T I\

A R A R S S S S S N SR Y





Фиг. 5

[image: image6.jpg]‘\“
%
—
)

NN S NN N NN SN

\
:





Фиг. 6
[image: image7.png]a) A-4 2 4-4 8

AV, >

//
o-\\?\?”’

4
o
o

o’

-

QS





Фиг. 7

Выпущено отделом подготовки материалов

____________________________________________________________________________________

Государственная служба интеллектуальной собственности и инноваций при Правительстве Кыргызской Республики,

720021, г. Бишкек, ул. Московская, 62, тел.: (312) 68 08 19, 68 16 41; факс: (312) 68 17 03
(19) KG (11)  1491 (13)  С1 (46) 30.09.2012





1








1
3

_892022383.unknown

