1498




	(19) KG
	(11) 1498
	(13) С1
	(46) 31.10.2012

	(51) F16K 15/00 (2012.01)


ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЛУЖБА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

и инноваций при Правительстве КЫРГЫЗСКОЙ  РЕСПУБЛИКИ
(12) ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ
к патенту Кыргызской Республики под ответственность заявителя


(21) 20110093.1

(22) 16.08.2011

(46) 31.10.2012, Бюл. №10
(76) Ярошенко С.В. (KG)

(56) Патент RU №2145684, С1, кл. F16K 1/20, 15/03, 2000

(54) Заглушка Ярошенко

(57) Заглушка Ярошенко относится к области бурения геологоразведочных скважин для разведки и добычи месторождений полезных ископаемых, нефти, газа, минеральных вод, как с земной поверхности, так и с поверхности вод морей и океанов и предназначена для остановки в буровых скважинах или обсадных трубах при авариях потока нефти, газа, термальных вод и других жидкостей.

Задачей изобретения является создание конструкции, позволяющей погружать смонтированную вне трубопровода заглушку и установить ее в собранном виде в обсадную трубу навстречу потока нефти, газа, минеральных и других жидкостей, пропуская их через пустое пространство внутри кольца.

Задача решается тем, что заглушка Ярошенко, содержащая металлическое кольцо с подвешенными к нему металлическими секторами, выполненными с возможностью запирания проходного сечения обсадной трубы, с размещенными внутри кольца кронштейнами, причем сектора подвешены к нижней кромке кольца по его окружности на свободно вращающихся навесах и выполнены с наплывами для размещения упоров-стержней, при этом верхние концы кронштейнов жестко соединены с верхней частью кольца, а нижние концы удерживают опорную шайбу, причем в корпусе кольца напротив секторов выполнены наклонные пазы для размещения в них резцов, изготовленных из высокопрочного металла, количество которых может быть различным, а количество наплывов на секторах выполняется равным количеству резцов.  1 н.п. ф., 2 з.п. ф., 3 фиг.

(21) 20110093.1
(22) 16.08.2011
(46) 31.10.2012, Bull. №10
(76) Yaroshenko S.V. (KG)
(56) Patent RU №2145684, C1, cl. F16K 1/20, 15/03, 2000
(54) Yaroshenko’s stopper
(57) Yaroshenko’s stopper relates to drilling of exploration boreholes for the geophysical prospecting and production of mineral deposits, oil, gas, mineral water from both Earth's surface and the surfaces of oceans and seas water, and is intended to stop the flow of oil, gas, thermal water and other liquids in boreholes or casing pipes at accidents.
Problem of the invention is to create a structure that allows immersion of the stopper, fitted outside the pipeline, and its installation in the pre-assembled condition into the casing pipe against the flow of oil, gas, mineral and other liquids, by passing them through the empty space inside the ring.
The problem is solved by the fact that the Yaroshenko’s stopper, containing metal ring with metal sectors, suspended to it, made with the possibility of locking of flow section of the casing pipe, with brackets, placed inside a ring; and sectors, at that, are suspended to the lower edge of the ring, along its circumference, on the freely rotating awnings and made (sectors) with overlaps for abut-bars placement; and the upper ends of the brackets, at that, are rigidly connected to the upper part of the ring, and the lower ends are holding on the back-up plate; though, the sweep slots are made in the ring’s casing on the opposite side to the sectors to put cutters in them (slots), which are manufactured from the high-strength metal, the number of which can be different, and the amount of overlaps on the sectors is performed equal to the number of cutters. 1 independ. claim, 2 depend. claims, 3 figures.

Заглушка Ярошенко относится к области бурения геологоразведочных скважин для разведки и добычи месторождений полезных ископаемых, нефти, газа, минеральных вод как с земной поверхности, так и с поверхности вод морей и океанов и предназначена для остановки в буровых скважинах или обсадных трубах при авариях потока нефти, газа, термальных вод и других жидкостей.

Принцип действия предлагаемой кнструкции основан на использовании энергии высокого давления и скорости потока нефти, газа, минеральных вод и других жидкостей для автоматического запирания обсадной трубы и предотвращения экологической катастрофы.

Известен невозвратный (обратный) клапан, а.с. СССР №407130, кл. F16K 15/00, 1973, содержащий корпус, решетку, эластичный запорный орган и защитный металлический элемент выполненный в виде лепестковой мембраны с лепестками, перекрывающими проходные каналы.

Недостатком известного устройства является невозможность монтажа в обсадной трубе навстречу потока нефти, газа, жидкостей, а деформация лепестков не в состоянии удержать высокое давление потока.

Известна заглушка для трубопровода, патент на ПМ RU №101762, U1, кл. F16K 15/14, F16L 55/12, 2011, конструкция которой рассчитана на монтаж устройства в трубопроводе, а корпусный расширитель способствует полному раскрытию лепестков и надежному прижиму лепестков ко внутренней поверхности трубы.

Недостатком известного устройства является невозможность монтажа конструкции в фонтанирующей обсадной трубе, а также малая поверхность соприкосновения с внутренней поверхностью трубы, что при высоком давлении потока может привести к сдвигу конструкции, а контактная часть от сильного трения может нагреться и деформироваться. Также к недостаткам относится то, что смонтированную на поверхности конструкцию невозможно установить в обсадной трубе навстречу потоку с огромной скоростью и давлением.

Наиболее близким к заявленному решению является запорный и регулирующий лепестковый клапан, патент RU №2145684, C1, кл. F16K 1/20, 15/03, 2000, содержащий лепестки в виде пластин, имеющих форму секторов, закрывающих проходное сечение трубопровода, внешней стороной примыкающие ко внутренней поверхности трубопровода.

Недостатком устройства является невозможность монтажа конструкции внутри трубопровода из-за потока нефти, газа и других жидкостей, а смонтированную вне трубопровода невозможно ввести и установить в обсадную трубу навстречу потока с огромной скоростью и давлением.

Предлагаемое изобретение устраняет этот недостаток и погружается в обсадную трубу с помощью штанги телескопической рукой.

Задачей изобретения является создание конструкции, позволяющей погружать смонтированную вне трубопровода заглушку и установить ее в собранном виде в обсадную трубу навстречу потока нефти, газа, минеральных и других жидкостей, пропуская их через пустое пространство внутри кольца.

Задача решается тем, что заглушка Ярошенко, содержащая металлическое кольцо с подвешенными к нему металлическими секторами, выполненными с возможностью запирания проходною сечения обсадной трубы, с размещенными внутри кольца кронштейнами, причем сектора подвешены к нижней кромке кольца по его окружности на свободно вращающихся навесах и выполнены с наплывами для размещения упоров-стержней, при этом верхние концы кронштейнов жестко соединены с верхней частью кольца, а нижние концы удерживают опорную шайбу, причем в корпусе кольца напротив секторов выполнены наклонные пазы для размещения в них резцов, изготовленных из высокопрочного металла, количество которых может быть различным, а количество наплывов на секторах выполняется равным количеству резцов.

На чертеже, на фиг. 1 представлен вид конструкции заглушки Ярошенко, в положении, погруженном в обсадную трубу, на фиг.2 - положение, когда штанга приподнята, сектора захлопнули отверстия в кольце, а резцы врезались во внутренние стенки обсадной трубы, на фиг. 3 - вид сверху кольца в обсадной трубе, при этом сектора закрывают отверстия в кольце, а резцы врезаются в боковые стенки обсадной трубы.

Заглушка Ярошенко состоит из металлического кольца 1 диаметром на 1-2 мм меньше внутреннего диаметра обсадной трубы 8, толщина стенки кольца 20-30 мм, в кольце 1 размещаются кронштейны 2 жестко соединенные с кольцом 1 в верхней части, а в нижней части - удерживаемые опорной шайбой 3. В корпусе кольца 1 выполнены шесть наклонных отверстий (пазов), в которых помещаются резцы 4, выполненные из высокопрочного металла, остриями вверх. К нижней части кольца 1 на навесах 6 подвешиваются сектора 5, выполненные из металла, способного выдержать давление не менее 300 кг/см2. На секторах 5 делаются наплывы 7 - для размещения нижних частей стержней-упоров 12 при погружении и как бойки по нижней части резцов 4, при этом верхние части стержней упоров жестко крепятся к крепежному кольцу 10. Сектора 5 вырезаются из металлической плиты, в количестве 6 шт., с радиусом равным половине радиуса скважины или обсадной трубы. На секторах сваркой делаются наплывы 7, для размещения стержней-упоров 12.

Конструкция заглушка Ярошенко должна быть предварительно собрана и затем погружается на необходимую глубину в фонтанирующую обсадную трубу 8, пропуская поток через внутреннюю пустую полость кольца 1.

Для этого штанга 9, на которой спускают в скважину заглушку Ярошенко со стопорным кольцом 11, крепежным кольцом 10, кольцом 1 со стержнями-упорами 12 вставляется в опорную шайбу 3, при этом стержни-упоры 12 нижними частями упираются в наплывы 7 секторов 5, прижимая их ко внутренней части обсадной трубы 8.

Заглушка Ярошенко действует следующим образом.

На необходимой для перекрытия потока глубине штанга 9 приподнимается, поток нефти, газа, различных жидкостей подтолкнёт сектора 5 к центру кольца 1, и они захлопнут пустое пространство устройства, а резцы 4 от ударов наплывов 7 по их нижним концам мгновенно выдвинутся из пазов и врежутся во внутренние стенки обсадной трубы 8. Поток будет остановлен. Чем сильнее будет давление потока, тем глубже будут врезаться резцы и надежно удерживать устройство.

Заглушка Ярошенко должна быть изготовлена для каждой буровой установки в соответствии с диаметром обсадной трубы и находиться вблизи выполнения буровых работ, как гарантия своевременной остановки экологической катастрофы, в случае внезапного резкого выброса из недр нефти, газа и других жидкостей.

Формула изобретения

1. Заглушка Ярошенко, содержащая металлическое кольцо с подвешенными к нему металлическими секторами, выполненными с возможностью запирания проходного сечения обсадной трубы, с размещенными внутри кольца кронштейнами отличающаяся тем, что сектора подвешены к нижней кромке кольца по его окружности на свободно вращающихся навесах и выполнены с наплывами для размещения упоров-стержней, при этом верхние концы кронштейнов жестко соединены с верхней частью кольца, а нижние концы удерживают опорную шайбу, причем в корпусе кольца напротив секторов выполнены наклонные пазы для размещения в них резцов, изготовленных  из высокопрочного металла.

2. Заглушка Ярошенко по п. 1 отличающаяся тем, что количество резцов, размещенных в пазах, может быть различным.

3. Заглушка Ярошенко по п. 1 отличающаяся тем, что количество наплывов равно количеству размещенных в пазах резцов.
[image: image1.jpg]



Фиг. 1
[image: image2.jpg]



Фиг. 2

[image: image3.jpg]



Фиг. 3

Выпущено отделом подготовки материалов
_____________________________________________________________________________

Государственная служба интеллектуальной собственности и инноваций при Правительстве Кыргызской Республики,

720021, г. Бишкек, ул. Московская, 62, тел.: (312) 68 08 19, 68 16 41; факс: (312) 68 17 03
(19) KG (11)  1498 (13)  С1 (46) 31.10.2012





1








1
2

_892022383.unknown

